ЗМІСТ

| І. | Загальні особливості функціонування системи цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у 2020 році | 2 |
| --- | --- | --- |
| ІІ. | Природні загрози та заходи щодо усунення і мінімізації їх негативних наслідків | 4 |
| 2.1 | Загрози геологічного характеру | 4 |
| 2.1.1 | Зсуви | 4 |
| 2.1.2 | Підтоплення сільських населених пунктів | 7 |
| 2.1.3 | Руйнування та розмив берегів | 10 |
| 2.2 | Загрози гідрометеорологічного характеру | 13 |
| 2.3 | Загрози медико-біологічного характеру | 17 |
| 2.4 | Аналіз виникнення пожеж у природних екосистемах | 20 |
| ІІІ. | Техногенні загрози та заходи щодо усунення і мінімізації їх негативних наслідків | 24 |
| 3.1 | Радіаційна небезпека | 24 |
| 3.2 | Хімічна небезпека | 25 |
| 3.3 | Пожежі та їх наслідки | 31 |
| 3.4 | Гідродинамічна небезпека | 37 |
| 3.5 | Аналіз небезпек на автомобільному транспорті | 38 |
| 3.6 | Аналіз небезпек на залізничному транспорті | 39 |
| 3.7 | Аналіз небезпек на магістральних нафто-, газо- і продуктопроводах | 40 |
| 3.8 | Оцінка небезпек на об’єктах життєзабезпечення | 41 |
| 3.9 | Транскордонні загрози | 47 |
| ІV. | Стан системи оповіщення | 48 |
| V. | Фінансове та матеріально-технічне забезпечення | 52 |
| VІ. | Загальний аналіз виникнення надзвичайних ситуацій та небезпечних подій техногенного та природного характеру у 2019 році | 57 |
| VІІ. | Заходи щодо забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту області до реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру | 68 |
| VІІІ. | Проблемні питання в сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій | 70 |
| ІХ. | Висновки і пропозиції щодо покращення стану захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та шляхів вирішення актуальних проблем техногенної та природної безпеки | 74 |
| Х. | Прогноз надзвичайних ситуацій | 76 |

І. Загальні особливості функціонування системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у 2020 році

Забезпечення конституційного права громадян України на безпечне життя та захист об’єктів економіки від негативних наслідків надзвичайних ситуацій є невід’ємною частиною діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади.

Основними пріоритетами державної політики щодо цивільного захисту залишаються забезпечення безпеки життєдіяльності населення та швидке реагування на природні і техногенні катастрофи, підвищення рівня захисту населення та територій від наслідків надзвичайних ситуацій, охорона здоров’я, створення системи поводження з відходами, забезпечення високого рівня державного нагляду у сфері охорони праці та промислової безпеки тощо.

Загальні завдання та основні напрямки роботи у сфері цивільного захисту визначені Кодексом цивільного захисту України, актами законодавства, іншими нормативно-правовими документами облдержадміністрації з питань цивільного захисту, промислової безпеки та охорони праці, охорони навколишнього природного середовища, охорони здоров’я, заходами Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Чернігівської області на 2016-2020 роки. Завдання на 2020 рік визначені розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 26 грудня 2019 року №764 «Про організацію цивільного захисту області у 2020 році».

Протягом року здійснювався комплекс правових, соціально-економічних, політичних, організаційних, інженерно-технічних та інших заходів, які  спрямовані на забезпечення техногенної та природної безпеки.

Актуальність проблеми забезпечення природної та техногенної безпеки зумовлена тенденціями зростання загрози життю і здоров’ю людей, збитків та шкоди територіям, які спричинені небезпечними природними явищами, промисловими аваріями і катастрофами.

Так, населення, об’єкти господарювання та територія області постійно перебувають під значним негативним впливом вражаючих чинників природного та техногенного походження.

У 2020 році зростання рівня небезпеки у природній сфері  зумовлювалося неблагополучною ситуацією із захворюваністю людей на небезпечні інфекційні хвороби (коронавірусну хворобу COVID-19), пожежами в природних екосистемах області та захворюваністю тварин (свиней та диких кабанів) на африканську чуму свиней.

Рівень небезпеки у техногенній сфері останніми роками зумовлюється високим рівнем фізичного та морального зносу основних виробничих фондів, обмеженими можливостями щодо фінансування превентивних заходів, недостатнім матеріально-технічним оснащенням органів управління та сил реагування на надзвичайні ситуації. Також, негативно впливає на рівень небезпеки недосконалість технологічних процесів у багатьох галузях промисловості, недостатні можливості у сфері розвитку і реконструкції виробничого потенціалу з дотриманням сучасних вимог безпеки тощо.

Слід зазначити, що до значних людських втрат та травмування з року в рік призводять дорожньо-транспортні пригоди та побутові пожежі.

Протягом 2020 року на території області зареєстровано                                       3881 надзвичайну ситуацію та небезпечну подію, з них 6 класифіковані як надзвичайні ситуації. Внаслідок надзвичайних ситуацій та небезпечних подій                    767 осіб постраждали та 280 осіб загинули. Крім того, на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло 30237 осіб, з них 420 летальних випадків та 31 особа померла із супутнім діагнозом.

У порівнянні з 2019 роком кількість надзвичайних ситуацій та небезпечних подій (у 2019 році – 4390) та кількість постраждалих (у 2019 році – 834 особи) зменшились відповідно на 11,6% та 8%, при цьому кількість загиблих (у 2019 році – 273 особи) збільшилась на 2,6%.

У сфері вжиття заходів захисту населення від надзвичайних ситуацій здійснювалось уточнення планів та забезпечення постійної готовності сил і засобів до евакуації населення при виникненні безпосередньої загрози життю та заподіянні шкоди здоров’ю людей. Значна увага приділялась як забезпеченню безперервного функціонування та експлуатаційно-технічного обслуговування систем оповіщення усіх рівнів, так і модернізації територіальної системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.

Здійснювалися заходи з організації взаємодії і сталого зв’язку між суб’єктами державного моніторингу та органами управління цивільного захисту щодо оперативного надання інформації з питань попередження надзвичайних ситуацій та у разі їх виникнення.

За рахунок всіх джерел фінансування продовжувалися роботи із створення запасів матеріально-технічних резервів усіх рівнів в обсягах, необхідних для проведення невідкладних робіт, пов’язаних із ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

Крім того, у 2020 році підготовлено і проведено 52 засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на яких розглянуто 73 питання, та 4 засідання регіональної Ради з питань безпечної життєдіяльності населення, на якому було розглянуто 13 питань.

З метою підготовки органів управління і сил цивільного захисту Чернігівської області до дій за призначенням продовжувалось навчання керівників усіх рівнів з питань цивільного захисту.

Через засоби масової інформації до населення щоденно доводилася оперативна інформація про основні надзвичайні ситуації і події та їх наслідки.

Над доповіддю працював колектив Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації при активній підтримці структурних підрозділів Чернігівської обласної державної адміністрації, управлінь, підприємств та організацій області.

ІІ. Природні загрози та заходи щодо усунення і мінімізації їх негативних наслідків

До характерних для нашого регіону природних загроз відносяться небезпеки медико-біологічного характеру, пожежі у природних екосистемах, небезпечні процеси і явища геологічного та гідрометеорологічного характеру.

2.1. Загрози геологічного характеру

На території області має місце розвиток природних екзогенних геологічних процесів, який, особливо в межах населених пунктів, створює реальну загрозу для населення, об’єктів економіки та інфраструктури, що потрапляють до зони негативного впливу цих небезпечних процесів.

Залучення територій з розвитком природних екзогенних геологічних процесів до сфери господарської діяльності призводить до неминучих змін навколишнього середовища та супроводжується техногенним посиленням природного перебігу процесів.

2.1.1. Зсуви

Зсуви формуються, як правило, на ділянках, які утворені водоопірними та водоносними породами ґрунту.

Причинами виникнення зсувів є сукупність ряду природних причин (підземні та поверхневі води, атмосферні опади, вивітрювання) та деякі види діяльності людини (будівельні роботи, вибухи, буріння свердловин). Згідно з міжнародною статистикою до 80% зсувів у наш час пов'язані з діяльністю людини.

Небезпека зсувів полягає в тому, що величезні маси ґрунту, раптово зміщуючись, можуть призвести до руйнування будівель та споруд, залізничних і шосейних доріг, мостів та великих жертв серед населення. Масштаби катастрофи залежать від ступеня забудови та заселення території, а також від величини самого зсуву.

На території області зсуви мають розвиток на крутих берегах і крутих схилах долин річок Десна, Дніпро, Удай, їх притоках, а також в ярах і балках.

Кількість зсувонебезпечних ділянок щороку змінюється внаслідок ліквідації (зрізання, зчищення) або появи на тілі раніше закартованих дрібніших молодих зсувів та їхньої активізації.

Адміністративно ці території відносяться до Коропського, Новгород-Сіверського, Прилуцького, Срібнянського районів та  м. Чернігова. 21 населеному пункту області загрожують зсувні процеси. Загальна площа таких земель складає  11,6268 км2.

Крім того, на території Коропського району в районі сіл Розльоти на площі                    0,2 км2,  Бужанка - 0,2 км2, Вишеньки - 0,3 км2, Оболоння - 0,1 км2 зсувонебезпечні ділянки знаходяться за межами населених пунктів (береги річки Десна).

Перелік зсувонебезпечних територій в Чернігівській області

| Адреса | Ураженість території зсувами, кв. км | Кількість зсувів, од. | Кількість населених пунктів у зонах зсувів |
| --- | --- | --- | --- |
| Коропський район | 0,55 | 7 | 4 |
| с. Мезин | 0,2 | 2 | 1 |
| с. Деснянське | 0,05 | 1 | 1 |
| с. Радичів | 0,2 | 3 | 1 |
| с. Оболоння | 0,1 | 1 | 1 |
| Новгород-Сіверський район | 1,5088 | 23 | 4 |
| м. Новгород-Сіверський: | 0,0088 | 20 | 1 |
| вул. І.Богуна | 0,0006 | 1 | - |
| вул. І.Буяльського | 0,0006 | 1 | - |
| вул. Вокзальна | 0,0006 | 1 | - |
| вул. М.Грушевського | 0,0012 | 3 | - |
| вул. Дружби | 0,0006 | 1 | - |
| вул. Деснянська | 0,0004 | 1 | - |
| вул. Зелена | 0,0002 | 1 | - |
| вул. Козацька | 0,0007 | 1 | - |
| вул. Молодіжна | 0,0001 | 1 | - |
| вул. Набережна | 0,0002 | 1 | - |
| вул. Пушкіна | 0,0002 | 1 | - |
| вул. Робоча | 0,0008 | 1 | - |
| вул. Рокосовського | 0,0002 | 1 | - |
| вул. Суворова | 0,0002 | 1 | - |
| вул. Сухомлинівська | 0,001 | 1 | - |
| вул. Школьного | 0,0002 | 1 | - |
| пров. Весняний | 0,0006 | 1 | - |
| пров. Козацький | 0,0004 | 1 | - |
| с. Камінь | 0,3 | 1 | 1 |
| с. Пушкарі | 0,4 | 1 | 1 |
| с. Щурівка | 0,8 | 1 | 1 |
| Прилуцький район | 1,5 | 5 | 3 |
| смт Ладан: - район селищного стадіону, - проїзд за будинком управління ТОВ ПК "Пожмашина" (вул. Миру 100 А), - житловий будинок вул. Миру, 75 А | 1,0 | 3 | 1 |
| с. Полонки: провулок Ладанський | 0,2 | 1 | 1 |
| с. Стрільники: вул. Колошенка, будинки №№61-63 | 0,3 | 1 | 1 |
| Срібнянський район | 4,7 | 9 | 9 |
| смт Срібне | 1,0 | 1 | 1 |
| с. Гурбинці | 0,6 | 1 | 1 |
| с. Дейманівка | 0,5 | 1 | 1 |
| с. Сокиринці | 0,6 | 1 | 1 |
| с. Калюжниці | 0,5 | 1 | 1 |
| смт Дігтярі | 0,3 | 1 | 1 |
| с. Гнатівка | 0,4 | 1 | 1 |
| с. Іванківці | 0,4 | 1 | 1 |
| с. Васьківці | 0,4 | 1 | 1 |
| м. Чернігів: | 3,368 | 14 | 1 |
| Чорториївський Яр, вул. Селюка,15, 17 | 0,25 | 1 | - |
| Учбовий корпус ПТУ №16 | 0,52 | 1 | - |
| Чорториївський Яр, вул. Козацька,15 | 0,033 | 1 | - |
| вул.Воскресенська, автовокзал №2 | 0,45 | 1 | - |
| Єлецький монастир | 0,55 | 1 | - |
| вул. Князя Чорного, 2 | 0,32 | 1 | - |
| вул. Десняка, 43/3 | 0,06 | 1 | - |
| вул. Сіверянська, 7/2 | 0,08 | 1 | - |
| вул. Межова, між будинками №47 та №49 | 0,1 | 1 | - |
| Схил між пам’ятником М. Коцюбинському та Іллінською церквою | 0,12 | 1 | - |
| вул. Кропивницького, 25 | 0,38 | 1 | - |
| вул. Кропивницького, район ЗОШ №24 | 0,45 | 1 | - |
| вул. Кропивницького, 165 | 0,03 | 1 | - |
| вул. Кропивницького, 205, 207 а | 0,025 | 1 | - |
| Всього | 11,6268 | 58 | 21 |

Карстові процеси

| Адреса | Ураженість карстом, кв. км | Відкритий кв. км | Напіввідкритий, кв. км |
| --- | --- | --- | --- |
| Дорога Новгород-Сіверський - Комань | 0,8 | 0,6 | - |

Зростання активності прояву зсувного процесу відбувається під впливом природних та антропогенних факторів.

До основних природних чинників зсувних процесів відносяться метеорологічні та гідрологічні, їх дію можна суттєво зменшити шляхом застосування пасивних та активних засобів інженерного захисту: зниження ерозійної та абразійної дії вод, перепланування поверхні та дренування схилів, закріплення схилів рослинністю, технічна меліорація ґрунтів та регулювання поверхневого стоку на схилах.

До основних антропогенних факторів, які негативно впливають на розвиток зсувних процесів, відноситься господарська діяльність: під час будівельних робіт створюється додаткове навантаження на схили, витоки води з водних споруд та комунікацій призводять до надмірного обводнення зсувонебезпечних територій.

З метою попередження та уникнення загроз надзвичайних ситуацій від геологічних чинників необхідно:

- удосконалити систему моніторингу підтоплення земель і зсувонебезпечних територій, а також механізм регулювання і контролю за впровадженням господарської діяльності на цих територіях;

- забезпечити належне фінансування та реалізацію затверджених програм природоохоронного спрямування;

- здійснити економічно та екологічно обґрунтовані протизсувні заходи до початку господарського освоєння зсувонебезпечних територій;

- здійснити аналіз ефективності використання зрошувальних земель та окремих зрошувальних систем та визначити доцільність їх подальшої експлуатації у наявному стані.

Разом з тим, уникнути осередкового впливу на розвиток зсувів при сільськогосподарській діяльності можна за рахунок зменшення замулення поверхневих водостоків та недопущення змін рельєфу шляхом засипання ярів та балок, розорювання зсувонебезпечних схилів та вирубування лісів.

# 2.1.2. Підтоплення сільських населених пунктів

# Підтопленими вважаються ділянки землі, в яких під впливом природних чи техногенних факторів зростає насиченість водою поверхневого шару ґрунту. Підтоплення призводить до нерівномірного просідання ґрунтів з подальшою деформацією конструкцій будівель і споруд, зниження міцних характеристик ґрунтів та виникнення зсувних зміщень на схилах, зміни хімічного складу ґрунтів (засолення), зниження інфільтраційної здатності ґрунтової товщі та заболочування території, і, як наслідок цього, до погіршення санітарних умов проживання населення, забруднення питної води, тощо.

Розвиток процесів підтоплення зумовлюється природними (близький рівень залягання ґрунтових вод) або техногенними чинниками (підпір водосховищ, втрати з комунікацій, засміченість каналізаційних систем, тощо) чинниками.

Постійного і сезонного підтоплення природного та техногенного характеру, в залежності від кліматичних умов, зазнають ділянки земель на площі близько  150 км2 (0,5% від загальної площі області). За даними Державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний фонд України» (2010 рік) в зоні підтоплення знаходяться 36 населених пунктів.

# Найінтенсивніше процеси підтоплення відбуваються на територіях, що прилягають до заплав річок, ділянок у зонах впливу водосховищ та каналів, а також на територіях з природними пониженнями рельєфу.

За багаторічними спостереженнями ділянки природного підтоплення земель в області розташовані в основному в межах заплав р. Дніпро (Ріпкинський, Чернігівський райони), р. Десна (Новгород-Сіверський, Коропський, Сосницький, Менський, Куликівський, Козелецький райони), р. Сейм (Бахмацький, Борзнянський райони), р. Снов (Сновський, Городнянський райони), р. Білоус (біля с. Рудка Чернігівського району), р. Стрижень (річковий порт та споруди міської каналізації в районі "Мар'їної діброви" в м. Чернігові).

# Площі підтоплення територій та інтенсивність процесу постійно змінюються.               У районах, де домінуючими чинниками є природні (кліматичні), у багатоводні роки процес активізується.

У період повені, коли спостерігається найбільше піднімання рівнів води на річках області, амплітуда коливання рівнів води на більшій частині річок досягає     3-4 м, в пониззях р. Дніпро – від 5-7 м до 8 м. У весняний період можливий повеневий розлив річок Дніпро, Десна, Сейм, Снов з підвищенням рівнів води до              8 м. Площа можливого затоплення може скласти 630 км2 на р. Дніпро, 4200 км2 на  р. Десна та 150 км2 на р. Снов. При виході води на заплаву спостерігається загроза підтоплення та затоплення населених пунктів, автомобільних доріг, сільськогосподарських угідь та інших об'єктів.

Інтенсивні деформаційні процеси руйнування форми руслового і берегового рельєфу, особливо в період проходження весняної повені, спричиняють деградацію ґрунтів, загибель рослинного і тваринного світу, заболочення водойм. Відмічаються відклади наносів, заростання русел і засмічення падаючими в річку в великій кількості деревами та кущами, що призводить до погіршення екологічної рівноваги річок, як природних об’єктів.

Наслідком затоплення і підтоплення земель є заболочення ґрунтів, змив гумусового шару, замулення річок та водойм, зниження їх дренажних властивостей, погіршення якості води в річках та водоймах, збільшення концентрації біогенів і пестицидів, а також забруднення підземних вод.

# Техногенні фактори часто мають визначальне значення, особливо як наслідок проведення водогосподарських заходів (наявність іригаційних систем, водосховищ, каналів, втрати з комунікацій, створення ставків в яружно-балковій мережі, замулення річок тощо).

# Підтоплення в межах забудови, де фіксуються стійке порушення природного режиму, зволоження та підняття ґрунтових вод, призводить до значного погіршення умов проживання населення і функціонування господарських об’єктів.

В останні роки значна частина заплавних низинних територій річки Десна, які належать до зон можливого затоплення, забудована міськими і сільськими поселеннями, дачними будівлями, інженерними спорудами і комунікаціями. На забудованих та освоюваних територіях не здійснюються заходи щодо запобігання розвитку процесів підтоплення. Інженерних споруд та захисних дамб для ефективного запобігання затоплення територій внаслідок повеней на річці Десна в межах області майже немає.

На території Чернігівської області до об’єктів господарювання, які знаходяться в зоні можливого підтоплення, відносяться очисні споруди, що належать підприємствам житлово-комунального господарства та іншим організаціям.

Основними причинами підтоплення в населених пунктах області є:

- незадовільний стан мереж водопостачання та каналізації, відсутність централізованих систем водовідведення на забудованих та освоюваних територіях;

- незадовільний стан осушувальних систем;

- припинення експлуатації неглибоких водоносних горизонтів, високий рівень техногенного навантаження, що викликаний міською забудовою;

- порушення умов стоку поверхневих вод різними видами будівництва, інженерними спорудами і комунікаціями, які знаходяться в зоні можливого підтоплення;

- незадовільний стан та ліквідація природних дренажних систем, ярів, балок та вибалків, тимчасових водотоків в зв’язку з будівництвом на них ставків і водоймищ, які створюють підпір води і погіршують умови підземного стоку, що призводить до підвищення рівня ґрунтових вод і зумовлює підтоплення прилеглої до них території;

- зменшення дренуючої здатності русел річок через їх замулення.

До числа найбільш ефективних спеціальних заходів з попередження або ліквідації наслідків підтоплення відноситься проведення водогосподарських заходів: спорудження іригаційних систем, водосховищ, каналів, створення ставків в яружно-балковій мережі, а також витоки з комунікацій тощо.

Для вирішення проблем затоплення територій Чернігівської області необхідно зменшити ризики затоплень шляхом будівництва, підтримки в належному стані та удосконалення інфраструктури захисту від затоплень населених пунктів:                     м. Чернігів; с. Старий Білоус та с. Трисвятська Слобода Чернігівського району;                     с. Малий Дирчин та с. Великий Дирчин Городнянського району; смт Радуль Ріпкинського району; дороги місцевого значення між смт Сосниця та с. Пекарів Сосницького району. Зменшити ризики затоплень шляхом заліснення та залуження земель у водоохоронній зоні річок Десна на Дніпро.

Протягом 2020 року Деснянським басейновим управлінням водних ресурсів у рамках реалізації заходів Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року,  за напрямком «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, у тому числі у басейні р. Тиса Закарпатської області» берегоукріплювальні роботи не проводилися.

2.1.3. Руйнування та розмив берегів

Всі річки, які протікають територією області, характеризуються вираженим весняним водопіллям. Основною водною артерією області є р. Десна.

Руслові процеси на річках Десна, Дніпро та Сож, що спостерігаються в межах Чернігівської області, мають досить високу динаміку переформування берегів, суттєво впливають на екологічну напруженість прилеглої до річки території та можуть призвести до втрати сільськогосподарських земель, територій населених пунктів, господарських об’єктів, житлових будівель, транспортних комунікацій (доріг, переходів трубопроводів, ліній зв’язку тощо). Природне утворення нового русла (прорив меандр) може спричинити непередбачувані негативні екологічні наслідки (застійні явища, заболочення, погіршення санітарно-епідеміологічного стану) на ділянках старого русла.

Найбільша динаміка переформування берегів спостерігається на р. Десна, яка відноситься до річок, що мають найменшу стійкість русла і відповідно найбільшу інтенсивність переформування берегів.

Переформування берегів вимагає значних витрат на компенсаційні заходи: будівництво берегозахисних і берегоукріплювальних споруд, відселення населення, перенесення господарських об’єктів тощо.

Значна інтенсивність процесів переформування берегів на території області та, виникаюча внаслідок цих процесів, загроза руйнування житлових та господарських об'єктів диктують необхідність проведення системного моніторингу за умовами розвитку та динамікою процесів розмиву та руйнування берегів.

Деснянським басейновим управлінням водних ресурсів ведеться моніторинг переформування берегів річок Десна, Дніпро та Сож, в межах ділянок, що піддаються активним русловим процесам, особливо в межах території населених пунктів. Кожна ділянка спостережень розміщена на русловій формі – меандрі, де ідуть процеси розмиву берегів та акумуляції відкладів.

Динаміка розмиву та руйнування берегів р. Десна, р. Дніпро та р. Сож у                 2020 році була в межах та нижче середньобагаторічних значень.

Динаміка розмиву та руйнування берегів р. Десна, р. Дніпро р. Сож та р. Снов:

| № з/п | Найменування водних об’єктів (ділянок річок), на яких проводиться спостереження та їх місце розташування | Потужність та рік проведення робіт з берего-укріплення | Відстань до ділянки берего-укріплення від гирла річки, км | Протяжність ділянки моніторингу, км | Середній багаторічний розмив, берегової лінії, м/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ділянка правого берега р. Десна біля с. Соколівка Козелецького р-ну | 0,45 км, 1994-1996 р.р. | 116,4 - 118,75 | 2,35 | 2,0 |
| 2 | Ділянка лівого берега р. Десна біля с. Надинівка Козелецького р-ну | 0,76 км, 1977-1979 р.р. | 116,4 - 118,75 | 2,12 | 2,6 |
| 3 | Ділянка лівого берега р. Десна в м. Чернігів (Бобровиця) | 0,550 км, 2003-2008 р.р. | 212,20 – 213,20 | 1,0 | 1,5 |
| 4 | Ділянка правого берега р. Десна біля с. Максаки Менського р-ну | – | 305,4 - 307,0 | 1,6 | 0,6 |
| 5 | Ділянка правого берега р. Десна біля смт Макошине Менського р-ну (меандра нижче берегоукріплення) | 0,66 км, 1977-1980 р.р. | 319,5 - 320,9 | 1,4 | 1,5 |
| 6 | Ділянка правого берега р. Десна біля смт Макошине Менського р-ну (меандра біля Макошинського затону) | – | 327,2 - 327,8 | 0,6 | 5,7 |
| 7 | Ділянка лівого берега р. Десна біля с. Велике Устя Сосницького р-ну | 0,896 км (І пусковий комплекс) 2018 р. | 343,5 - 344,7 | 1,2 | 1,4 |
| 8 | Ділянка правого берега р. Десна біля с. Мале Устя Сосницького р-ну | 0,85 км (шпори –11 шт.) 2008-2010 р.р. | 345,5 - 346,5 | 1,0 | 0,7 |
| 9 | Ділянка лівого берега р. Десна біля с. Пекарів Сосницького р-ну | – | 357,3 - 357,9 | 0,6 | 1,6 |
| 10 | Ділянка лівого берега р. Дніпро біля смт. Любеч Ріпкинського р-ну | 0,486 км – І черга 0,320 км – ІІ черга 2009-2011 р.р. | 1080,0 - 1082,0 | 2,0 | 1,1 |
| 11 | Ділянка лівого берега р. Сож біля с. Скиток Ріпкинського р-ну | – | 32,00 – 32,50 | 0,5 | 0,4 |

Найбільш водонебезпечна ситуація простежується на наступних ділянках:

- біля смт Любеч Ріпкинського району (лівий берег р. Дніпро)

Внаслідок природних процесів переформування берегів р. Дніпро в межах ділянки її лівого берега біля смт Любеч Ріпкинського району спостерігається активне руйнування берега, що призводить до втрати земель сільськогосподарського призначення.

З метою запобігання цього негативного явища у відповідності до розробленої проектної документації у 2009 та 2011 роках на даній ділянці річки Дніпро було реалізовано заходи з ліквідації розмиву берегу річки, а саме: побудовано берегоукріплення протяжністю 320 м.

На даний час на незакріпленій ділянці берега, між шпорами, спостерігається руйнування берега з середньорічною інтенсивністю – 0,5 м/рік, а також розмив берега нижче берегоукріплення.

За останні шість років русло змістилось практично на 7 м. Середньобагаторічна швидкість розмиву на ділянці нижче берегоукріплення становить 1,2 м/рік.

Для повної ліквідації подальшого розмиву даної ділянки берега р. Дніпро необхідно завершити берегоукріплювальні роботи.

- біля с. Велике Устя Сосницького району (лівий берег р. Десна)

Водонебезпечна ситуація, що склалась біля с. Велике Устя Сосницького району, викликана  природними процесами вільного меандрування річки, які призвели до утворення звивини та характеризуються високою динамікою руслових процесів на даній ділянці протяжністю близько 1 км з поступовим зміщенням русла р. Десна в напрямку автомобільної дороги Сосниця-Шаповалівка та автомобільного мосту через р. Десна. Подальший процес переформування цієї ділянки берегу несе загрозу руйнування частини даної автомобільної дороги та підмиву опор і руйнування автомобільного мосту, що розташований на цій дорозі нижче за течією. У 2019 році завершено роботи з реалізації першого пускового комплексу з будівництва берегоукріплення на зазначеній ділянці.

Наразі на ділянці спостерігається незначний розмив берега між шпорами. Середня інтенсивність розмиву в 2020 році склала 0,5 м, максимальна – 2,1 м. Для повної локалізації деформації русла необхідне виконання другого пускового комплексу берегоукріплювальних робіт.

- біля с. Пекарів Сосницького району (лівий берег р. Десна)

Внаслідок руйнівної дії течії р. Десна виникла загроза підмивання дорожнього полотна сполученням Сосниця-Пекарів на території Сосницького району, яке являє собою автомобільну дорогу обласного значення та є єдиним найближчим сполученням з райцентром чотирьох населених пунктів Пекарівського старостинського округу.

Ця ділянка р. Десна має форму меандри, яка, розвиваючись, руйнує правий берег на ділянці протяжністю 400 м з інтенсивністю від 0,5 до 1,0 м на рік.

Починаючи з 2012 року ведеться моніторинг стану переформування берегів                  р. Десна біля с. Пекарів Сосницького району, за результатами якого встановлено факт поступового розмиву правого берегу річки. Відповідно до даних моніторингу в 2020 році відстань від русла річки до автодороги становить менше 9 м. Для забезпечення запобігання шкідливої дії вод, вищезгадана ділянка річки потребує  проведення берегоукріплювальних робіт.

- в м. Чернігові (лівий берег р. Десна)

На ділянці лівого берега р. Десна на відстані біля 1 км від м. Чернігова зафіксоване інтенсивне переформування берегу. В період з 2003 по 2008 роки на даній ділянці було побудовано берегоукріплення протяжністю 550 м, а саме, кріплення надводної та підводної частини у вигляді кам’яного накиду на щебеневому фільтрі. На даний час берегоукріплення виконує свою функцію, розмив не спостерігається.

Відповідно до даних щорічного моніторингу, нижче берегоукріплення спостерігається розмив ділянки.

Згідно даних  моніторингу середній розмив берегу складає 1,7 м, а максимальний –  5,2 м.

Ситуація, що склалася призводить до поступової втрати прилеглих земель (лісу). При збереженні тенденції, інтенсивні руслові процеси можуть призвести до спрямлення русла річки внаслідок прориву меандри (ширина перешийку між крилами меандри на даний час становить до 125 м). Це не тільки «віддалить» річку Десна від Чернігова на 2 км, а й призведе до створення двох рукавів річки та погіршення санітарно-епідеміологічної обстановки на ділянці річки біля м. Чернігів, внаслідок замулення та заростання «старого» русла.

Для зменшення впливу шкідливої дії вод р. Десна та недопущення спрямлення русла необхідне проведення відповідних організаційних та технічних заходів, направлених на укріплення берегу на даній ділянці, приблизною довжиною                        350-400 м.

У 2020 році кошти на проведення берегоукріплювальних робіт не виділялись, роботи не проводились.

2.2. Загрози гідрометеорологічного характеру

Виникнення надзвичайних ситуацій та небезпечних подій гідрометеорологічного характеру здебільшого є наслідком комплексу гідрометеорологічних явищ. До нестійкості погодних умов призводить часта та різка зміна повітряних мас різного походження.

За науковими даними, середні температури на планеті зросли з кінця                         XIX століття не менше ніж на 1,1 градуса за Цельсієм, причому значна частка зростання температур припадає на останні 50 років. Такі зміни призводять до зростання загроз гідромеорологічного характеру в усьому світі. За доповіддю благодійної організації «Християнська допомога» стихійні лиха у 2020 році завдали людству збитків розміром близько 150 млрд. доларів. Масштаби збитків від кліматичних катаклізмів у 2020 році перевищили показники 2019 року та продемонстрували довгострокові наслідки глобального потепління: стихійні лиха за рік забрали життя щонайменше 3,5 тис. людей в усьому світі та змусили понад                   13,5 млн людей залишити свої домівки.

За спостереженнями останніх років характерними для нашого регіону гідрометеорологічними явищами є  заморозки, сильний вітер, зниження температури повітря, різкі зміни погоди, сильні опади тощо.                      Гідрометеорологічні явища передусім негативно впливають на енергетику, зв’язок, комунальне господарство, автотранспорт і будівництво області.

Протягом 2020 року надзвичайних ситуацій гідрометеорологічного характеру на території області не зареєстровано.

Проте, у 2020 році внаслідок несприятливих погодних умов зареєстровано 28 випадків аварійного відключення електро-постачання.

Внаслідок ускладнення погодних умов (пориви сильного вітру) зареєстровано  5 випадків пошкодження покрівель будівель різного призначення, а саме:

- 14 березня сталося пошкодження покрівель будівель в с. Городище Бахмацького району по вул. 8-го Березня, 42 на території                                 ТОВ «Чернігівська м'ясна компанія»: покрівля будівлі ангару №1 (80х20 м, стіни цегляні, покрівля брезентова по металевому риштуванні) на площі близько 150 м2; покрівля будівлі ветеринарної служби (25х20 м, стіни цегляні, покрівля шиферна по дерев’яному риштуванні) на площі близько 50 м2; покрівля будівлі складу №1 (40х30 м, стіни цегляні, покрівля шиферна по дерев’яному риштуванні) на площі близько 20 м2; покрівля будівлі електротрансформаторної (8х5 м, стіни цегляні, покрівля шиферна по дерев’яному риштуванні) на площі близько 10 м2.

- 23 червня сталося часткове руйнування конструктивних елементів покрівель                    9 будівель на території с. Рейментарівка Корюківського району: будівлі сільського клубу (вул. Шевченка, 5), 2 житлових будинків та 6 будівель господарського призначення;

- 28 червня сталося часткове руйнування конструктивних елементів покрівель 20 будівель на території с. Ковпита Чернігівського району: будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, будівлі будинку культури, 14 житлових будинків та 4 будівель господарського призначення;

- 17 вересня в с. Вихвостів Городнянського району було пошкоджено близько 210 кв. м металевої покрівлі на будівлі загальноосвітньої школи І-ІІ ступеню, покрівля будівлі ферми на площі  20 кв. м на території СТОВ "ВІРА" та частково пошкоджено конструктивні елементи покрівель 2 житлових будинків, 2 господарчих будівель в приватних господарствах;

- 17 вересня в с. Наумівка Корюківського району сталося  часткове пошкодження конструктивних елементів покрівель 21 житлового будинку та                     9 будівель господарського призначення в приватних господарствах.

Крім того, внаслідок короткочасних сильних опадів з градом в с. Киїнка Чернігівського району близько 16 год. 18 червня сталося підтоплення присадибних ділянок 7 домогосподарств.

Стихійні природні та небезпечні гідрометеорологічні явища протягом року призводили до ускладнення погодних умов, а саме:

Стихійні гідрометеорологічні явища

Заморозки відмічались на всій території області на поверхні ґрунту та у повітрі 9, 11-13, 15, 18-21, 23, 28 квітня інтенсивністю 0-5º морозу.

Сильна спека (>40°С) не відмічалась.

Небезпечні явища

Сильні опади пройшли місцями по області 30 січня (31 мм), 4-7, 14, 20 та                       28-29 травня (16-38 мм), 1 та 18 червня (16-45 мм), 7, 13-14 та 30 липня  (15-28 мм),                    24 та 26 серпня (15-27 мм), 7 жовтня  (15-24 мм), 1 та 25 грудня (7-14 мм) .

На більшій частині території області сильні опади спостерігались 17 жовтня (19-58 мм).

Град зареєстрований місцями по області 30 квітня, 22 травня, 18 червня (діаметр 6-23 мм).

Посилення вітру :

В зимовий період відмічалось місцями по області 1, 21-23 та 30 січня, 3, 7-8 та 23 лютого, на більшій частині території  10-11 лютого – до 15 м/с.

Навесні штормове посилення вітру зареєстроване подекуди 12-13, 15  березня,  3, 11, 17, 25, 30 квітня –  15-20 м/с, на більшій частині території 14 березня,                         16 квітня, 12, 18 травня – 15-21 м/с.

В літній період посилення вітру відмічалось місцями по області                                  22 червня, 2, 5 та 21 липня - 15-21 м/с.

Восени максимальне посилення швидкості вітру до 16 м/с зареєстроване місцями по області 7 жовтня, на більшій частині території області 17 вересня –                       до 15-20 м/с.

Налипання мокрого снігу відмічалось місцями по області 27 січня,                                  6, 10-11 та 15 лютого, 22 березня, 30 листопада, 1, 18-19 та 21 грудня (діаметр відкладень 1-41 мм), на всій території області 30 січня, 11 лютого, 20-21 листопада (діаметр відкладень 5-56 мм).

Тумани спостерігались:

В зимовий період на більшій частині території області 9-11, 17-18 та                        28-29 січня, 1 та 16 лютого,  17, 19-20 та 25 грудня спостерігались помірні тумани (видимість 200-500 м) та слабкі тумани (видимість 700-800 м),  подекуди у південних районах сильні (видимість до 50 м), місцями по області 15 та 20 січня,                      19 лютого, 4, 13 та 15-16 грудня спостерігались помірні тумани (видимість                        200-500 м) та слабкі тумани (видимість 600-900 м).

Навесні на більшій частині території області 9-10 березня та 25 травня спостерігались помірні тумани (видимість 200-500 м) та слабкі (видимість                          700-800 м), місцями по області 8 березня помірні тумани (видимість  100-500 м) та слабкі тумани (видимість 600-700 м).

В літній період місцями по області 29 червня  спостерігалися слабкі тумани (видимість 600-800 м), подекуди помірні тумани (видимість 300-500 м). На більшій частині території області 30 липня, 25 та 29 серпня відмічались помірні (видимість 400-500 м) та слабкі тумани (видимість 700-800 м).

Восени на більшій частині області 16 вересня, 12-13, 26 та 29-30 жовтня, 15 та 21 листопада відмічалися помірні тумани (видимість 300-500 м) та слабкі тумани (видимість 600-700 м).  Місцями по області 5 вересня, 31 жовтня, 2 та                              26-30 листопада спостерігалися помірні тумани (видимість 200-500 м) та слабкі тумани (видимість 600-800 м).

Ожеледь відмічалась місцями по області 9 та 19-20 січня, 9 лютого,  19-20 листопада, 2-5, 10-11, 14-17, 21 та 24-25 грудня.

Грози: першу грозу відмітили 3 березня.

У весняно-осінній період грози відмічались місцями по області                                   3 березня, 25 квітня, 12 та 28-31 травня, 6, 11, 16-17 червня, 2, 13, 26 та 28-29 липня, 20 та 26-27 серпня, 8 та 27-28 вересня, 17 жовтня, на більшій частині території області 30 квітня, 2-5 травня, 4-5, 14-15, 18-20, 22-23, 28 та 30 червня, 7, 12, 21 та                  30 липня, 10-11 серпня, 4 та 17 вересня, 4-5 та 8 листопада.

Гідрологічна ситуація

Упродовж осінньо-зимового періоду 2019-2020 років  в  басейнах   річок  Дніпро  та Десна склалися  вкрай несприятливі гідрометеорологічні умови  для   формування весняного  водопілля,  що  відбулося    вперше   за   весь  багаторічний         період  спостережень.

Стійкого переходу середньої добової температури через 0ОС протягом осінньо-зимового періоду в бік від’ємних значень не відбулося; аномальні погодні умови визначили відсутність стабільного снігонакопичення по всій водозбірній площі басейнів річок.

Промерзання ґрунту було мінімальним; підстильна поверхня річкових водозборів характеризувалась низьким зволоженням.

Протягом усього осінньо-зимового періоду зберігалася низька водність річок без утворення льодового покриву.

Таким чином, у 2020 році у басейнах Дніпро та Десна  склалися умови для формування аномально-низького весняного стоку за усіма його елементами, найнижчого за увесь період спостережень (на деяких постах більш ніж 140 років).

Вода  під час повені не виходила за межі русел річок.

Амплітуда  підйомів рівнів води на великих річках  (порівняно з відмітками водної поверхні на початок березня)  складала  0,1-0,7 м.

На р. Десна біля м. Чернігова 18-22 березня спостерігався максимально низький  рівень води весняного періоду цього року, який складав 215 см над нулем поста, що на 90 см нижче історично низької повені 2015 року.

Дані про значення максимальних рівнів води повені 2020 року та строки їх проходження по гідрологічних постах Чернігівського обласного центру з гідрометеорології наведені нижче у таблиці:

| № з/п | Водний об’єкт | Пост | Максимальний рівень води повені 2020 р., см над нулем поста | Дата проходження максимального рівня води повені 2020 р. | Багаторічні характеристики максимальних рівнів води весняних водопіль, см над нулем поста |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кількість років спостере-ження | найвищий | середній | найнижчий |
| 1 | Дніпро | Неданчичі | 373 | 30-31.03 | 47 | 900 | 594 | 376 |
| 2 | Десна | Новгород-Сіверський | 253 | 23-24.03 | 126 | 842 | 550 | 306 |
| 3 | Десна | Розльоти | 323 | 18-26.03 | 85 | 1045 | 728 | 388 |
| 4 | Десна | Макошине | 259 | 23.03 | 139 | 876 | 679 | 358 |
| 5 | Десна | Чернігів | 215 | 18-22.03 | 136 | 985 | 683 | 305 |
| 6 | Десна | Морівськ | 175 | 22-30.03 | 133 | 648 | 483 | 246 |
| 7 | Снов | Сновськ | 75 | 4-8; 12-15.03 | 86 | 400 | 283 | 102 |
| 8 | Сейм | Мутин | 462 | 14.03 | 94 | 855 | 720 | 567 |

В цілому повінь 2020 року за значеннями максимальних рівнів води була історично низькою.

Пріоритетними напрямками системи захисту населення та господарства області від надзвичайних ситуацій гідрометеорологічного характеру залишаються:

- розвиток і удосконалення систем моніторингу стану навколишнього природного середовища і водного господарства: забезпечення сучасними автоматизованими системами збору та обробки гідрометеорологічних даних,  якісний аналіз даних та завчасне прогнозування розвитку процесів у часі;

- наявність та удосконалення системи реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації або її розвиток: оповіщення органів влади усіх рівнів про очікувані стихійні та небезпечні явища, можливість виникнення надзвичайних ситуацій, необхідні сили та засоби для запобігання виникненню надзвичайної ситуації або зменшення її впливу тощо.

2.3. Загрози медико-біологічного характеру

Серед медико-біологічних загроз найбільшу небезпеку у 2020 році становили небезпечні інфекційні захворювання людей (коронавірусна хвороба COVID-19) та захворюваність тварин (свиней та диких кабанів) на африканську чуму свиней.

Інфекційні захворювання населення

Захворюваність населення області інфекційними хворобами реєструвалась як спорадична, так і у вигляді сезонного підйому окремих групових захворювань та  грипу.

Загальна інфекційна захворюваність у 2020 році зменшилась на 12,9% та склала 15 383 випадки на 100 тис. населення (у 2019 році – 17 421 випадок на                               100 тис. населення).

У порівнянні з 2019 роком зменшилась захворюваність населення гострими кишковими хворобами  на 62,4%, на сальмонельоз на 54,7%, на бактеріальну дизентерію на 40%.

Захворюваність дітей на кашлюк залишилась не змінною (2 випадки), на інфекційний мононуклеоз зменшилась на 28,6%, на краснуху зменшилась на 5,6%, збільшились захворювання на епідемічний паротит (2 випадки проти 1 за 2019 рік).

Захворюваність на ГРВІ зменшилась на 11,2%, захворюваність на грип зменшилась на 60,9%, захворюваність на туберкульоз зменшилась на 33,6%, захворюваність вірусним гепатитом зменшилась на 18,2%, вірусним гепатитом В - на 58,1%, вірусним гепатитом С – на 17,3%.

Проте захворюваність вірусним гепатитом А збільшилась на 55,1%. Зареєстровано одне захворювання на правець.

Причиною захворюваності населення на вірусний гепатит А, гострі кишкові хвороби, сальмонельоз та бактеріальну дизентерію є недотримання санітарного законодавства, а саме: асортиментного переліку, технології виготовлення страв, порушення правил особистої гігієни працівниками, дезінфекційного режиму в закладі, а також порушення умов і термінів зберігання харчових продуктів.

Катастрофічне зниження обсягів профілактичних щеплень в останні роки свідчить про поступове накопичення у популяції населення когорти сприйнятливих осіб, що може призвести до росту захворюваності на інфекції, керовані засобами специфічної імунопрофілактики.

Слід зазначити, що у 2020 році не зареєстровані захворювання на дифтерію, малярію та ВІЛ.

У 2020 році в області зареєстровано 1 медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру державного рівня, пов’язану із загрозою поширення коронавірусної хвороби COVID-19 на території України. З 12 березня в Україні запроваджено карантин. Проводився комплекс протиепідемічних та карантинних заходів.

Станом 01 січня 2021 року на території області на коронавірусну хворобу                           COVID-19 захворіло  30237 осіб, з них 420 летальних випадків та 31 особа померла із супутнім діагнозом.

З метою протидії пандемічному інфекційному захворюванню                                COVID-19 була проведена наступна організаційна робота: проведено 52 засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та 46 засідань штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, за результатами яких підготовлено 4 рішення штабу та 42 розпорядження Керівника робіт з ліквідації надзвичайної ситуації.

Групові отруєння людей (небактеріальної етіології)

Внаслідок вживання дикорослих грибів протягом 2020 року отруїлося                      7 осіб (м. Чернігів – 3 особи; Городнянський район – 4 особи). У 2019 році зареєстровано 4 випадки отруєння людей грибами.

Інфекційні захворювання сільськогосподарських та диких тварин

Протягом 2020 року в області від сказу загинуло 4 тварини, що на 77% менше ніж за аналогічний період 2019 року (12 тварин). У 2020 році від африканської чуми свиней загинули 2 тварини.

Основним джерелом сказу залишаються коти, собаки та лисиці.

Випадків захворювання дикої та свійської птиці пташиним грипом зареєстровано не було.

З метою недопущення занесення та поширення збудників особливо небезпечних хвороб тварин на територію області  ГУ Держпродспоживслужби у Чернігівській області постійно проводиться робота щодо захисту тварин від збудників та хвороб шляхом здійснення профілактичних, діагностичних та лікувальних заходів. Так, у 2020 році було проведено профілактичні щеплення понад 15,5 млн голів, лікувально-профілактичну обробку 358 тис. голів, дослідження  1 млн 200 тис. голів, а також проведено дезінфекцію 2024 об’єктів загальною площею 1 млн 400 тис. м2.

Крім того, з 03 по 10 вересня 2020 року в області проведена пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин за допомогою авіатранспорту (літаки АН-2) шляхом обробки усієї території мисливських угідь області. Всього таким чином було оброблено територію площею 27 324 км2. При цьому застосовувалась вакцина антирабічна для пероральної імунізації м’ясоїдних тварин «Орісвак» у кількості              683 100 доз.

Проблемним питанням в області щодо протидії епізоотіям є:

- можливість міграції диких тварин (диких кабанів) на територію області: концентрація їх в місцях наявності корму (масові посіви кукурудзи на території області та несвоєчасний збір урожаю) несе потенційну загрозу виникнення нових випадків  африканської чуму свиней. Також, дика фауна являється загрозою для виникнення хвороби, що несе небезпеку для сільськогосподарських тварин;

- значне перевищення науково обґрунтованих норм популяції диких м’ясоїдних тварин, що призводить до поширення сказу в дикій фауні та є реальною загрозою виникнення цього захворювання серед домашніх тварин.

У 2020 році в області зареєстровано 1 медико-біологічну надзвичайну ситуацію, пов’язану із захворюваністю тварин (свиней та диких кабанів) на африканську чуму свиней. Так, у січні лабораторно підтверджено випадки загибелі тварин внаслідок захворювання на африканську чуму свиней (згідно протоколу №103/01-20 засідання Експертної комісії ДСНС України з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій від 13.02.2020 року 2 випадки захворювання тварин на африканську чуму свиней обліковані як 1 надзвичайна ситуація), а саме:

- в урочищі «Вербник» в угіддях ТОВ «Лисяча нора» біля с. Сіножацьке Чернігівського району було здійснено відстріл дикого кабана, у якого за результатами дослідження патологічного (біологічного) матеріалу Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи №000301м.п.м./20 від 17.01.2020 року встановлено діагноз «Африканська чума свиней».

- в межах мисливського господарства ТОВ СМП «Рись» (урочище «Мохи» Остерського військового лісгоспу) було проведено відстріл дикого кабана, у якого за результатами дослідження патологічного (біологічного) матеріалу Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи №000516 м.п.м./20 від 24.01.2020 року встановлено діагноз «Африканська чума свиней».

Відібрані біологічні матеріали були направлені на експертизу до Київського державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. За результатами дослідження патологоанатомічних матеріалів було підтверджено захворювання на африканську чуму свиней. Були проведені протиепізоотичні та карантинні заходи.

2.4. Аналіз виникнення пожеж у природних екосистемах

Аналіз пожежної ситуації в природних екосистемах свідчить, що формується вона переважно під впливом метеорологічних та антропогенних чинників.

В останні роки тривалі періоди сухої погоди сприяють виникненню пожеж у  природних екосистемах області. Проблема збереження лісів від вогню набула особливої гостроти.

Необережне поводження з вогнем людей разом із погодними умовами (низька відносна вологість повітря, високий температурний фон, сильний вітер, блискавки, тощо) значною мірою обумовлюють виникнення пожеж у природних екосистемах та інколи призводять до їх розповсюдження на значних площах.

Показники імовірності виникнення великих пожеж та найбільші масштаби пошкоджень і матеріальних збитків характерні для лісів, де можливе виникнення пожежної небезпеки ІІІ-V класів, особливо на території Городнянського, Козелецького, Корюківського, Новгород-Сіверського і Семенівського районів.

Ймовірність загрози за коефіцієнтом пожежної небезпеки для Чернігівщини дещо вище від середньоукраїнського.

Пожежонебезпечний період  2020 року розпочався у лютому.

Протягом 2020 року зареєстровано 99 пожеж в лісових масивах на загальній площі    945,76 га, з них 1 пожежа класифікована як надзвичайна ситуація (на площі 731,6 га). У 2019 році зареєстровано 156 пожеж в лісі на загальній площі 296,16 га.

Кількість пожеж в лісових масивах за 2019 та 2020 роки:

| Райони | Лісові пожежі за 2019 рік |  | Лісові пожежі за 2020 рік |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кількість | Площа, га | Кількість | Площа, га |
| Обласне управління лісового та мисливського господарства | 102 | 158,32 | 66 | 158,69 |
| ДП „Чернігівоблагроліс” | 26 | 81,3 | 22 | 40,75 |
| Інші лісогосподарства | 28 | 56,54 | 11 | 746,32 |
| Усього | 156 | 296,16 | 99 | 945,76 |

У 2020 році в порівнянні з 2019 роком кількість пожеж в лісових масивах зменшилась на 36,5%, при цьому площа їх розповсюдження збільшилась в               3,2 рази.

Внаслідок необережного поводження населення з вогнем протягом 2020 року зареєстровано 1334 випадки загоряння сухої трави, очерету та сміття на відкритій місцевості на загальній площі 3530,15 га.

За цей же період минулого року зареєстровано 1770 випадків загоряння сухої трави та сміття на відкритій місцевості на загальній площі 5380,7 га.

Динаміка загорянь сухої трави та сміття на відкритій території за 2019 та 2020 роки:

| Рік | місяць | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ | Усього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | Кількість пожеж | - | - | 306 | 645 | 31 | 140 | 75 | 147 | 269 | 126 | 31 | - | 1770 |
|  | Площа,га | - | - | 1076,17 | 2353,53 | 28,25 | 239,75 | 173,74 | 370,97 | 710,65 | 354,34 | 73,34 | - | 5380,7 |
| 2020 | Кількість пожеж | - | 33 | 426 | 494 | 18 | 24 | 36 | 125 | 131 | 46 | 1 | - | 1334 |
|  | Площа,га | - | 52,75 | 1312,23 | 1653,49 | 24,14 | 14,54 | 36,75 | 161,4 | 194,01 | 80,84 | 0,001 | - | 3530,15 |

У 2020 році в порівнянні з 2019 роком кількість випадків загоряння сухої трави та сміття на відкритій території та їх площа зменшилася відповідно на 24,6% та 34,4%.

Також, протягом 2020 року зареєстровано 22 пожежі на торфовищах на загальній площі 120,905 га, з них  1 пожежа класифікована як надзвичайна ситуація (на площі близько 90 га).              За цей же період минулого року сталося 60 пожеж на торфовищах на загальній площі 154,31 га. У 2020 році в порівнянні з 2019 роком кількість  випадків загоряння торфу та їх площа зменшилися відповідно в 2,7 рази та на 22,1%.

Крім того, протягом звітного періоду сталося 7 пожеж на сільгоспугіддях на загальній площі 29,78 га. У 2019 році було зареєстровано 6 пожеж на сільгоспугіддях на загальній площі 55,5 га. У 2020 році в порівнянні з 2019 роком кількість  пожеж на сільгоспугіддях збільшилась на 16,7%, а їх площа зменшилися в 1,9 рази.

Під час пожеж в природних екосистемах області загинули 3 особи, за цей же період 2019 року 4 особи загинули та 2 особи отримали опіки.

У 2020 році сталося 2 надзвичайні ситуації, по’вязані із пожежами в природних екосистемах області, а саме:

- На території ДП «Чернігівський військовий лісгосп» біля с. Сорокошичі Козелецького району о 13 год. 20 хв. 08 квітня сталася пожежа в лісі. Площа пройдена вогнем склала 731,6 га, з них 28 га - верхова пожежа. Проводились роботи щодо обмеження розповсюдження та ліквідації осередків горіння. Станом на                     11 год. 50 хв. 14 квітня пожежу було ліквідовано.

Загалом до гасіння пожежі було залучено 50 одиниць техніки, 187 чоловік, з яких від У ДСНС України у Чернігівській області - 29 одиниць техніки та                          81 чоловік особового складу, а також авіація САЗ ДСНС України - 1 літак               АН-32П та 4 чоловіки особового складу.

Прямі збитки від пожежі склали 17655,942 тис. гривень, побічні збитки склали 121,617 тис. гривень.

- На території Гончарівської селищної ради біля с. Смолин Чернігівського району о 19 год. 14 квітня було виявлено горіння торфу на картах філії ДП «Чернігівторф» «Смолинський торфобрикетний завод». Загальна площа горіння окремими осередками становила близько 90 га. Глибина залягання 3-6 м. Горіння відбувається на глибині 30-40 см. Проводились роботи щодо обмеження розповсюдження горіння та ліквідації осередків пожежі. Станом на 16 год. 30 хв. 11 травня пожежу було ліквідовано.

Побічні збитки від пожежі склали 268,0 тис. гривень.

Протягом лютого-березня 2020 року були розглянуті всі надзвичайні ситуації і події, які сталися у весняно-літній пожежонебезпечний період 2019 року, та дії органів влади під час гасіння пожеж у природних екосистемах області. На основі аналізу був розроблений і 11 березня на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затверджений комплексний план заходів обласних управлінь, організацій і підприємств, місцевих органів виконавчої влади щодо протидії масовим пожежам лісів, торфовищ і сільгоспугідь у весняно-літній період 2020 року.

Обласним управлінням лісового і мисливського господарства, комунальним підприємством "Чернігівоблагроліс", агрогосподарськими і військовими лісгоспами з метою своєчасного виявлення, локалізації і гасіння лісових пожеж у періоди високого і надзвичайно високого класів пожежної небезпеки було забезпечено постійне спостереження за лісовими масивами на 39 спостережних вежах.                        З цією метою на спостережних вежах обладнано  34 телевізійні системи спостереження.

Було запроваджено постійний моніторинг стану пожежної безпеки в природних екосистемах; для контролю за особливо пожежонебезпечними лісовими масивами було організовано проведення рейдів-перевірок за участю фахівців                    ГУ Національної поліції в області, управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області, Державної екологічної інспекції в області, місцевих органів виконавчої влади та лісогосподарських підприємств. Протягом пожежонебезпечного періоду 2020 року проведено 2176 рейдів-перевірок.

З метою захисту населених пунктів, що розташовані поруч з лісовими масивами, недопущення розповсюдження вогню з лісових масивів на них проводилось систематичне розчищення сухої трави, чагарників та поновлення мінералізованих смуг.

У 2020 році було створено 4669,1 км мінералізованих смуг (122,2% від запланованого), забезпечено догляд за мінералізованими смугами загальною довжиною 16066,8 км (124,3% від запланованого), проведено ремонт доріг протипожежного та лісогосподарського призначення загальною довжиною 255,0 км (125% від запланованого), обладнано 87 водойм у лісах під’їзними шляхами та пірсами для забору води пожежними автомобілями (101,2% від запланованого), виконані роботи з очищення лісів від захаращеності на площі 329 га (103,1% від запланованого), встановлено 1226 одиниць  наглядної агітації та аншлагів (101,3% від запланованого), перекрито всі позапланові дороги, встановлено                               1086 шлагбаумів (101,5% від запланованого).

Державними, агрогосподарськими і військовими лісгоспами для забезпечення гасіння лісових пожеж було створено запас пально-мастильних матеріалів для потреб пожежогасіння загальним обсягом 52,6 т (100% від запланованого).

З метою попередження виникнення пожеж у природних екосистемах області було розгорнуто широку роз'яснювальну роботу серед населення щодо правил поведінки у пожежонебезпечний період та недопущення розпалювання вогню в місцях, прилеглих до лісових масивів і лісопаркових зон.

З метою підвищення ефективності охорони лісів від пожеж необхідно організувати виконання наступних заходів:

- корегування плану реагування органів управління та сил ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації під час виникнення пожеж в лісових масивах, на торфовищах та сільгоспугіддях;

- вирішення питання щодо виділення з місцевих бюджетів коштів для придбання пожежної техніки та засобів пожежогасіння і зв’язку, будівництва та утримання в належному стані протипожежних доріг та водойм;

- здійснення комплексу заходів щодо протипожежного облаштування лісів та підвищення їх пожежостійкості;

- організація через засоби масової інформації роз’яснювальної роботи з населенням щодо дотримання вимог пожежної безпеки в лісах та відповідальності за їх порушення;

- підвищення ефективності співпраці з правоохоронними і природо-охоронними органами щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у виникненні лісових пожеж та проведенні несанкціонованих сільськогосподарських палів;

- суворий контроль за організацією та виконанням заходів із санітарної вирубки та очищення лісових масивів, створення протипожежних бар’єрів у лісах.

ІІ. Техногенні загрози та заходи щодо усунення і мінімізації їх негативних наслідків

Загальний стан техногенної безпеки області обумовлений наявністю на її території 828 потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки, на яких зберігається значна кількість хімічних, вибухових і пожежонебезпечних речовин.

У структурі потенційно небезпечних об’єктів за видами небезпек домінують об’єкти вибухопожежної та пожежної небезпеки (91,7%).

Як різновиди техногенної небезпеки в області з різною інтенсивністю діють хімічна, пожежовибухова небезпеки та небезпеки на транспорті і на об’єктах комунального господарства.

3.1. Радіаційна небезпека

Чернігівщина – одна з небагатьох областей України, де відсутні
підприємства атомної енергетики, підприємства з видобування та переробки
уранових руд, спецкомбінати та пункти захоронення радіоактивних відходів.
Стан радіаційної безпеки в основному характеризується забрудненням
території, що сталося після аварії на Чорнобильській АЕС та наявністю
закритих джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ), рентгенапаратів,
еталонних та контрольних джерел.

На території  Чернігівської області діяльність по поводженню з радіоактивними відходами, що утворюються при використанні джерел іонізуючого випромінювання в народному господарстві, виконує Державне спеціалізоване підприємство «Київський державний міжобласний спеціалізований комбінат» державної корпорації «Українське об’єднання «Радон» (далі – ДСП «Київський ДМСК»).

На обліку та контролі ДСП «Київський ДМСК» на території області розташовано 3 сховища радіоактивно забруднених відходів дезактивації, утворених під час проведення робіт з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – «Корюківський», «Семенівський» та «Ріпкинський».

Під час обстеження об’єктів було встановлено, що технічний стан об’єктів є незадовільним, що пов’язано з відсутності огорожі та в’їзних воріт. Оцінка радіаційного контролю знаходяться в межах тимчасово визначених контрольних рівнів.

За результатами обстеження складено акти, в яких зафіксована оцінка технічного та радіаційного стану об’єктів. По одному примірнику кожного акту зберігається у відповідних відділах з питань надзвичайних ситуацій Ріпкинської, Корюківської та Семенівської районних державних адміністрацій.

Радіоактивні відходи, накопичені в області, утворилися в результаті закінчення терміну експлуатації джерел ДІВ, які використовувалися на підприємствах, в установах та організаціях, в медицині, промисловості та наукових дослідженнях.

В 2019 році Чернігівською обласною комісією з питань інвентаризації радіоактивних відходів відповідно до Порядку проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів (НП306.5.04/2059-2002), затвердженого наказом Держатомрегулювання України від 11 лютого 2003 року № 27, проведено 7-му державну інвентаризацію радіоактивних відходів (проводиться раз на три роки)  на трьох підприємствах, установах, закладах, діяльність яких пов’язана з використанням джерел іонізуючого випромінювання та утворенням радіоактивних відходів на території Чернігівської області (комунальне некомерційне підприємство «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» Чернігівської обласної ради, Чернігівський державний центр стандартизації, метрології та сертифікації, Публічне акціонерне товариство «Слов'янські шпалери – КФТП»).

За результатами інвентаризації радіоактивних відходів на території області не виявлено. Наявні джерела іонізуючого випромінювання використовуються відповідно до експлуатаційних вимог.

Зведені звіти про результати державної інвентаризації радіоактивних відходів в Чернігівській області направлені до Регіонального центру обліку радіоактивних відходів «Українського Державного об’єднання «Радон».

В області постійно проводиться робота щодо зменшення радіаційного забруднення. Здійснюються постійні спостереження за рівнем радіації, за впливом радіонуклідів на різні компоненти природного середовища та здоров’я людей.

3.2. Хімічна небезпека

Хімічна небезпека в області пов’язана з наявністю об’єктів, що використовують хімічні речовини, забрудненням довкілля та утворенням відходів.

На території області розміщено 17 хімічно небезпечних підприємств, на яких зберігаються та використовуються 6918,5 т небезпечних хімічних речовин, з них     аміаку – 6628,3 т, інших небезпечних хімічних речовин – 290,2 т. Ці підприємства розподілені за ступенями хімічної небезпеки наступним чином: ІІІ ступеню -                                7 підприємств, ІV ступеню – 10 підприємств. Кількість населення, що потрапляє в прогнозовану зону хімічного зараження, складає 1531 особа.

Найбільше хімічно небезпечних об’єктів зосереджено у м. Чернігові (4).

Цільовою соціальною програмою розвитку цивільного захисту Чернігівської області у 2020 році на забезпечення промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення, з місцевих бюджетів було заплановано виділити 45 тис. гривень. У 2020 році з місцевих бюджетів та бюджетів підприємств виділено 108,054 тис. гривень.

Для запобігання та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з витоком (викидом) небезпечних хімічних речовин необхідно:

- створити на всіх об’єктах, які містять небезпечні хімічні речовини, системи їх раннього виявлення виливу (викиду) та оповіщення виробничого персоналу і населення, що працює та проживає у зоні можливого хімічного забруднення;

- застосувати найбільш прогресивні хімічні технології з метою запобігання промисловим аваріям і захисту людей та навколишнього середовища;

- створити ефективні системи технологічного контролю і діагностики безаварійної зупинки виробництва та уникнення аварійної ситуації;

- завчасно спрогнозувати зони ймовірного хімічного забруднення довкілля при реальних метеоумовах;

- завчасно накопичити необхідну кількість засобів індивідуального та колективного захисту виробничого персоналу.

Серед низки екологічних проблем, які мають місце в області, особливо гостро стоїть проблема поводження з відходами, які є одним із найбільших забруднювачів навколишнього середовища та негативно впливають на всі його компоненти. Ситуація ускладнюється й тим, що зберігається значний розрив між обсягами накопичених відходів і обсягами їх знешкодження та використання.

Враховуючи природні та економічні фактори, основну складову в загальній масі відходів, що утворюються в регіоні, займають тверді побутові відходи та виробничі відходи IV класу небезпеки, які в основному видаляються на полігони, сміттєзвалища, накопичувачі тощо.

Напрямки поводження з відходами розподілені наступним чином:

- на полігонах та сміттєзвалищах видаляється за рік близько 300 тис. т відходів (за даними статзвітності);

- на підприємствах утворюється близько 0,8 тис. т промислових токсичних відходів І-ІІІ класів небезпеки, з них – частина утилізується на існуючих установках, інші – передаються для знешкодження на відповідних потужностях за межі області, незначна кількість розміщується на власних об’єктах видалення (підрозділи ПАТ «Укрнафта»).

Значний негативний вплив на об’єкти довкілля області здійснюють: промислові токсичні відходи; відходи, які утворилися в результаті реформування аграрного сектору економіки – непридатні та заборонені до використання хімічні засоби захисту рослин; накопичені обсяги золи КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми «ТехНова»; тверді побутові відходи.

Серед різних видів відходів, які утворюються в процесі господарської діяльності, найбільшу небезпеку для довкілля і здоров’я населення становлять токсичні промислові відходи, що мають у своєму складі фізіологічно активні речовини, які викликають токсичний ефект. Токсичність – міра несумісництва речовини з життям, обернено пропорційна смертельній дозі чи концентрації. Небезпечні хімічні речовини за рахунок наявності небезпечних складників можуть викликати отруєння організму людини та забруднення навколишнього природного середовища. Сам по собі ефект небезпечної дії речовини є наслідком взаємодії між хімічними, фізико-хімічними властивостями та медико-біологічним станом організму на момент контакту з речовиною.

В області практично вирішена проблема поводження з промисловими відходами І-ІІІ класів небезпеки. Вжиття організаційних та адміністративних заходів дало змогу виключити їх розміщення в навколишньому природному середовищі – частина утилізується на існуючих установках, інші – передаються для знешкодження на відповідних потужностях за межі області.

У зв’язку з неповним охопленням власників відходів статистичним спостереженням отримані дані не відповідають фактичним обсягам утворених відходів і не відображають реальну картину щодо операцій з ними.

У місті Чернігові захоронення рідких промислових токсичних відходів проводилось у ставках-накопичувачах, які почали будуватися на початку 60-х років минулого століття. З липня 2005 року експлуатація об’єкту припинена. На 01.01.2020 у ставках-накопичувачах залишається біля 130 тис. м3 токсичних відходів, які негативно впливають на всі компоненти навколишнього природного середовища: спостерігається розширення ореолу забруднення ґрунтових вод, забруднення атмосферного повітря продуктами випаровування та ґрунтів прилеглих територій важкими металами. Тому вони підлягають закриттю та рекультивації. Відповідно до інформації Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, для вирішення вищевказаної проблеми розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля по об’єкту «Рекультивація ставків-накопичувачів рідких промислових відходів (район Масани) м.Чернігів».

Крім того, на території Чернігівського району наявна установка (інсинератор «Мюллер СР-50») зі спалювання відходів від надання послуг з охорони здоров'я людей, власником якої є КНП «Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб». Проєктний обсяг видалення відходів становить 146 т на рік. За 2019 рік було видалено близько 6,015 т відходів.

Не вдалося вирішити питання системного використання золи                               КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми «ТехНова» в будівельній галузі. Не знайдені інші напрямки її використання, що значно зменшило б навантаження на об’єкти довкілля.

Негативним чинником діяльності підприємства є значні обсяги утворення золи від спалювання вугілля, якої щорічно утворюється близько 60 тис. т.

Для розміщення основних виробничих відходів – вугільної золи та шлаку – КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми «ТехНова» використовувався золовідвал № 1, розташований у II поясі санітарно захисної зони р. Десна на відстані 1 км від підприємства. При допомозі гідравлічної системи відбувається золо- та шлаковидалення. Золовідвал № 1 займає площу 36 га і поділений на 7 секцій з висотою дамб 8,5-10 метрів. Проектна потужність золовідвалу, який експлуатується з 1961 року, згідно з проектом, розробленим проектним інститутом «Променергопроект», складає 1851 тис. т.

У 2002 році ВАТ «Інститут «Чернігівводпроект» розроблено проект «Золонакопичувач № 2 КЕП «Чернігівська ТЕЦ» фірми «ТехНова». Згідно з проектом потужність золонакопичувача № 2 складає 900,85 тис. т золи. На сьогоднішній день резерв вільних площ золонакопичувача № 2 вичерпано.

У зв’язку з тим, що золонакопичувач № 2 заповнений, розпорядженням Чернігівської районної державної адміністрації від 25.02.2011 № 99 затверджено містобудівні умови й обмеження забудови земельної ділянки для об’єкту «Будівництво золонакопичувача № 3» на території Киїнської сільської ради Чернігівського району. Місткість золонакопичувача запланована в межах 1512 тис. т, орієнтовно термін експлуатації визначено 8,4 роки. Проводяться будівельні роботи 1-ої черги золонакопичувача №3.

На даний час накопичено близько 3,5 млн  т золи. За результатами вишукувань, проведених фахівцями Українського наукового гігієнічного центру, зола КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми «ТехНова» може використовуватись для виробництва будівельних матеріалів.

При існуючих темпах спалювання вугілля та відсутності альтернативних джерел палива питання необхідності виділення додаткових земельних ділянок для складування золи буде постійно поставати перед органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Проблеми у сфері поводження з твердими побутовими відходами на території області дійсно досягли свого найвищого рівня загострення. Стан місць видалення твердих побутових відходів становить реальну небезпеку для довкілля та населення, що проживає на прилеглих територіях. На більшості їх відсутні спеціальні природоохоронні споруди та системи екологічного моніторингу, не визначені технологічні карти, накопичення сміття проводиться безсистемно, ущільнення та присипка ґрунтом здійснюється не своєчасно або взагалі не проводиться, не ведеться облік відходів, не відновлюється або відсутнє обвалування, прилегла територія засмічена відходами.

Недостатня кількість та технічний стан спеціалізованої техніки взагалі ставить під загрозу процес сміттєвидалення в більшості районних центрів. На територіях сільських рад відсутні спеціалізовані підприємства у сфері поводження з побутовими відходами, самі відходи складуються у природних рельєфних утвореннях. Існуюча система санітарного очищення населених пунктів недосконала, її фрагментарність, роз’єднаність та різнорідність не забезпечує достатнього контролю за санітарним станом територій та операціями поводження з побутовими відходами.

Через відсутність на Чернігівщині сміттєпереробних та сортувальних комплексів, на полігони та сміттєзвалища потрапляє значна частина відходів, які мають ресурсну цінність і підлягають переробці та утилізації. Основну масу відходів як вторинної сировини складають тара (упаковка) від продуктів харчування та продукції споживання населенням.

Крім того, в області існує проблема, яка на сьогодні не містить вираженого характеру, але через певний час її наслідки будуть становити реальну загрозу як об’єктам довкілля, так і здоров’ю населення прилеглих територій. Суть її полягає в тому, що в результаті життєдіяльності населення утворюються відходи, які містять небезпечні складові, зокрема відпрацьовані люмінесцентні та енергозберігаючі лампи, відпрацьовані хімічні джерела струму, зіпсована електронна техніка та електричне обладнання, відходи автотранспорту тощо. Враховуючи досягнення науково-технічного прогресу, обсяги побутових відходів, що утворюються у населення та містять небезпечні складові, будуть постійно збільшуватися. Вказані групи відходів в основному не вилучаються, а вивозяться на полігони та сміттєзвалища за унітарною схемою видалення. При цьому на даному етапі, не можливо оцінити їх обсяги та наслідки для довкілля.

Органи місцевого самоврядування за відсутності відповідної інфраструктури щодо збору й переробки таких відходів та цільового фінансування не забезпечують вирішення зазначеної проблеми.

Основні причини такого становища – відсутність коштів в органів місцевого самоврядування, на яких покладена відповідальність за забезпечення цієї ділянки роботи, та неналежне виконання обов'язків визначеними комунальними підприємствами.

В області існує нагальна проблема з впровадження інноваційних
технологій у сфері охорони навколишнього природного середовища, зокрема
для вирішення проблем поводження з твердими побутовими відходами.

Питання будівництва сміттєпереробних комплексів (хоча б для
економічно розвинутих територій) є досить актуальним для регіону, і його
вирішення в певній мірі дало б вагомий поштовх для зменшення навантаження
на довкілля та підвищення економічного потенціалу відповідних територій.

На Чернігівщині впроваджено систему роздільного збирання твердих побутових відходів для подальшої переробки корисних компонентів у наступних населених пунктах: у містах Борзна, Бобровиця, Ніжин, Носівка, Прилуки, Семенівка, Сновськ, смт Козелець, смт Куликівка, смт Сосниця, смт Талалаївка, а також у низці населених пунктів Ічнянського, Корюківського, Менського, Ніжинського, Прилуцького, Ріпкинського та Чернігівського районів. Лише  39,6% населення, охопленого роздільним збиранням побутових відходів. Стовідсотково налагоджені роботи з роздільного збору ресурсоцінних компонентів у м. Бобровиця, смт Сосниця, смт Гончарівське Чернігівського району, смт Холми Корюківського району та в с. Сиберіж Ріпкинського району.

Залучення інвестиційних коштів для будівництва сміттєпереробного заводу є вирішальним питанням з впровадження оптимальної моделі  поводження з твердими побутовими відходами у місті Чернігові.

З метою забезпечення переробки відходів, для видалення яких на території області відсутні спеціальні споруди та місця, і які розміщуються на полігонах твердих побутових відходів та сміттєзвалищах необхідно:

- створення  системи  збору,  перевезень, сортування  та  утилізації
побутових відходів з одночасним виробництвом біогазу;

-  будівництво заводу з переробки пластикових відходів і виготовлення готової продукції;

- санація полігону ТПВ (м. Чернігів);

-  створення  потужностей для утилізації твердих побутових відходів на
основі технології газифікації.

Загрозу забруднення природних об’єктів небезпечними речовинами, у першу чергу підземних водоносних горизонтів та поверхневих водойм, продовжують створювати накопичені непридатні й заборонені до використання хімічні засоби захисту рослин (далі – ХЗЗР).

Відповідно до проведеної райдержадміністраціями уточненої інвентаризації місць накопичення ХЗЗР, станом на 01 квітня 2020 року на території області обліковується 266,3 т непридатних до використання ХЗЗР в Бахмацькому, Борзнянському, Варвинському, Ічнянському, Носівському, Прилуцькому, Ріпкинському, Семенівському, Сновському, Сосницькому, Срібнянському, Чернігівському районах та м. Прилуки. Стан складських приміщень є незадовільним, що створює загрозу забруднення ґрунтів і підземних водоносних горизонтів та виникнення надзвичайних ситуацій.

Департаментом екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації щороку (починаючи з 2013 року) готуються та направляються до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України запити про виділення коштів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища для здійснення природоохоронного заходу «Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження відходів та непридатних хімічних засобів захисту рослин». З                   2013 року кошти з Державного фонду не виділялися.

На сьогодні з усіх існуючих методів знешкодження непридатних пестицидів найбільш екологічно ефективним є спалювання в спеціальних високотемпературних печах, обладнаних сучасними системами очищення димового газу та контролю за викидами й небезпечними рештками.

Упродовж останніх років велика кількість непридатних пестицидів, які довгий час накопичувалися на різноманітних складах та звалищах на всій території Чернігівської області, перетворилася в безхазяйні відходи, практично залишившись поза доглядом та контролем, створюючи, таким чином, небезпеку людям і довкіллю. ХЗЗР перетворилися на своєрідну міну сповільненої дії.

Питанням остаточного вирішення проблеми непридатних пестицидів, зокрема перезатаренням та вивезенням їх на утилізацію за межі області, у минулі роки займалися Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Чернігівська обласна державна адміністрація, Чернігівська обласна рада, Державна екологічна інспекція у Чернігівській області та громадські екологічні організації.

На початок 2020 року в області налічувалося 10 районів, які вільні від хімікатів, а саме: Бобровицький, Городнянський, Козелецький, Коропський, Корюківський, Куликівський, Менський, Ніжинський, Новгород-Сіверський та Талалаївський.

У регіоні докладаються всі зусилля для забезпечення повного звільнення області від отрутохімікатів. Адже стратегія державної екологічної політики України щодо очищення території держави від непридатних пестицидів полягає не в ліквідації застарілих пестицидів та отрутохімікатів в окремих точках, а в комплексному повному очищенні найближчим часом.

3.3. Пожежі та їх наслідки

У господарському комплексі області функціонує 760 пожежо- і                             вибухопожежонебезпечних об’єктів, з них найнебезпечнішими є: Боярське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів (Олишівський проммайданчик), Мринське виробниче управління підземного зберігання газу, нафтогазовидобувне управління "Чернігівнафтогаз", Державна організація комбінат "Айстра",                         АТ "Млибор", Гнідинцівський газопереробний завод, Чернігівський та Бахмацький газонаповнювальні пункти, Прилуцька та Менська газонаповнювальні станції, автозаправочні станції, склади пально-мастильних матеріалів, хлібзаводи, елеватори тощо. Ці підприємства експлуатують понад 150 потенційно небезпечних об’єктів підвищеної небезпеки, у тому числі 4 нафтопромисли ("Леляківський", "Гнідинцівський", "Прилуцький" і "Талалаївський"), 2 підземних сховища газу ("Олишівське" в Чернігівському районі об’ємом 600 млн куб. м та "Червонопартизанське" у Носівському районі об’ємом 3 млрд куб. м).

Переважна кількість цих об’єктів розташована на території міст Чернігів, Прилуки, Ніжин та Бахмацького, Ніжинського, Козелецького і Чернігівського районів.

Із загальної кількості пожежо- і вибухопожежонебезпечних об’єктів,                      17 відносяться до об’єктів нафтогазового комплексу. На вказані об'єкти розроблені та затверджені плани ліквідації та локалізації аварійних ситуацій, а також проведене обов’язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру. Забезпеченість первинними засобами пожежогасіння на них складає 100%.

Абсолютна більшість підприємств області працює на морально застарілому обладнанні, яке використовується понад 20-30 років і більше. Дефіцит інвестицій практично блокує процес оновлення основних фондів промисловості.

Головними шляхами забезпечення пожежовибухонебезпеки на потенційно небезпечних об’єктах мають бути:

- підвищення дисципліни виробничого персоналу пожежо- та вибухопожежонебезпечних об’єктів та населення;

- максимально можливе зменшення об’ємів легкозаймистих та вибухонебезпечних речовин на пожежо- та вибухопожежонебезпечних об’єктах, захист ємностей та каналізації з цими речовинами;

- проведення комплексних заходів на пожежо- та вибухопожежонебезпечних підприємствах і об’єктах (безумовне дотримання норм технологічних регламентів, розробка планів локалізації аварійних ситуацій і ліквідації аварій та інші);

- оновлення основних фондів пожежо- та вибухопожежонебезпечних об’єктів, здійснення надійного контролю за станом цих об’єктів, своєчасне вжиття запобіжних заходів для недопущення виникнення надзвичайних ситуацій;

- створення ефективних систем технологічного контролю і діагностики виникнення пожеж та впровадження автоматичних засобів сигналізації та пожежогасіння.

Проаналізувавши стан забезпечення рівня функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони необхідно констатувати, що він потребує покращення.

Визначальною умовою належного рівня організації гасіння пожеж у сільській місцевості є наявність команди (навченого персоналу до дій за призначенням), боєздатного пожежного автомобіля, відповідного матеріально-технічного забезпечення, створених задовільних побутових умов для здійснення чергування.

Так, на балансі підприємств різних форм власності розташованих в сільській місцевості та органів місцевого самоврядування знаходяться 
653 протипожежні формування, з яких 474 добровільні пожежні дружини, 
95 добровільних пожежних команд, що належать суб'єктам господарювання,                         4 добровільні пожежні команди, створені за рішенням органів місцевого самоврядування,  та 80 підрозділів місцевої пожежної охорони, що утримуються сільськими (селищними) радами. Дані протипожежні формування нараховують                                  2470 працівників, 123 одиниці пожежної техніки та 4320 первинних засобів пожежогасіння.

Актуальним питанням залишається організація цілодобового чергування членів протипожежних формувань навіть в тих підрозділах, де пожежний автомобіль знаходиться у справному стані. Так, цілодобове чергування у Корюківському (МПК с. Білошицька Слобода), Сосницькому (МПК с. Конятин, 
МПК с. Спаське, МПК с. Хлоп'яники) та Сновському (МПК с. Низківка, 
МПК с. Петрівка, МПК с. Старі Боровичі, МПК с. Тихоновичі) районах не здійснюється.

Ще однією проблемою, яка негативно впливає на стан протипожежного захисту сільської місцевості, є застарілий парк пожежної техніки (85% техніки експлуатується понад 20 років і потребує оновлення). Найбільша кількість пожежних автомобілів у непрацездатному стані відмічається у Корюківському, Коропському та Ніжинському районах.

Крім того, не в усіх приміщеннях підрозділів створені задовільні побутові умови для здійснення чергування членів місцевої пожежної охорони. Так, у Корюківському та Сновському районах приміщення окремих підрозділів не опалюються у холодну пору року.

Варто зазначити, що така ситуація склалася внаслідок недостатнього виділення з місцевих бюджетів коштів на створення, розвиток, а також підтримання у бойовій готовності підрозділів місцевої пожежної охорони.

Наявна пожежна техніка місцевих пожежних команд не забезпечена мінімально необхідною кількістю пально-мастильних матеріалів, що не дає можливості виїздити на гасіння пожеж у сусідні населені пункти, хоча це передбачено відповідними районними планами залучення сил та засобів. Тому пожежно-рятувальним підрозділам, які у переважній більшості дислокуються в містах та районних центрах, доводиться долати по 30-40, а інколи і більше кілометрів, щоб дістатися до місця пожежі у віддалених населених пунктах, що в свою чергу призводить до збільшення матеріальних збитків та інших негативних наслідків. Разом з тим, нормативний час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику у сільській місцевості не повинен перевищувати 20 хвилин.

Слід зазначити, що у Городнянському, Куликівському, Срібнянському, Талалаївському та Ічнянському районах немає жодного підрозділу місцевої пожежної охорони.

Одним з проблемних питань залишається кваліфікація працівників протипожежних формувань. З початку 2020 року пройшли спеціальну підготовку на базі навчального пункту аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Чернігівській області лише 10 працівників місцевої пожежної охорони, що вкрай недостатньо.

Управлінням ДСНС України у Чернігівській області розроблено Перспективну мережу розвитку місцевої пожежної охорони Чернігівської області. На даний час необхідно додатково утворити ще 43 місцеві пожежно-рятувальні підрозділи.

Разом з тим, є тенденція на покращання організації пожежогасіння у сільській місцевості. Так, у 2020 році в с. Смолин Гончарівської ОТГ утворено місцевий пожежно-рятувальний підрозділ та у Тупичівській ОТГ створено добровільну пожежну команду, яка виконує функції місцевої пожежної охорони.

Управлінням ДСНС України у Чернігівській області у вересні-жовтні                    2020 року проведена перевірка мереж зовнішнього протипожежного водопостачання, яка показала, що з 4887 пожежних гідрантів 245 (5 % від загальної кількості) мають недоліки, з якими їх експлуатація неможлива. Залишається несправним 61 (6,8%) з 900 пожежних водоймищ.

Питома вага несправних пожежних гідрантів протягом останніх років залишається високою за рахунок того, що у ряді районів області керівниками різних рівнів не вживаються заходи, спрямовані на покращення стану джерел протипожежного водопостачання. Житлово-комунальними господарствами, іншими організаціями, що мають у своєму підпорядкуванні водопровідні мережі, не береться до уваги інформація щодо несправних джерел протипожежного водопостачання. Керівники відповідних служб самоусунулись від виконання покладених на них обов'язків з ремонту та обслуговування мереж зовнішнього протипожежного водопостачання, посилаючись на відсутність коштів.

Найбільше турбує стан утримання джерел протипожежного водопостачання в Козелецькому, Чернігівському районах та  м. Чернігові, де кількість несправних джерел протипожежного водопостачання становить найбільший відсоток від їх загальної кількості.

Значна кількість несправних вуличних пожежних гідрантів зареєстрована в Козелецькому районі (20 одиниць) та несправних об’єктових пожежних гідрантів – в м. Чернігові (161 одиниця). Залишається високою кількість несправних пожежних водоймищ в м. Чернігові (41 одиниця).

Особливу стурбованість викликає стан джерел протипожежного водопостачання в сільській місцевості.

На даний час на території області є в наявності 1201 водонапірна вежа, з яких 63 (5,3% від загальної кількості) знаходяться в несправному стані,                                       1143 водонапірні вежі (95,2 % від загальної кількості)  обладнані пристроями  для забору води пожежними автомобілями. Також, на обліку в області знаходиться               117 пірсів, з яких 1 – у несправному стані.

Кількість несправних водонапірних веж становить найбільший відсоток від їх загальної кількості у Козелецькому (15,6%), Семенівському (15,7%) та Чернігівському (17,4 %) районах.

У більш ніж 300 населених пунктах області взагалі відсутні будь-які джерела протипожежного водопостачання. Найбільше таких населених пунктів на території Борзнянського, Козелецького, Коропського, Новгород-Сіверського, Прилуцького, Семенівського та Чернігівського районів.

Не може не турбувати і той факт, що у зв’язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств кількість джерел протипожежного водопостачання в сільських населених пунктах постійно зменшується. Джерела протипожежного водопостачання не беруться на облік сільськими  та селищними радами. Такий стан справ з вододжерелами в сільській місцевості може призвести до негативних наслідків під час гасіння пожеж.

Джерела протипожежного водопостачання не в повній мірі забезпечені покажчиками встановленого зразка, а їх оновлення проводиться в основному силами пожежно-рятувальних підрозділів. Ремонт пожежних водоймищ в області практично не проводиться.

Місцевими органами влади та підприємствами-балансоутримувачами водогінних мереж створено ремонтні фонди комплектуючих для своєчасного відновлення несправних вододжерел, але залишається в несправному стані значна кількість вододжерел в Козелецькому, Чернігівському районах та 
м. Чернігові.

З позитивного боку слід відмітити, що з початку року на території області було відремонтовано 36 вуличних пожежних гідрантів,  29  об'єктових  пожежних гідрантів, 4 пожежні водоймища та 8 водонапірних веж.

Ситуація, що склалася зі станом протипожежного водопостачання негативно впливає на безпеку життєдіяльності населення та є одним з негативних факторів, які сприяють розвитку пожеж та ускладнюють їх гасіння.

На території Чернігівської області знаходяться 38 будинків підвищеної поверховості (37 будинків у місті Чернігові та 1 будинок у місті Ніжині), у тому числі 34 житлові будинки, які підлягають обладнанню системами протипожежного захисту та внутрішнім протипожежним водопроводом.

Враховуючі періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки стосовно суб’єктів господарювання в залежності від прийнятого ступеню ризику провадження господарської діяльності та дією Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (СОVID-19)» від 17 березня 2020 року № 530-IX у 2020 році перевірки будинків  підвищеної поверховості не проводились.

Останні заходи державного нагляду (контролю) стосовно вищевказаних будинків проводились у 2019 році:  проведено перевірки 28 будинків підвищеної поверховості. Через відсутність під час проведення заходу державного нагляду (контролю) керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи та не допуском до проведення перевірки 5 будинків підвищеної поверховості не перевірено. У зв'язку з цим, складено акти стосовно неможливості здійснення заходу державного нагляду (контролю). За результатами перевірок були складені та вручені приписи та акти, 22 посадові особи притягнуті до адміністративної відповідальності. За результатами перевірки встановлено, що системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізація, система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей, системи протидимного захисту та підпору повітря) не працюють у  33 будинках, у 22 будинках системи внутрішнього протипожежного водопроводу знаходяться в непрацездатному стані, у 19 будинках відсутні або не пройшли перевірку пристрої захисту від прямих попадань блискавки або вторинних її проявів. В будинках підвищеної поверховості допускається самовільне перепланування коридорів та влаштування перегородок і перешкод  на шляхах евакуації, зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізів (дверей) у приміщеннях електрощитових та вентиляційних камер. Керівники організацій, на балансі яких знаходяться зазначені об’єкти, ігнорують законні вимоги чинного законодавства у сфері пожежної безпеки.

Тобто, на даний час ситуація протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості не змінилась і залишається на низькому рівні.

За останні два роки в будинках підвищеної поверховості м. Чернігова сталися 4 пожежі.

Основними причинами виникнення пожеж, які трапляються у житлових будинках є:

- застарілі внутрішньобудинкові електромережі;

- встановлення балансоутримувачами будинків неякісних запобіжників в групових електричних щитках, які розміщені в коридорах на поверхах житлових будинків;

- перевантаження електромережі мешканцями будинку, що призводить до короткого замикання електромережі.

Поряд з цим, через необережність або, навіть, ігнорування вимог пожежної безпеки мешканцями під час паління, часто виникають загоряння накопиченого сміття у сміттєпроводах та сміттєзбиральниках.

Відсутність або несправність на об’єктах вищезазначених систем протипожежного захисту, в тому числі первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників), сприяє більш інтенсивному розвитку пожежі та потребує більших затрат часу на її ліквідацію. Незадовільний стан пожежної безпеки, який склався в будинках підвищеної поверховості, може призвести до виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій, загибелі та травмування людей, великих матеріальних збитків. Гасіння можливої пожежі та проведення рятування людей на пожежі у будинках повинні забезпечуватися конструктивними, об'ємно-планувальними рішеннями та інженерно-технічними заходами. Одним із таких заходів є доступ пожежно-рятувальних підрозділів та транспортування їх пожежно-технічного оснащення, пожежного обладнання на поверхи, покрівлю будинку.

Останніми роками все більше зростає актуальність питання забезпечення евакуації людей з верхніх поверхів будинків підвищеної поверховості за допомогою автодрабини або колінчатого підйомнику висотою 50 м. Так, в Чернігівському гарнізоні відсутні автодрабина або автопідйомник, які  можуть забезпечити доступ пожежно-рятувальних підрозділів та транспортування їх пожежно-технічного оснащення, пожежного обладнання вище 9 поверху, покрівлю будинків підвищеної поверховості та рятування людей з цих будинків. Вирішити питання щодо придбання такої спеціальної техніки зусиллями лише Управління ДСНС України у Чернігівській області неможливо, а до цього часу позитивних зрушень в даному напрямку не відбувається.

Також, значної уваги потребує вирішення питання щодо підвищення рівня протипожежного захисту об’єктів з масовим перебуванням людей, зокрема ринків та інших місць торгівлі, дитячих дошкільних та навчальних закладів, лікувальних закладів, готелів, гуртожитків, тощо.

Виникнення пожеж (вибухів) і, як наслідок, загибель людей обумовлені, в основному, технічними і соціальними причинами. До технічних причин можна віднести всі питання забезпечення пожежної безпеки об’єктів та житлових будинків, до соціальних причин, у першу чергу, належить рівень знань людей у галузі пожежної безпеки, їх соціальний стан, стан фізичного і психічного здоров’я.

Так, у 2020 році сталося 1378 побутових пожеж, під час яких 87 осіб загинули та 35 осіб постраждали, з них 2 пожежі класифіковані як надзвичайні ситуації. Крім того, під час пожеж загинуло 48 голів сільськогосподарських тварин, вогнем було знищено (пошкоджено) 1138 будівель, 145 одиниць техніки та 747 т грубих кормів. Прямі збитки від пожеж склали 64 млн 990 тис. гривень.

У порівнянні з 2019 роком кількість побутових пожеж (у 2019 році – 1446) зменшилась на 4,7%,  кількість загиблих (у 2019 році –  71  особа) та кількість постраждалих (у 2019 році – 32 особи) збільшились  відповідно на 22,5% та 9,4%.

Враховуючи вищезазначені проблемні питання із забезпечення пожежної безпеки необхідно направити основні зусилля на:

- оновлення основної і спеціальної пожежної техніки та обладнання;

- приведення шляхів евакуації, автоматичних систем протипожежного захисту, системи оповіщення людей про пожежу, електрообладнання у відповідність з вимогами законодавчих та нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки;

- проведення ремонту, відновлення і технічного обслуговування автоматичних систем протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості та висотних будинків;

- придбання для підрозділів оперативно-рятувальних служб спеціальної пожежно-рятувальної техніки з висотою піднімання понад 30 метрів;

- проведення ремонту та утримання міських та сільських мереж протипожежного водопостачання у належному технічному стані;

- використання у будинках та спорудах конструктивних елементів з унормованими показниками пожежно-технічних характеристик;

- залучення організацій житлово-комунального сектору, громадськості, членів добровільної пожежної охорони і дільничних інспекторів міліції до проведення серед населення роз’яснювальної роботи з дотримання правил пожежної безпеки;

- створення місцевої пожежної охорони та комплектування їх необхідною кількістю кваліфікованого особового складу.

3.4. Гідродинамічна небезпека

Гідродинамічна небезпека області пов’язана з Київським водосховищем, яке утворене в результаті підпору річки Дніпро греблею Київської ГЕС.

Внаслідок можливого руйнування греблі Київської ГЕС у зону катастрофічного затоплення можуть потрапити 11 населених пунктів Козелецького району (села Євминка, Крехаїв, Беремицьке, Лутава, Виповзів, Поліське, Карпилівка, Білики, Набільське, Жилин Млинок та частина м. Остер), площа можливого затоплення складає близько 220 км2.

Стан гідродинамічної безпеки залежить від стану гідротехнічних споруд.

Тривалий період експлуатації їх у складних гідрологічних умовах створює загрозу руйнування їх і, як наслідок, виникнення надзвичайної ситуації.

Для забезпечення безпеки населення при катастрофічному затопленні здійснюються превентивні заходи, спрямовані на запобігання затопленню або обмеження його масштабів. Такі заходи передбачають наступне:

- обмеження будівництва житлових будинків та об’єктів економіки в місцях, які потрапляють у зону дії можливої хвилі прориву;

- обвалування населених пунктів і сільськогосподарських угідь;

- створення надійних дренажних систем;

- проведення берегоукріплювальних робіт для запобігання зсувам і обвалам;

- облаштування гідроізоляцій та спеціальних укріплень на будівлях і спорудах;

- насадження лісів та дерев із низьким стовбуром (тополі, вільхи та берези), здатних зменшити швидкість хвилі прориву.

У разі небезпеки прориву штучних гребель проводять заходи щодо регулювання стоку води:

- плановий скид води з водосховища в період весняного паводка;

- своєчасний спуск води.

Із метою захисту населення при катастрофічних затопленнях запобігання ураженню або максимального зменшення його ступеню здійснюють комплекс організаційних, інженерно-технічних і спеціальних заходів, а саме:

- своєчасне оповіщення населення про загрозу катастрофічного затоплення і вжиття необхідних заходів для його захисту;

- самостійний вихід населення із зони можливого катастрофічного затоплення до підходу хвилі прориву;

- організація та проведення своєчасної евакуації населення у безпечні райони до підходу хвилі прориву;

- укриття населення на незатоплених частинах будинків і споруд, а також на підвищених ділянках місцевості;

- організація та проведення аварійно-рятувальних робіт у зоні затоплення;

- надання кваліфікованої та спеціалізованої допомоги потерпілим;

- проведення невідкладних робіт для забезпечення життєдіяльності населення.

З огляду на все вищенаведене зрозуміло, що проблема захисту населення та економіки області від наслідків гідродинамічних аварій залишається однією з найактуальніших водогосподарських проблем, вирішенню якої необхідно приділяти особливу увагу.

3.5. Аналіз небезпек на автомобільному транспорті

Протяжність мережі автомобільних доріг у Чернігівській області складає 7728,4 км, у тому числі 2968,2 км доріг державного значення та  4760,2 км доріг загального користування місцевого значення, у тому числі 490,0 км ґрунтових доріг.

До доріг державного значення віднесені:

- міжнародні – автодороги М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі, М-02 Кіпті-Глухів-Бачівськ, загальна довжина яких в межах області складає 337,8 км;

- національні – автодорога Н-07 Київ-Суми-Юнаківка, Н-27 Чернігів-Мена-Сосниця-Грем’яч, Н-28 Чернігів-Городня-Сеньківка, загальна довжина яких в межах області складає 422,8 км;

- регіональні – автодороги Р-56 Чернігів-Пакуль-КПП"Славутич"-Чорнобиль,                  Р-61 Батурин-Конотоп-Суми, Р-65 КПП "Миколаївка"-Семенівка-Н.Сіверський-Глухів-КПП"Катеринівка", Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин, Р-68 Талалаївка-Ічня-Тростянець-Сокиринці-/Н-07/, Р-69 Київ-Вишгород-Десна-Чернігів,                            Р-82 Сосниця-Короп-/М-02/, Р-83 Славутич-Любеч-Ріпки-/М-01/-Городня-/Н-28/-Сновськ-Корюківка-Семенівка-Костобобрів-Чайкине-/Н-27/, загальна довжина яких в межах області складає  892,1 км;

- територіальні – автодороги, загальна довжина яких в межах області складає 1315,5 км.

На мережі автодоріг державного значення нараховується 255 мостів та шляхопроводів, з них 13 великих (довжиною більше 100 м) та 5 металевих. Не відповідає сучасним нормативам одночасно за габаритом та вантажопідйомністю                  101 споруда (40%). Знаходяться в аварійному та передаварійному стані 74 мости (29%).

На мережі автодоріг місцевого значення нараховується 246 мостів та шляхопроводів, з них 3 великі (довжиною більше 100 погонних метрів), 8 металевих (у тому числі 2 наплавних) та 3 дерев’яні. На 234 мостах (95%) капітальний ремонт чи реконструкція не проводилися більше 30 років, 238 споруд (97%) не відповідають сучасним нормативам одночасно за габаритом та вантажопідйомністю, 16 мостів знаходяться в аварійному стані (6%).

У 2020 році виконано роботи з капітального ремонту мостів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення на суму близько                      15305 тис. гривень, завершено ремонтні роботи на 4 мостах, по 4 об’єктах роботи будуть продовжуватись у 2021 році.

Значна частка небезпечних подій припадає на дорожньо-транспортні пригоди, особливо із загибеллю людей, що свідчить про високу потенційну небезпеку автомобільного транспорту як галузі господарства.

У 2020 році сталося 611 дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких                 130 осіб загинули та 711 осіб отримали травми.

Слід відмітити, що у порівнянні з 2019 роком кількість дорожньо-транспортних пригод  (у 2019 році – 583), кількість загиблих (у 2019 році – 108 осіб) збільшились відповідно на 4,8% та 20,4%, при цьому кількість постраждалих                         (у 2019 році –  725 осіб) зменшилась на 1,9%.

Основною причиною дорожньо-транспортних пригод є порушення правил дорожнього руху. Серед причин аварійності є низька дисципліна учасників дорожнього руху, більшість дорожньо-транспортних пригод сталася через перевищення швидкості, виїзд на смугу зустрічного руху.

Для зменшення рівня небезпеки на транспорті необхідно провести модернізацію транспортної інфраструктури та рухомого складу для забезпечення зростаючої мобільності населення та товаропотоків, забезпечення конкурентоспроможних та якісних транспортних послуг, підвищення екологічності та енергоефективності транспортних процесів та безпеки перевезень пасажирів і вантажів.

3.6. Аналіз небезпек на залізничному транспорті

Загальна довжина залізничних колій в області складає 893 км, 20 із 22 районів області мають вихід на залізничні магістралі.

Потреби господарського комплексу і населення обслуговує Південно-Західна (Київська дирекція залізничних перевезень, Конотопська дирекція залізничних перевезень) та Південна (Полтавське відділення) залізниці, 6 дистанцій колії,                      53 залізничні станції, 2 локомотивних депо (м.Сновськ, м.Чернігів), 1 вагонне депо (м.Бахмач)  та низка інших підприємств.

Через Чернігівську область проходить Крітський міжнародний коридор №9, що поєднує Україну, Республіку Білорусь, Російську Федерацію, Скандинавію, Польщу і Західну Європу.

Місто Чернігів має пряме пасажирське сполучення як на внутрішніх залізничних магістралях України, так і за її кордонами (з м. Москва, м. Мінськ,                   м. Гомель).

По залізниці здійснюється перевезення людей, небезпечних вантажів як транзитом, так і на підприємства області, що створює потенційну небезпеку виникнення аварій і катастроф, в тому числі з людськими жертвами.

Найбільш інтенсивний рух потягів спостерігається на таких ділянках залізниць:

- Конотоп-Бахмач-Ніжин-Київ;

- Бахмач-Сновськ-Білорусь;

- Чернігів-Ніжин-Прилуки-Гребінка (Полтавська область).

Аварія при транспортуванні небезпечних речовин може призвести до забруднення значної території.

3.7. Аналіз небезпек на магістральних нафто-, газо- і   продуктопроводах

Довжина трубопроводів загального користування, які проходять територією області, складає 14419,56 км, з них:

- нафтопроводи НГВУ "Чернігівнафтогаз" – 396,0 км;

- продуктопроводи Гнідинцівського газопереробного заводу – 68,2 км;

- газопроводи – 13955,36 км, в тому числі:

- ПАТ "Чернігівгаз" – 11986,54 км;

- Боярського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів (Олишівський проммайданчик) – 1529,92 км;

- НГВУ "Чернігівнафтогаз" - 370,0 км;

- Гнідинцівського газопереробного заводу – 68,9 км.

По території області проходить 13955,36 км газопроводів, які на своїй протяжності мають 1747 переходів через водні перешкоди, автомобільні дороги та залізниці.

З терміном понад 30 років працює близько 10495,16 км газопроводів.

По території області проходить 464,2 км нафто- та продуктопроводів, які на своїй протяжності мають 57 переходів через водні перешкоди, автомобільні дороги та залізниці.

З терміном понад 30 років працює близько 265 км нафто- та продуктопроводів.

Головною проблемою трубопровідного транспорту, що суттєво впливає на стан техногенної безпеки, є наявність значної кількості основних засобів виробництва із понаднормативними строками експлуатації.

Незадовільний стан трубопроводів призводить до їх розгерметизації і супроводжується розливом і потраплянням нафтопродуктів у ґрунт, забрудненням поверхневих та ґрунтових вод.

Основними причинами такого стану залишаються порушення ізоляційних покриттів та відсутність належного активного захисту від електрохімічної корозії. Все це вимагає більш ретельного нагляду за технічним станом цих об’єктів, проведенням їх поточного та капітального ремонтів, підвищення відповідальності суб’єктів господарської діяльності за утримання системи газопостачання, нафто- та продуктопроводів у належному технічному стані.

Підвищену екологічну безпеку становлять трубопроводи, резервуарні парки нафтопродуктів, зливно-наливні естакади, газонаповнювальні компресорні станції, тощо.

До аварійних ситуацій на газопроводах можуть привести відключення електропостачання на газорозподільних станціях, газорегуляторних пунктах та інших об’єктах (відключається сигналізація і зв’язок обладнання, прилади обліку, установки катодного захисту та інше).

Крім того, безпечній експлуатації газо-, нафто- та продуктопроводів зашкоджує неправомірне використання охоронних зон, в яких ведеться будівництво житла, дачних масивів та інших об’єктів, а також розукомплектування та розкрадання вузлів, деталей на об’єктах газо-, нафто- та продуктопроводів.

Більшість діючих об’єктів потребують реконструкції і модернізації, оснащення їх сучасним ефективним обладнанням.

3.8. Оцінка небезпек на об’єктах життєзабезпечення

Стан газопостачання

В області газифіковано 658 населених пунктів. Загальна довжина газопроводів, які знаходяться на балансі ПАТ "Чернігівгаз", складає 11986,54 км.                  Їх роботу забезпечують 436 газорегуляторних пунктів, 1307 газорегуляторних пунктів шафового типу та 917 станцій катодного захисту.

Газопроводи мають 1332 переходів, у тому числі через водні перешкоди –   23, автомобільні дороги (1-4 категорії) – 1216, залізниці – 93.

З терміном понад 30 років експлуатується близько 9238,8 км газопроводів.

З кожним роком загострюється проблема корозії підземних металевих комунікацій, невжиття заходів щодо їх своєчасного відновлення може призвести до виникнення аварійних ситуацій.

До основних причин, що можуть призвести до аварійності на мережах та об’єктах газопостачання, відносяться: порушення ізоляційних покриттів та відсутність належного активного захисту від електрохімічної корозії. З метою запобігання виникненню аварій на об’єктах та мережах газопостачання необхідно проводити нагляд за технічним станом системи газопостачання, підвищити відповідальність суб’єктів господарської діяльності за її утримання у належному технічному стані, а також проводити поточний та капітальний ремонт об’єктів та мереж газопостачання.

Протягом 2020 року було перевірено 11986,54 км та продіагностовано технічний стан 2390 км газопроводів.

Крім того, проведено ремонт 9 газорегуляторних пунктів та 274 станцій катодного захисту, здійснено заміну 630 п.м пошкодженої ізоляції на розподільних газопроводах.

Стан енергопостачання

На даний час в електроенергетичній галузі експлуатується 36495,05 км повітряних та кабельних ліній електропередач всіх класів напруги.

На території Чернігівської області проходять 377,05 км магістральних електричних мереж (ПЛ 330 кВ – 365,8 км, ПЛ 110 кВ – 11,25 км) та розміщено  2 електро-підстанції 330 кВ (Ніжинська та Чернігівська) загальною потужністю                     670 МВА, які знаходяться на балансі Відокремленого підрозділу "Центральна електроенергетична система Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго".

Електричні мережі, які знаходяться на балансі ПАТ "Чернігівобленерго", налічують понад 36118,0 км повітряних і кабельних ліній напругою 0,4-110 кВ,                  8536 трансформаторних підстанцій напругою 10-110 кВ та розподільних пунктів напругою 10 кВ загальною потужністю 3043 МВА.

У 2020 році Відокремленим підрозділом "Центральна електроенергетична система Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" в межах Чернігівської області виконано капітальний ремонт 1,2 км на ЛЕП 110 кВ та 36,6 км на   ЛЕП 330 кВ, 2 повітряних вимикачів 330 кВ, 6 повітряних вимикачів                 110 кВ та 1 масляного вимикача 110 кВ, проведено обстеження 377,05 км повітряних ліній електропостачання напругою 110-330 кВ.

ПАТ "Чернігівобленерго" протягом 2020 року виконано капітальний ремонт  973 км ліній електричних мереж напругою 0,4-110кВ, 20 трансформаторних підстанцій напругою 35/110 кВ, 433 трансформаторних підстанцій напругою                      10/0,4 кВ.

Також, ПАТ "Чернігівобленерго" у 2020 році виконано:

- реконструкцію 17,65 км повітряних ліній електропередачі 0,4 кВ;

- технічне  переоснащення  4 трансформаторних підстанцій напругою 110 кВ;

- технічне переоснащення 4 трансформаторних підстанцій напругою 35 кВ;

- технічне переоснащення 76 трансформаторних підстанцій напругою 10/0,4 кВ.

З метою запобігання аварійним ситуаціям на об’єктах та мережах електропостачання протягом 2020 року ПАТ "Чернігівобленерго" проведено тепловізійне обстеження електрообладнання мереж 0,4-110 кВ. Перевірено                    обладнання 35 трансформаторних підстанцій 35/110 кВ, 313 трансформаторних підстанцій та розподільних пунктів 10 кВ, 14 повітряних ліній електропостачання напругою 6-110 кВ. Під час обстеження було виявлено 779 аварійних дефектів. Всі виявлені недоліки були оперативно усунені, що дозволило уникнути аварій та відмов у роботі обладнання.

Крім того, проведено розчистку 1273 км трас повітряних ліній електропередач від порослі та дерев, в тому числі:

- 35-110 кВ – 83,0 км ;

- 10 кВ – 539,5 км;

- 0,4 кВ – 650,5 км.

Проблемним питанням залишається розкрадання електрообладнання.                           У  2020 році було викрадено 3,154 км проводів ліній електропостачання напругою                 04-10 кВ, 4 силові трансформатори напругою 10/0,4 кВ, 76 кутників з повітряних ліній електропостачання 35-110 кВ, 12 м силового кабелю, злито 1,879 т трансформаторного масла. Всього за рік було зареєстровано 33 крадіжки на загальну суму 826 тис. гривень.

Стан теплопостачання

Загальна протяжність теплових мереж складає 497,43 км, у тому числі                  АТ "Облтеплокомуненерго" – 224,0 км, КЕП "Чернігівська ТЕЦ" ТОВ фірми "ТехНова" – 148,54 км, ТОВ "НіжинТеплоМережі" – 72,15 км,                                                    КП "Прилукитепловодопостачання" – 52,74 км.

АТ "Облтеплокомуненерго" забезпечує теплопостачання 21 населеного пункту, в тому числі: м. Чернігів, м. Бахмач, м. Городня, м. Мена, м. Сновськ,                   м. Корюківка, м. Новгород-Сіверський, м. Семенівка, смт Сосниця, смт Ладан Прилуцького району, смт Козелець, смт Короп, смт Михайло-Коцюбинське Чернігівського району, смт Гончарівське Чернігівського району, смт Седнів Чернігівського району, с. Халявин Чернігівського району, с. Киїнка Чернігівського району, смт Срібне, смт Ріпки, смт Куликівка та  с. Салтикова-Дівиця Куликівського району.

Протяжність теплових мереж, що є на балансі АТ "Облтеплокомуненерго", становить 224 км, з них 177 км (79% від загальної протяжності) мають строк експлуатації понад 20 років.

АТ "Облтеплокомуненерго"  експлуатує 89 котелень. Із 379 встановлених котлів 175 одиниць (46%) мають строк експлуатації понад 20 років.

КЕП "Чернігівська ТЕЦ" ТОВ фірми "ТехНова" забезпечує теплопостачання населення, організацій, установ і підприємств м. Чернігова, опалювальна площа яких становить 2493,533 тис. м2. Загальна протяжність теплових мереж складає 148,54 км у двотрубному вимірі, з них 38,77 км магістральних теплових мереж, 109,77 км розподільчих мереж. Із загальної кількості теплових мереж 145,31 км експлуатуються понад 20 років. Щорічні втрати теплової енергії складають 28,95%.

КЕП "Чернігівська ТЕЦ" ТОВ фірми "ТехНова" експлуатує 62 теплопункти, які підтримуються у робочому стані.

ТОВ "НіжинТеплоМережі" забезпечує теплопостачання м. Ніжина, опалювальна площа становить 822,6 тис. м2. Загальна протяжність теплових мереж у двотрубному вимірі складає 72,15 км. Із загальної протяжності теплових мереж                 61,2 км мають термін експлуатації більше 16 років. Втрати теплової енергії складають більше 21,3%. Теплоізоляція на теплових мережах застаріла та неефективна.

Всього експлуатуються 14 котелень. Із 50 встановлених котлів 38 одиниць (76%) мають строк експлуатації понад 20 років, з них 14 котлів відносяться до застарілих та малоефективних з коефіцієнтом корисної дії нижче 82%.

Підприємство КП "Прилукитепловодопостачання" забезпечує теплопоста-чання в м. Прилуки, протяжність теплових мереж складає 52,74 км. Із загальної протяжності теплових мереж 5,2 км (10%) перебувають в аварійному стані, замортизовано 38,97 км (74%), через що щорічні втрати теплової енергії складають 12,3%. Теплоізоляція теплових мереж застаріла та неефективна.

Підприємством експлуатується 59 котелень. Із 229 встановлених котлів                 34 одиниці (15%) мають строк експлуатації понад 20 років, 86 котлів (38%) є застарілими та малоефективними з коефіцієнтом корисної дії нижче 90%.

Обстеження і діагностика теплотрас свідчить про те, що на кожній теплотрасі, яка експлуатується понад 20 років, наявні ділянки з різним ступенем пошкодження, які потребують різних видів ремонту.

З метою покращання ситуації необхідно проведення робіт з модернізації та заміни фізично і морально застарілого устаткування об’єктів та заміну замортизованих і аварійних мереж теплопостачання.

Стан водовідведення та водопостачання

Водозабезпечення населення області здійснюється  господарсько-питними водопроводами. Крім того, населення використовує воду з  колодязів громадського користування.

Для господарсько-питних водопроводів використовується вода тільки з підземних джерел (артезіанські свердловини).

ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» протягом 2020 року проводив моніторингові дослідження якості питної води згідно Плану моніторингових досліджень об’єктів навколишнього середовища, лікувально-профілактичних, загальноосвітніх, дитячих закладів та закладів соціального забезпечення на 2020 рік, погодженого головою Чернігівської облдержадміністрації, а також лабораторні дослідження на договірній основі.

Якість води централізованого водопостачання в області у порівнянні з минулими роками дещо покращилась, як за мікробіологічними показниками, так і за санітарно-хімічними показниками.

Так, протягом 2020 року проведено дослідження 3035 зразків води централізованого водопостачання на санітарно-хімічні показники, з них не відповідали вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людини» 501 проба, що складає 16,5%.

Відхилення від вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 за санітарно-хімічними показниками у питній воді централізованого водопостачання найчастіше зустрічалися за органолептичними показниками та по вмісту заліза, рідко виявлялися перевищення вмісту фтору, марганцю, аміаку, рівня жорсткості.

У 2020 році досліджено 3889 зразків води централізованого водопостачання на мікробіологічні показники, з них не відповідали гігієнічним вимогам 170 проб, що складає 4,4%.

Більшість сільського населення області користується питною водою з джерел децентралізованого водопостачання (колодязі громадського користування).

Якість води децентралізованого водопостачання в області, як і раніше залишається стабільно незадовільною.

Протягом 2020 року досліджено 785 зразків води джерел децентралізованого водопостачання на мікробіологічні показники, з них 181 зразок не відповідав гігієнічним вимогам, що складає 22,8 %.

Також, проведено дослідження 1713 зразків води децентралізованого водопостачання на санітарно-хімічні показники, з них 479 проб не відповідали вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10  (в основному по вмісту нітратів та заліза загального), що складає 28%.

Слід зазначити, що спалахів інфекційних захворювань, пов’язаних з водним фактором передачі, в області не зареєстровано.

Централізованим водопостачанням в області забезпечено 16 міст (100% від загальної кількості міст),  28 селищ міського типу (96,6% від загальної кількості селищ) та 194 сільські населені пункти (13,2% від загальної кількості сільських населених пунктів).

Загальна протяжність водопровідних мереж становить 2763,3 км, з яких                 1077,7 км  (39%) ветхі та аварійні

Централізованими системами водовідведення в області забезпечено  15 міст (93,8 % від загальної кількості міст), 14 селищ міського типу (48,3 % від загальної кількості селищ), 11 сільських населених пунктів (0,8% від загальної кількості сільських населених пунктів).

Загальна протяжність мереж водовідведення складає 858,6 км, з них 398,1 км (46,4%) ветхі та аварійні.

В м. Чернігові загальна протяжність комунальних водопровідних мереж, що знаходяться на балансі КП "Чернігівводоканал", складає 559,7 км, з них 178,7 км (31,9%) перебувають в аварійному стані.

Загальна кількість артсвердловин складає 109 одиниць, з них в робочому стані 65 артсвердловин потужністю 115,03 тис. м3/добу, з робочих артсвердловин                          62 одиниці потужністю 110,7 тис. м3/добу працюють більше 20 років.

Загальна кількість водопровідних насосних станцій – 5 одиниць, їх потужність складає  75,2 тис. м3/добу.

Потужність артсвердловин, які знаходяться в робочому стані:

- по ВНС № 1 – 15 одиниць потужністю 1447,0 м3/год.;

- по ВНС № 2 – 14 одиниць потужністю 1130,0 м3/год.;

- по ВНС № 3 – 15 одиниць потужністю 1170,0 м3/год.;

- по ВНС № 4 – 13 одиниць потужністю 700,0 м3/год.;

- по ВНС № 5 – 3 одиниці потужністю 80,0 м3/год.;

- по окремо розташованих артсвердловинах – 5 одиниць потужністю 270,0 м3/год.

Загальна протяжність каналізаційних мереж в м. Чернігові, що знаходяться на балансі КП "Чернігівводоканал", становить 334,7 км, з них 158,4 км (47,3%) знаходяться в аварійному стані.

Загальна кількість насосних станцій каналізації – 17 одиниць потужністю           142,1 тис. м3/добу.

Потужність очисних споруд складає 94,0 тис. м3/добу.

В м. Ніжині загальна протяжність комунальних мереж водопостачання, що знаходяться на балансі КП "Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства", складає 274,5 км, з них ветхих та аварійних 133,6 км (48,7 %).

Загальна кількість артезіанських свердловин складає 17 одиниць, їх потужність становить 17,6 тис. м3/добу. Потребують ремонту 4 артезіанські свердловини.

Загальна кількість водопровідних насосних станцій складає 4 одиниці, їх потужність становить 17,7 тис. м3/добу. Усі водопровідні насосні станції потребують ремонту.

Загальна протяжність каналізаційних мереж в м. Ніжині, що знаходяться на балансі КП "Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства", становить 76,2 км, з них ветхих та аварійних 52,8 км (69,3%). На балансі підприємства знаходяться 14 каналізаційних насосних станцій, з них потребують реконструкції (капітального ремонту) 11 каналізаційних насосних станцій загальною потужністю 24,0 тис. м3/добу.

В м. Прилуки загальна протяжність комунальних мереж водопостачання, що знаходяться на балансі КП "Прилукитепловодопостачання", складає                        198,27 км. Із загальної протяжності комунальних мереж водопостачання 76,6 км або 38,6% знаходиться в аварійному стані.

Водопостачання м. Прилуки забезпечують:

- 19 артсвердловин потужністю 31,13 тис. м3/добу, з них потребує ремонту                    1 артсвердловина;

- 2 водопровідні насосні станції потужністю 6,8 тис. м3/добу, які знаходяться в задовільному стані.

Загальна протяжність каналізаційних мереж в м. Прилуки, що знаходяться на балансі КП "Прилукитепловодопостачання",  становить 122,71 км. Із загальної протяжності 49,2 км (40%) каналізаційних мереж знаходиться в аварійному стані. На балансі підприємства знаходяться 20 каналізаційних насосних станцій, з них потребує реконструкції (капітального ремонту) 1 каналізаційна насосна станція загальною продуктивністю  7,12 тис. м3/добу.

Головна особливість комунального господарства області – значний знос основного обладнання, наявність повністю замортизованих артсвердловин, водопровідних та каналізаційних мереж, інженерних споруд та технологічного обладнання, які фактично не поновлюються.

Проблемними питаннями водопровідно-каналізаційного господарства є:

- стан забезпечення населених пунктів області необхідними обсягами питної води;

- відповідність якості води державним санітарним нормам;

- стан водопровідних та каналізаційних мереж;

- стан каналізаційних очисних споруд.

Основними шляхами покращення технічного стану водопровідно-каналізаційного господарства є:

- оптимізація централізованих систем водопостачання та водовідведення;

- приведення зон санітарної охорони та водоохоронних зон джерел питного водопостачання до нормативних вимог, забезпечення дотримання їхніх режимів;

- реконструкція водопровідних і каналізаційних мереж;

- реконструкція водопровідних насосних станцій та очисних споруд;

- оновлення, реконструкція й удосконалення каналізаційних насосних станцій та очисних споруд (заміна насосних агрегатів і приведення їхньої потужності у відповідність з існуючою потребою);

- реконструкція каналізаційних очисних споруд з метою зменшення обсягів неочищених та недостатньо очищених стічних вод, що скидаються у навколишнє природне середовище;

- будівництво та реконструкція станцій водопідготовки й доочистки питної води в населених пунктах, де якість питної води не відповідає встановленим вимогам;

- підвищення професійного рівня фахівців підприємств водопровідно-каналізаційного господарства.

Незважаючи на значні труднощі, житлово-комунальне господарство продовжує забезпечувати першочергові потреби населення.

3.9. Транскордонні загрози

Чернігівська область на заході та північному заході межує з Гомельською областю Республіки Білорусь, на півночі – з Брянською областю Російської Федерації.

Джерелом потенційного негативного впливу на стан водних об’єктів Чернігівщини з території Республіки Білорусь є господарська діяльність                           КП "Гомельводоканал" та сільськогосподарського комплексу з відгодівлі свиней "Сож" у с. Кравцово Гомельського району. Незважаючи на те, що стічні води проходять механічну та біологічну очистку, в разі аварії на цих підприємствах можливий скид неочищених стічних вод у річки Сож та Добрянка.

Потенційно небезпечним об’єктом для області є також Гомельський хімічний завод, на якому виробляються мінеральні добрива, в основному фосфорні, та зберігається близько 15 млн т мінеральної сировини для виготовлення добрив.

Також, потенційно небезпечними для області є Білоруський газопереробний завод, розташований в районі нафтогазовидобування поблизу населеного пункту Речиця на р. Дніпро, гідролізно-дріжджовий завод в м. Речиця, нафтопереробний завод в м. Мозир (р. Прип’ять) та завод побутової хімії в м. Калінковичі.

Певну небезпеку для області можуть становити підприємства хімічного виробництва в Росії, які розташовані на річках, русла яких проходять і по території області. Це - завод по виробництву мінеральних добрив біля м. Брянськ на                        р. Десна; комбінат побутової хімії в населеному пункті Шебекіно Белгородської області; Курський комбінат синтетичного волокна і Курський завод гумотехнічних виробів (на р. Сейм).

Джерелами негативного впливу на стан водних об’єктів басейну р. Десна можуть стати ВАТ "Погарський мʼясокомбінат", ГУП "Погарські інженерні мережі" та Погарське МУЖКГ (Брянська область).

Крім того, Чернігівська область знаходиться в зоні потенційно небезпечного впливу можливих аварій на трьох АЕС – Курській (Росія), Смоленській (Росія) та Ігналінській (Литва). Крім вищезгаданих, область може зазнати негативного впливу в разі аварії на Калінінській  АЕС (Росія), Нововороніжській АЕС (Росія) і на АЕС, що розташовані в Болгарії, Угорщині, Чехії та Словаччині.

ІV. Стан системи оповіщення

Для доведення до населення інформації про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, постійного інформування про наявну обстановку та своєчасного оповіщення керівного складу органів цивільного захисту і членів постійних комісій з питань ТЕБ та НС в Чернігівській області існує регіональна автоматизована система централізованого оповіщення "Сигнал-ВО".

Також, Департамент забезпечує цілодобову готовність загальнодержавної системи централізованого оповіщення "Сигнал-У" та спеціальної системи              "Сигнал-Д".

Для підтримання постійної готовності системи оповіщення регулярно проводяться: щоденні, щомісячні, комплексні, вибіркові та позапланові перевірки технічного стану засобів оповіщення і зв’язку цивільного захисту міст та районів області.

Так, протягом 2020 року проведено 365 щоденних,  12 щомісячних,                           15 вибіркових та 7 позапланових технічних перевірок системи оповіщення, отримано 24 учбово-тренувальних сигналів по системі "Габардин", передані                              3 контрольні сигнали Чернігівської обласної державної адміністрації, передано в райони і міста 51  штормове  попередження.

Випадків відказів апаратури оповіщення та несанкціонованого запуску засобів оповіщення  в Чернігівській області не зареєстровано.

Щомісячно проводиться комплексна технічна перевірка апаратури системи оповіщення населення та керівного складу, у тому числі здійснювалась передача учбових повідомлень про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій для населення Чернігівського, Ріпкинського, Городнянського та Куликівського районів радіостанцією «Наше радіо» на частоті 104,3                             FM-діапазону, а також по УР-1 для населення області передавались учбові повідомлення за допомогою FM-передавачів в містах Чернігові, Бахмачі, Прилуках, Новгород-Сіверському, смт Сосниця та смт Холми.

Слід окремо зазначити, що 19-20 листопада 2020 року проводилась річна комплексна перевірка регіональної системи централізованого оповіщення. По обласному та місцевим каналам телебачення і радіомовлення передавалась учбова інформація для населення на випадок загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

Всі команди, які передавались по апаратурі прийняті відповідальним черговим Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації та надані підтвердження.

Регіональна автоматизована система централізованого оповіщення знаходиться в справному стані і готова виконувати функції за призначенням.

Водночас, через моральну і фізичну застарілість апаратури ускладнюються можливості ремонту: дана апаратура знята з виробництва та відсутні запасне майно і прилади. Слід відмітити, що обладнання системи оповіщення не пристосоване для взаємодії з новітнім телекомунікаційним обладнанням (мобільні телефони, цифрові АТС).

Згідно з договорам між Департаментом з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації та Чернігівською філією                    ПАТ "Укртелеком" і КП «Укрспецзв'язок»  експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури оповіщення проводилось своєчасно. Якість обслуговування апаратури  та засобів оповіщення задовільна.

Оповіщення населення області проводиться дистанційно за допомогою:

- електросирен – 113 одиниць;

- FM-радіомовлення – 7 радіопередавальних станцій ефірного мовлення;

- радіоточок проводового мовлення (м. Чернігів) – близько 1,5 тис. абонентів.

Щомісяця проводиться перевірка працездатності електросирен без запуску. Озвученість електросиренами територій міст та районів області складає 65%, запуск електросирен проводиться автономно (51 електросирена) та централізовано                     (62 електросирени) з пункту управління та позаміського запасного пункту управління. Для 100-відсоткової покриття території області необхідно встановити                80 додаткових  електросирен.

В окремих містах та районах області складна обстановка з електросиренами, озвученість територій не відповідає керівним документам. На даний час багато підприємств збанкрутувало і не працюють. Електросирени, які були розміщені на цих підприємствах залишились безгосподарними. Своєчасні рішення по їх переміщенню не приймаються.

Ще одним проблемним питанням є зменшення кількість абонентських радіоточок проводового радіомовлення. Так, Чернігівська філія ПАТ "Укртелеком" без узгодження з Департаментом з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації відключає та ліквідовує радіотрансляційні вузли в містах та районах області, що зменшує імовірність доведення інформації до підприємств, організацій, установ та населення області.

На сьогодні намітилася позитивна тенденція в розвитку питання оповіщення населення за рахунок використання можливостей телебачення та Інтернет-ресурсів.

Так, були укладені договори з філією ПАТ «Національна суспільна телекомпанія України» «регіональна дирекція UA:Чернігів» і місцевим кабельним телеканалом «Дитинець» на розміщення в телерадіоефірі інформації про виникнення або загрозу надзвичайних ситуацій.

Крім цього, забезпечено трансляцію повідомлень цивільного захисту в програмах онлайн-мовлення мережі Інтернет.

В цілому централізованим оповіщенням, з урахуванням телебачення, ефірного та проводового радіомовлення, охоплено до 85 відсотків населення області.

Також, актуальна інформація з питань цивільного захисту постійно висвітлюється в електронних засобах масової інформації на веб-сайті Департаменту та Чернігівської ОДА.

Модернізація та розвиток систем оповіщення

На виконання вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від                    11 липня 2018 року №488-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації»  розпорядженням Чернігівської обласної державної адміністрації від  14 листопада 2018 року №685  було затверджено План заходів щодо реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій в Чернігівській області на 2019-2023 роки.

Департаментом з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації (далі – Департамент) роботи з технічної модернізації регіональної системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій розпочаті з 2015 року.

Розроблена проектно-кошторисна документація з реконструкції регіональної системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій (перший етап).

На пункті управління Департаменту встановлено автоматизоване робоче місце (далі – АРМ) відповідального чергового, яке дозволяє:

- оповіщення керівного складу області з використанням мобільного зв’язку (речове повідомлення або СМС-повідомлення);

- оповіщення населення області на першому каналі «Українського радіо» за допомогою FM-передавачів, які знаходяться в містах Чернігів, Прилуки, Бахмач, Новгород-Сіверський,  смт Сосниця, смт Холми;

- оповіщення населення області на каналі аналогового обласного телебачення.

У 2018 році в Департаменті  проведено модернізацію мережі Internet-зв’язку.

З 2019 року розпочато другий етап модернізації територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (далі – ТАСЦО):

- проведено дообладнання АРМ відповідального чергового Департаменту трьома  модемами, що підвищило оперативність оповіщення;

- придбано 23 блоки оповіщення (БО-FM-04), які встановлені в районних відділах (відділеннях) поліції ГУ НП в Чернігівській області і працюють в тестовому режимі;

- проведено демонтаж застарілих стійок центрального виклику, функцію яких з оповіщення керівного складу області, на даний час, виконують модеми АРМ відповідального чергового Департаменту із застосуванням GSM-зв’язку;

- встановлено дизель-генератор для резервного електроживлення пункту управління Департаменту, який працює в автоматичному режимі;

- розроблено Положення про ТАСЦО, яке затверджено розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 26 березня 2020 року № 182 та зареєстровано в Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м.Суми) від 13 квітня 2020 року №98/98.

На даний час 23 блоки оповіщення (БО-FM-04),  встановлені в районних відділах (відділеннях) поліції ГУ НП в Чернігівській області, використовуються для організації оповіщення керівного складу в 5 новостворених районах, містах обласного підпорядкування та 17 ОТГ. Для забезпечення 100-відсоткового оповіщення необхідно створення МАСЦО ще в 35 ОТГ.

Відповідно до проектно-кошторисної документації у 2020 році за рахунок фінансування з обласного бюджету на загальну суму 200,0 тис. гривень планувалося виконання наступних заходів з модернізації територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення:

- встановлення в місцях з масовим перебуванням людей електросирен-гучномовців нового зразка на сонячних батареях;

- встановлення пристрою перехвату обласного телеканалу суспільного мовлення «UA:Чернігів» (у цифровому форматі) для оповіщення населення області;

- підключення до Державної телекомунікаційної мережі зв’язку для прийому сигналів та повідомлень від оперативного чергового ДСНС України.

В зв’язку з направленням коштів на більш ефективні та пріоритетні витрати фінансування вище вказаних заходів переноситься на наступний рік.

V. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення

Фінансове забезпечення

Фінансування заходів і робіт, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, здійснювалось відповідно до чинного законодавства.                      Фінансування невідкладних витрат, пов’язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, в області здійснюється у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 зі змінами.

Обсяг резервного фонду на 2020 рік і використання коштів резервного фонду місцевих бюджетів на ліквідацію надзвичайних ситуацій приведено у таблиці:

| № з/п | Назва бюджетів | Затверджений обсяг резервного фонду на 2020 рік (з урахуванням змін), тис. грн | Використано на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій за 2020 рік, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бахмацький район | 378,4 | - |
| 2 | Бобровицький район | 20,0 | - |
| 3 | Борзнянський район | 173,3 | - |
| 4 | Варвинський район | - | - |
| 5 | Городнянський район | - | - |
| 6 | Ічнянський район | - | - |
| 7 | Козелецький район | 20,0 | - |
| 8 | Коропський район | - | - |
| 9 | Корюківський район | - | - |
| 10 | Куликівський район | - | - |
| 11 | Менський район | - | - |
| 12 | Ніжинський район | - | - |
| 13 | Н-Сіверський район | 63,0 | - |
| 14 | Носівський район. | 100,0 | - |
| 15 | Прилуцький район. | 50,0 | - |
| 16 | Ріпкинський район | 0,8 | - |
| 17 | Семенівський район | - | - |
| 18 | Сосницький район | - | - |
| 19 | Срібнянський район | - | - |
| 20 | Талалаївський район | 50,0 | - |
| 21 | Чернігівський район | 50,0 | - |
| 22 | Сновський район | - | - |
| 23 | м. Чернігів | 500,0 | - |
| 25 | м. Прилуки | 10,0 | - |
| 27 | отг Вертіївська (Ніжинський район) | - | - |
| 28 | отг Деснянська (Козелецький район) | 72,0 | - |
| 29 | отг Кіптівська (Козелецький район) | 50,0 | - |
| 30 | отг Макіївська (Носівський район) | 45,0 | - |
| 31 | отг Парафіївська (Ічнянський район) | - | - |
| 32 | отг Батуринська (Бахмацький район) | 30,0 | - |
| 33 | отг Корюківська (Корюківський район) | - | - |
| 34 | отг Носівська (Носівський район) | - | - |
| 35 | отг Остерська (Козелецький район) | - | - |
| 36 | отг Сновська (Сновський район) | - | - |
| 37 | отг Гончарівська (Чернігівський район) | 100,0 | - |
| 38 | отг Коропська (Коропський район) | - | - |
| 39 | отг Лосинівська (Ніжинський район) | 20,0 | - |
| 40 | отг Михайло-Коцюбинська (Чернігівський район) | - | - |
| 41 | отг Іванівська (Чернігівський район) | - | - |
| 42 | отг Мринська (Носівський район) | 100,0 | - |
| 43 | отг Менська (Менський район) | 0,8 | - |
| 44 | отг Козелецька (Козелецький район) | 50,0 | - |
| 45 | отг Комарівська (Борзнянський район) | 100,0 | - |
| 46 | отг.Новобасанська (Бобровицький район) | 28,9 | - |
| 47 | отг. Бобровицька (Бобровицький район) | 100,0 | - |
| 48 | отг.Плисківська (Борзнянський район) | - | - |
| 49 | отг.Тупичівська (Городнянський район) | - | - |
| 50 | отг.Ічнянська (Ічнянський район) | 10,0 | - |
| 51 | отг Куликівська (Куликівський район) | - | - |
| 52 | отг Малодівицька (Прилуцький район) | - | - |
| 53 | отг Любецька (Ріпкинський район) | - | - |
| 54 | отг Семенівська (Семенівський район) | - | - |
| 55 | отг Сосницька (Сосницький район) | - | - |
| 56 | отг Срібнянська (Срібнянський район) | - | - |
| 57 | отг Талалаївська (Талалаївський район) | 46,5 | - |
| 58 | отг Холминська (Корюківський та Семенівський райони) | - | - |
| 59 | отг Олишівська (Чернігівський та Куликівський райони) | - | - |
| 60 | отг. Височанська (Борзнянський район) | - | - |
| 61 | отг. Варвинська (Варвинський район) | - | - |
| 62 | отг. Городнянська (Городнянський район) | - | - |
| 63 | отг Линовицька (Прилуцький район) | - | - |
| 64 | отг м. Ніжин | 779,7 | - |
| 65 | отг м. Н-Сіверський | 10,0 | - |
| 66 | отг м. Борзна (Борзнянський район) | - | - |
| 67 | отг с. Новий Білоус (Чернігівський район) | - | - |
|  | РАЗОМ: | 3 458,5 | - |

У 2020 році з резервного фонду для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій кошти не  виділялись.

Матеріально-технічне забезпечення

У 2020 році передбачалося створити запаси матеріально-технічних резервів на суму 18 млн 807 тис. гривень.

Протягом 2020 року здійснювались заходи щодо створення матеріальних цінностей для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. Основна номенклатура матеріального запасу включає будівельні та пально-мастильні матеріали, засоби забезпечення аварійно-відновлювальних робіт, речове майно, засоби першої необхідності та засоби індивідуального захисту. Однією з основних проблем на місцевому рівні, що залишається в галузі матеріальних резервів, є відсутність стійкого фінансування.

Усього, протягом 2020 року були створені запаси матеріально-технічних резервів на суму 16 млн 264,0 тис. гривень, з них: за рахунок обласного бюджету –     1 млн 937,9 тис. гривень, за рахунок місцевих бюджетів – 1 млн 929,4 тис. гривень, за рахунок коштів підприємств – 12 млн 396,7 тис. гривень.

Накопичення матеріальних резервів місцевого та об’єктового рівня для запобігання, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру у 2020 році приведено у таблиці:

| № з/п | Назва районів | Одиниця виміру | Матеріальний резерв |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Місцевий |  | Об'єктовий |  |
|  |  |  | План | Фактично створено | План | Фактично створено |
| 1 | Бахмацький | тис.грн | 63 | 12,1 | 120 | 91,3 |
| 2 | Бобровицький | тис.грн | 13,5 | 10,8 | 50 | 20 |
| 3 | Борзнянський | тис.грн | 35 | 10 | 52,2 | 54,5 |
| 4 | Варвинський | тис.грн | 60 | 0 | 22,5 | 0 |
| 5 | Городнянський | тис.грн | 79 | 79 | 135 | 135 |
| 6 | Ічнянський | тис.грн | 15 | 15 | 660 | 704,4 |
| 7 | Козелецький | тис.грн | 190 | 103 | 47,9 | 47,9 |
| 8 | Коропський | тис.грн | 10 | 5 | 63,9 | 63,9 |
| 9 | Корюківський | тис.грн | 25 | 0 | 252,4 | 252,4 |
| 10 | Куликівський | тис.грн | 159 | 39,9 | 70 | 66,4 |
| 11 | Менський | тис.грн | 10 | 0 | 15 | 5,5 |
| 12 | Ніжинський | тис.грн | 30 | 14,4 | 180 | 165,9 |
| 13 | Н.-Сіверський | тис.грн | 47,5 | 143,2 | 70 | 70 |
| 14 | Носівський | тис.грн | 140 | 20 | 100 | 100 |
| 15 | Прилуцький | тис.грн | 39 | 0 | 95 | 123,5 |
| 16 | Ріпкинський | тис.грн | 28,00 | 176,2 | 90 | 90,2 |
| 17 | Семенівський | тис.грн | 70 | 92,3 | 157,6 | 157,6 |
| 18 | Сосницький | тис.грн | 20 | 10 | 122,3 | 119,6 |
| 19 | Срібнянський | тис.грн | 71 | 0 | 20 | 20 |
| 20 | Талалаївський | тис.грн | 0,9 | 0 | 10 | 6 |
| 21 | Чернігівський | тис.грн | 517 | 411,2 | 20 | 20 |
| 22 | Сновський | тис.грн | 15 | 0 | 90,6 | 90,6 |
| 23 | м.Ніжин | тис. грн | 1031,2 | 544 | 235 | 157,3 |
| 24 | м.Н-Сіверський | тис.грн | 50 | 50 | 235 | 235 |
| 25 | м.Прилуки | тис.грн | 50 | 48,2 | 105 | 102 |
| 26 | м.Чернігів | тис.грн | 174 | 145,1 | 11345,779 | 9497,7 |
|  | Усьго | тис.грн | 2943,1 | 1929,4 | 14365,179 | 12396,7 |

У 2020 році заходами Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту у Чернігівській області на 2016-2020 роки було здійснено поповнення регіонального матеріального резерву на суму 1 млн 937,9 тис. гривень. Закупівля матеріальних цінностей до регіонального резерву здійснювалась через систему електронних закупівель ProZorro.

Протягом 2020 року поповнено регіональний резерв на загальну суму                   1937,9 тис. гривень, а саме було придбано:

- 10630 л дизельного пального,

- 2120 л бензину,

- 755 л дезінфікуючих засобів,

- 12 штук ранцевих обприскувачів,

- 1 бокс мікробіологічної безпеки,

- 1 термостат,

- 32 інфрачервоних термометра,

- 1 центрифуга,

- 2 ультрафіолетових опромінювача,

- тест смужки та ІФА набори.

З метою забезпечення ефективного та своєчасного реагування на надзвичайні ситуації, здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій аварійно-рятувальному загону спеціального призначення управління ДСНС України у Чернігівській області із регіонального матеріального резерву було видано 5000 л дизельного пального, 2000 л бензину,  12 ранцевих оприскувачів.

З метою виконання заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції на території області Управлінню охорони здоров’я в області для медичних закладів із регіонального матеріального резерву було видано 755 л дезінфікуючих засобів, 1 бокс мікробіологічної безпеки, 1 термостат, 1 центрифугу, 2 опромінювача ультрафіолетових, 32 інфрачервоних термометра, тест смужки та ІФА набори.

VІ. Загальний аналіз виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій техногенного і природного характеру у 2020 році

Протягом 2020 року на території області зареєстровано                                       3881 надзвичайну ситуацію та небезпечну подію, з них 6 класифіковані як надзвичайні ситуації. Внаслідок надзвичайних ситуацій та небезпечних подій                    767 осіб постраждали та 280 осіб загинули. Крім того, на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло 30237 осіб, з них 420 летальних випадків та 31 особа померла із супутнім діагнозом.

Розподіл надзвичайних ситуацій і подій:

| Надзвичайні ситуації | За 2020 рік | За 2019 рік |
| --- | --- | --- |
| Класифіковані надзвичайні ситуації - усього: | 6 | 5 |
| - техногенного характеру | 2 | 3 |
| - природного характеру | 4 | 2 |
| Надзвичайні події – усього, у тому числі: | 3875 | 4385 |
| Дорожньо-транспортні пригоди | 611 | 583 |
| Побутові пожежі | 1378 | 1446 |
| Пожежі в екосистемах | 1462 | 1992 |
| Випадки виявлення і знешкодження застарілих боєприпасів | 270 | 199 |
| Нещасні випадки на воді | 54 | 66 |
| Інші | 100 | 99 |

У порівнянні з 2019 роком кількість надзвичайних ситуацій та небезпечних подій (у 2019 році – 4390) та кількість постраждалих (у 2019 році – 834 особи) зменшились відповідно на 11,6% та 8%, при цьому кількість загиблих (у 2019 році – 273 особи) збільшилась на 2,6%.

Із загальної кількості надзвичайних ситуацій та небезпечних подій 73,2% припадає на побутові пожежі та пожежі в природних екосистемах області.

# Надзвичайні ситуації і небезпечні події техногенного характеру

Протягом 2020 року зареєстровано 2312 надзвичайних ситуацій та небезпечних подій техногенного характеру, з них 2 пожежі класифіковані як надзвичайні ситуації. Внаслідок надзвичайних ситуацій та небезпечних подій                  222 особи загинули та 750 осіб постраждали.

Надзвичайні ситуації

У 2020 році зареєстровано 2 надзвичайні ситуації техногенного характеру, а саме:

- в с. Ховми Борзнянського району по вул. Івана Франка, 7 о 04 год. 50 хв.                      18 квітня в одноповерховому приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинули 3 особи. Вогнем пошкоджено конструктивні елементи покрівлі та перекриття, внутрішнє облицювання стін будинку на загальній площі              80 кв. м, меблі та майно. Прямі збитки склали 5,66 тис. гривень.

- в с. Моложава Городнянського району по вул. Горького, 78 о 20 год.                 48 хв. 17 травня в одноповерховому житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинули 4 особи. Вогнем знищено покрівлю, пошкоджено перекриття. Причина пожежі - коротке замикання електромережі. Прямі збитки склали                       50,0 тис. гривень.

Небезпечні події

На шляхах області сталися 611 дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких 130 осіб загинули та 711 осіб отримали травми.

Динаміка дорожньо-транспортних пригод та їх наслідків за 2019 та                        2020 роки:

| Рік | місяць | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ | за рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | Кількість ДТП | 25 | 32 | 34 | 38 | 49 | 77 | 45 | 55 | 58 | 56 | 57 | 57 | 583 |
|  | Загинуло, осіб | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 14 | 7 | 8 | 13 | 11 | 15 | 18 | 108 |
|  | Постраждало, осіб | 29 | 48 | 49 | 53 | 56 | 104 | 54 | 70 | 57 | 73 | 51 | 81 | 725 |
| 2020 | Кількість ДТП | 55 | 36 | 40 | 43 | 46 | 63 | 60 | 75 | 40 | 64 | 51 | 38 | 611 |
|  | Загинуло, осіб | 11 | 4 | 11 | 12 | 6 | 12 | 10 | 14 | 9 | 13 | 20 | 8 | 130 |
|  | Постраждало, осіб | 66 | 50 | 37 | 40 | 54 | 76 | 69 | 94 | 48 | 81 | 50 | 46 | 711 |

У порівнянні з 2019 роком кількість дорожньо-транспортних пригод                        (у 2019 році – 583), кількість загиблих (у 2019 році – 108 осіб) збільшились відповідно на 4,8% та 20,4%, при цьому кількість постраждалих (у 2019 році –                  725 осіб) зменшилась на 1,9%.

Основною причиною дорожньо-транспортних пригод є порушення правил дорожнього руху. Серед причин аварійності є низька дисципліна учасників дорожнього руху, керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння, більшість дорожньо-транспортних пригод сталася через перевищення швидкості та виїзд на смугу зустрічного руху.

Внаслідок порушення правил пожежної безпеки сталося 1378 побутових пожеж, під час яких 87 осіб загинули та 35 осіб постраждали, з них                                 2 пожежі класифіковані як надзвичайні ситуації.

Динаміка побутових пожеж та їх наслідків за  2019 та  2020 роки:

| Рік | місяць | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ | За рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | Кількість пожеж | 129 | 87 | 134 | 219 | 81 | 109 | 107 | 122 | 130 | 108 | 113 | 107 | 1446 |
|  | Постраждало, осіб | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 32 |
|  | Загинуло, осіб | 17 | 8 | 12 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 71 |
| 2020 | Кількість пожеж | 94 | 98 | 160 | 209 | 89 | 83 | 109 | 101 | 100 | 84 | 119 | 132 | 1378 |
|  | Постраждало, осіб | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 35 |
|  | Загинуло, осіб | 14 | 5 | 8 | 10 | 12 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 10 | 7 | 87 |

У порівнянні з 2019 роком кількість побутових пожеж (у 2019 році – 1446) зменшилась на 4,7%,  кількість загиблих (у 2019 році –  71  особа) та кількість постраждалих (у 2019 році – 32 особи) збільшились  відповідно на 22,5% та 9,4%.

Основні причини виникнення цих пожеж – порушення правил пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням та електричними приладами, а також необережне поводження населення з вогнем.

Протягом звітного періоду зареєстровано 6 нещасних випадків, внаслідок яких 5 осіб загинули та 4 особи отримали травми, а саме:

- 11 лютого о 21 год. 42 хв. на території Бобровицького району між залізничною станцією «Кобижча» та м. Бобровиця потягом №45 сполученням «Лисичанськ-Ужгород» було смертельно травмовано 1 особу. Затримка руху потягів склала 15 хвилин;

- 08 березня о 23 год. 22 хв. на залізничній станції «Ніжин» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» вантажним потягом №ВН 80К585 сполученням «Конотоп-Київ» було смертельно травмовано 1 особу, затримки руху потягів не було;

- 24 серпня о 17 год. 10 хв. в смт Десна Козелецького району стався вибух, внаслідок якого 1 особа загинула та 3 особи отримали травми;

- 09 жовтня на території садівничого товариства "Зоря" (Чернігівський район) стався вибух дачного будинку. В результаті події зруйновано будинок та постраждав син господаря, 2009 року народження.

- 24 грудня о 03 год. 57 хв. на залізничній станції «Бобровиця» електропотягом №6901 сполученням "Київ-Ніжин" було смертельно травмовано 1 особу, затримки руху потягів не було;

- 29 грудня на залізничній платформі в с. Кобижча Бобровицького району о                   17 год. 15 хв. електропотягом №6923 сполученням «Ніжин-Київ» смертельно травмовано 1 особу, затримка руху потягів склала 02 год. 11 хв.

Протягом 2020 року зареєстровано 41 аварійну ситуацію на мережах життєзабезпечення, з них 12 – на мережах водопостачання, 2 – на мережах водовідведення, 3 – на мережах електропостачання та 24 – на мережах газопостачання.

Крім того, у 2020 році зареєстровано 3 випадки витоку газу, а саме:

- 09 лютого у м. Ніжині по вул. Прилуцькій, 2 в цеху екстракції підприємства ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» о 03 год. 02 хв. внаслідок розгерметизації насосу стався виток гексану, об'єм витрати системи становив близько 250 л, загальна кількість гексану на підприємстві становила 16 куб. м;

- 10 серпня в м. Чернігові по вул. І. Мазепи, 110 на території ПП "Гранко" о                    17 год.  57 хв. з цистерни ємністю 4,5 куб. м стався виток двоокису вуглецю;

- 21 серпня в м. Чернігові по вул. Козацькій, 58 в 00 год. 30 хв. на території газової заправки ТОВ "Венго" внаслідок розгерметизації фланцю стався виток газу з наземних комунікацій.

Протягом звітного періоду зареєстровано 3 випадки розливу ртуті, а саме:

- 15 березня в с. Озерне Козелецького району в приватному господарстві по                            вул. Шевченка на присадибній ділянці на ґрунті виявлено речовину схожу на ртуть. Проведені роботи з демеркуризації земельної ділянки, було зібрано 100 грам ртуті;

- 16 липня в смт Олишівка Чернігівського району в господарстві по                           вул. Чернігівській на земельній ділянці стався розлив ртуті. Проведені роботи з демеркуризації земельної ділянки, було зібрано 120 грам ртуті;

- 26 вересня в м. Чернігові по вул. Шевченка, 13  було виявлено рідину схожу на ртуть. Проведені роботи з демеркуризації, було зібрано 50 грам ртуті.

Протягом 2020 року зареєстровано 270 випадків виявлення боєприпасів, було знищено 2067  одиниць боєприпасів. За 2019 рік було зареєстровано 199 випадків виявлення боєприпасів та знищено 2276 одиниць боєприпасів.

Надзвичайні ситуації і небезпечні події природного характеру

Протягом 2020 року зареєстровано 1569 надзвичайних ситуацій та                                   небезпечних подій природного характеру, з них 4 події класифіковані як надзвичайні ситуації. Внаслідок надзвичайних ситуацій та небезпечних подій                    58 осіб загинули та 17 осіб постраждали. Крім того, на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло 30237 осіб, з них 420 летальних випадків та 31 особа померла із супутнім діагнозом.

Надзвичайні ситуації

Протягом звітного періоду зареєстровано 4 надзвичайні ситуації природного характеру, а саме:

- У січні лабораторно підтверджено випадки загибелі тварин внаслідок захворювання на африканську чуму свиней (згідно протоколу №103/01-20 засідання Експертної комісії ДСНС України з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій від 13.02.2020 року 2 випадки захворювання тварин на африканську чуму свиней обліковані як 1 надзвичайна ситуація), а саме:

- в урочищі «Вербник» в угіддях ТОВ «Лисяча нора» біля с. Сіножацьке Чернігівського району було здійснено відстріл дикого кабана, у якого за результатами дослідження патологічного (біологічного) матеріалу Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи №000301м.п.м./20 від 17.01.2020 року встановлено діагноз «Африканська чума свиней».

- в межах мисливського господарства ТОВ СМП «Рись» (урочище «Мохи» Остерського військового лісгоспу) було проведено відстріл дикого кабана, у якого за результатами дослідження патологічного (біологічного) матеріалу Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи №000516 м.п.м./20 від 24.01.2020 року встановлено діагноз «Африканська чума свиней».

Проведений комплекс протиепізоотичних заходів.

- З 03 березня згідно додатку 2 до протоколу засідання Експертної комісії ДСНС України з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій від 12 березня 2020 року № 104/02-20 було визначено ситуацію, пов’язану із загрозою поширення коронавірусної хвороби COVID-19 на території України, вважати медико-біологічною надзвичайною ситуацією природного характеру державного рівня.                   З 12 березня в Україні запроваджено карантин. Проводиться комплекс протиепідемічних та карантинних заходів.

Станом 01 січня 2021 року на території області на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло  30237 осіб, з них 420 летальних випадків та 31 особа померла із супутнім діагнозом.

- На території ДП «Чернігівський військовий лісгосп» біля с. Сорокошичі Козелецького району о 13 год. 20 хв. 08 квітня сталася пожежа в лісі. Площа пройдена вогнем склала 731,6 га, з них 28 га - верхова пожежа. Проводились роботи щодо обмеження розповсюдження та ліквідації осередків горіння. Станом на                     11 год. 50 хв. 14 квітня пожежу було ліквідовано.

Загалом до гасіння пожежі було залучено 50 одиниць техніки, 187 чоловік, з яких від У ДСНС України у Чернігівській області - 29 одиниць техніки та                          81 чоловік особового складу, а також авіація САЗ ДСНС України - 1 літак АН-32П та 4 чоловіки особового складу.

Прямі збитки від пожежі склали 17655,942 тис. гривень, побічні – 121,617 тис. гривень.

- На території Гончарівської селищної ради біля с. Смолин Чернігівського району о 19 год. 14 квітня було виявлено горіння торфу на картах філії ДП «Чернігівторф» «Смолинський торфобрикетний завод». Загальна площа горіння окремими осередками становила близько 90 га. Глибина залягання 3-6 м. Горіння відбувалося на глибині 30-40 см. Проводились роботи щодо обмеження розповсюдження горіння та ліквідації осередків пожежі. Станом на 16 год. 30 хв. 11 травня пожежу було ліквідовано.

Загалом до гасіння пожежі було залучено 16 од. техніки та 52 працівники від управління ДСНС України у Чернігівській області і філії ДП «Чернігівторф» «Смолинський торфобрикетний завод».

Побічні збитки від пожежі склали 268,0 тис. гривень.

Небезпечні події

Протягом 2020 року на водних об’єктах області загинули 54 особи                        (м. Чернігів – 9 осіб, Ріпкинський район – 7 осіб, Козелецький, Прилуцький та Чернігівський райони – по 4 особи, Ічнянський, Куликівський, Коропський та Менський райони – по 3 особи, м. Новгород-Сіверський, м. Ніжин, Бобровицький та Борзнянський райони – по 2 особи, Варвинський, Городнянський, Корюківський, Носівський, Новгород-Сіверський та Срібнянський райони – по 1 особі). Із загальної кількості загиблих 47 – чоловіки та 7 – жінки. Слід зазначити, що 30 осіб потонуло в річках, 12 – в озерах та 12 – у ставках. У 2019 році на водних об’єктах області загинуло 66 осіб.

Розподіл загибелі на водних об’єктах за  2019 та  2020 роки:

| Роки | Місяці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |
| 2019 | 1 | - | 5 | 4 | 11 | 27 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 66 |
| 2020 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 16 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 54 |

В порівнянні з 2019 роком кількість загиблих на водних об’єктах у 2020 році зменшилась на 18,2%.

Внаслідок вживання дикорослих грибів протягом звітного періоду отруїлося 7 осіб (м. Чернігів – 3 особи; Городнянський район – 4 особи).                              У 2019 році зареєстровано 4 випадки отруєння людей грибами.

У 2020 році зареєстровано 10 нещасних випадків, внаслідок яких постраждало 10 осіб та 1 особа померла, а саме:

- 21 січня в с. Миси Ріпкинського району внаслідок отруєння чадним газом постраждала мешканка с. Миси, яку було госпіталізовано до КНП «Ріпкинська центральна районна лікарня»;

- 29 січня до КНП «Чернігівська міська лікарня №3» було доставлено  мешканця м. Чернігова, який отруївся чадним газом під час пожежі в м. Чернігові в господарстві по вул. Іллінській, 68/2;

- 29 січня до КНП «Чернігівська міська лікарня №3» було доставлено  мешканця м. Чернігова, який отруївся чадним газом під час пожежі в м. Чернігові  в господарстві по вул. Єфремова, 86;

- 13 лютого до КНП «Чернігівська міська лікарня №3» було доставлено громадянку, 1980 року народження, яка отруїлася чадним газом під час пожежі в                    м. Чернігові по провулку Коцюбинського, 4Б/3;

- 19 березня до реанімаційного відділення КНП «Чернігівська міська                    лікарня №3» та до реанімаційного відділення КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» з ознаками отруєння чадним газом були госпіталізовані мешканка                         с. Халявин Чернігівського району та її неповнолітня донька;

- 09 травня до КНП «Чернігівська міська лікарня №1» було госпіталізовано мешканку м. Чернігова, яка отруїлася чадним газом під час пожежі в м. Чернігові по  вул. Харківській, 8/42;

- 11 травня до КНП «Чернігівська міська лікарня №2» з ознаками отруєння чадним газом було госпіталізовано особу без певного місця проживання;

- 30 травня до реанімаційного відділення КНП «Борзнянська центральна районна лікарня» була госпіталізована дитина, 2016 року народження, яка отруїлася  чадним газом під час пожежі в с. Адамівка Борзнянського району в господарстві по                                         вул. Коцюбинського, 50. Дитина померла в лікарні;

- 14 червня до КНП «Прилуцька міська лікарня» було госпіталізовано громадянку, 1937 року народження, яка отруїлася чадним газом під час пожежі  в      м. Прилуки в господарстві по вул. Іванівській, 2/2;

- 25 липня до КНП «Прилуцька центральна районна лікарня» було доставлено мешканця м. Прилуки, який отруївся чадним газом під час пожежі в господарстві  по вул. Густинській, 66/1.

Протягом 2020 року зареєстровано 99 пожеж в лісових масивах на загальній площі 945,76 га, з них 1 пожежа класифікована як надзвичайна ситуація (на площі 731,6 га). У 2019 році зареєстровано 156 пожеж в лісі на загальній площі 296,16 га.

Кількість пожеж в лісових масивах за 2019 та 2020 роки:

| Райони | Лісові пожежі за 2019 рік |  | Лісові пожежі за 2020 рік |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кількість | Площа, га | Кількість | Площа, га |
| Обласне управління лісового та мисливського господарства | 102 | 158,32 | 66 | 158,69 |
| ДП „Чернігівоблагроліс” | 26 | 81,3 | 22 | 40,75 |
| Інші лісогосподарства | 28 | 56,54 | 11 | 746,32 |
| Усього | 156 | 296,16 | 99 | 945,76 |

У 2020 році в порівнянні з 2019 роком кількість пожеж в лісових масивах зменшилась на 36,5%, при цьому площа їх розповсюдження збільшилась в               3,2 рази.

Внаслідок необережного поводження населення з вогнем протягом 2020 року зареєстровано 1334 випадки загоряння сухої трави, очерету та сміття на відкритій місцевості на загальній площі 3530,15 га. За цей же період  2019 року зареєстровано 1770 випадків загоряння сухої трави та сміття на відкритій місцевості на загальній площі 5380,7 га.

Динаміка загорянь сухої трави та сміття на відкритій території за 2019 та 2020 роки:

| Рік | місяць | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ | Усього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | Кількість пожеж | - | - | 306 | 645 | 31 | 140 | 75 | 147 | 269 | 126 | 31 | - | 1770 |
|  | Площа,га | - | - | 1076,17 | 2353,53 | 28,25 | 239,75 | 173,74 | 370,97 | 710,65 | 354,34 | 73,34 | - | 5380,7 |
| 2020 | Кількість пожеж | - | 33 | 426 | 494 | 18 | 24 | 36 | 125 | 131 | 46 | 1 | - | 1334 |
|  | Площа,га | - | 52,75 | 1312,23 | 1653,49 | 24,14 | 14,54 | 36,75 | 161,4 | 194,01 | 80,84 | 0,001 | - | 3530,15 |

У 2020 році в порівнянні з 2019 роком кількість випадків загоряння сухої трави та сміття на відкритій території та їх площа зменшилася відповідно на 24,6% та 34,4%.

Також, протягом 2020 року зареєстровано 22 пожежі на торфовищах на загальній площі 120,905 га, з них  1 пожежа класифікована як надзвичайна ситуація (на площі близько 90 га). За цей же період 2019 року сталося 60 пожеж на торфовищах на загальній площі 154,31 га.

У 2020 році в порівнянні з 2019 роком кількість  випадків загоряння торфу та їх площа зменшилися відповідно в 2,7 рази та на 22,1%.

Крім того, протягом звітного періоду сталося 7 пожеж на сільгоспугіддях на загальній площі 29,78 га. У 2019 році було зареєстровано 6 пожеж на сільгоспугіддях на загальній площі 55,5 га.

У 2020 році в порівнянні з 2019 роком кількість  пожеж на сільгоспугіддях збільшилась на 16,7%, а їх площа зменшилися в 1,9 рази.

Під час пожеж в природних екосистемах області загинули 3 особи, за цей же період 2019 року 4 особи загинули та 2 особи отримали опіки.

Крім того, внаслідок несприятливих погодних умов протягом 2020 року зареєстровано 28 випадків масових відключень електропостачання, а саме:

- 29-30 січня було відключено 7 ЛЕП 110 кВ, 9 ЛЕП 35 кВ, 149 ЛЕП 10 кВ. Без електропостачання залишалися мешканці 334 населених пунктів на території всієї області. Силами АТ «Чернігівобленерго» 03 лютого електропостачання було відновлене в повному обсязі;

- 5 лютого було відключено 4 ЛЕП  10 кВ повністю та 3 ЛЕП 10 кВ частково, 56 трансформаторних підстанцій. Без електропостачання залишалися мешканці                    16 населених пунктів на території 3 районів. Силами АТ «Чернігіобленерго» 06 лютого електропостачання було відновлене в повному обсязі;

- 10 лютого було відключено 15 ЛЕП 10 кВ повністю та 10 ЛЕП 10 кВ частково, 226 трансформаторних підстанцій. Без електропостачання залишалися мешканці 47 населених пунктів на території 9 районів. Силами                                          АТ «Чернігівобленерго» 11 лютого електропостачання було відновлене в повному обсязі;

- в ніч з 11 на 12 березня було відключено 7 ЛЕП 10 кВ, 3 ділянки ЛЕП 10 кВ,                               109 трансформаторних підстанцій. Без електропостачання залишалися мешканці                20 населених пунктів на території 6 районів. Силами АТ «Чернігівобленерго»                       12 березня електропостачання було відновлене в повному обсязі;

- в ніч з 12 на 13 березня було відключено 6 ЛЕП 10 кВ та 7 ділянок                 ЛЕП 10 кВ, 117 трансформаторних підстанцій. Без електропостачання залишалися мешканці 22 населених пунктів на території 7 районів. Силами                                          АТ «Чернігівобленерго» 14 березня електропостачання було відновлене в повному обсязі;

- протягом 14 березня було відключено 3 ЛЕП 35 кВ, 31 ЛЕП 10 кВ, 6 ділянок                    ЛЕП 10 кВ, 448 трансформаторних підстанцій. Без електропостачання залишалися мешканці 100 населених пунктів на території 13 районів. Силами                                          АТ «Чернігівобленерго» 15 березня електропостачання було відновлене в повному обсязі;

- в ніч з 13 на 14 квітня сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання, було відключено 3 ЛЕП 10 кВ, без електропостачання залишалися мешканці 7 населених пунктів на території 3 районів. Силами                         АТ «Чернігівобленерго» о 14 год. 40 хв. 14 квітня електропостачання було відновлене в повному обсязі;

- 16 квітня сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання, було відключено 16 ЛЕП 10 кВ повністю та 10 ЛЕП 10 кВ частково, 234 трансформаторні підстанції. Без електропостачання залишалися мешканці 52 населених пунктів на території 11 районів. Силами АТ «Чернігівобленерго» о 02 год. 50 хв. 18 квітня електропостачання було відновлене в повному обсязі;

- 12 травня сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання, були відключені 2 ЛЕП 10 кВ та 7 ЛЕП 10 кВ частково, 31 трансформаторна підстанція. Без електропостачання залишалися мешканці 8 населених пунктів  на території                         6 районів. Силами АТ «Чернігівобленерго» станом на 17 год.  13 травня електропостачання було відновлене в повному обсязі;

- в ніч з 28 на 29 травня сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання, були відключені 7 ЛЕП 10 кВ та 2 ЛЕП 10 кВ частково,                       102 трансформаторні підстанції. Без електропостачання залишалися мешканці                     15 населених пунктів на території 7 районів. Силами АТ «Чернігівобленерго» станом на 06 год. 30 травня електропостачання було відновлене в повному обсязі;

- в ніч з 14 на 15 червня сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання, було відключено 8 ЛЕП 10 кВ повністю та 3 ЛЕП 10 кВ частково, без електропостачання залишалися мешканці 19 населених пунктів на території 4 районів. Силами  АТ «Чернігівобленерго» о 16 год. 15 червня електропостачання відновлено в повному обсязі.

- в ніч з 15 на 16 червня сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання, було відключено 10 ЛЕП 10 кВ повністю та 4 ЛЕП 10 кВ частково. Без електропостачання залишалися мешканці 16 населених пунктів на території 3 районів. Силами АТ «Чернігівобленерго» о 08 год. 17 червня електропостачання відновлено в повному обсязі.

- в ніч з 17 на 18 червня сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання, було відключено 8 ЛЕП 10 кВ повністю та 3 ЛЕП 10 кВ частково. Без електропостачання залишалися мешканці 34 населених пунктів на території 5 районів. Силами АТ «Чернігівобленерго» 18 червня електропостачання відновлено в повному обсязі;

- вдень 18 червня сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання, було відключено 10 ЛЕП 10 кВ повністю та 1 ЛЕП 10 кВ частково. Без електропостачання залишалися мешканці 43 населених пунктів на території                         7 районів. Силами АТ «Чернігівобленерго» 19 червня електропостачання відновлено в повному обсязі;

- вдень 19 червня сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання, було відключено 35 ЛЕП 10 кВ повністю та 6 ЛЕП 10 кВ частково. Без електропостачання залишалися мешканці 101 населеного пункту на території                     11 районів. Силами АТ «Чернігівобленерго» о 16 год. 25 хв. 21 червня електропостачання відновлено в повному обсязі;

- в другій половині дня 22 червня сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання, було відключено 7 ЛЕП 10 кВ повністю та 7 ЛЕП 10 кВ частково. Без електропостачання залишалися мешканці 29 населених пунктів на території 7 районів. Силами АТ «Чернігівобленерго» о 17 год. 40 хв. 24 червня електропостачання відновлено в повному обсязі.

- вдень 28 червня сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання, була відключена 21 ЛЕП 10 кВ повністю. Без електропостачання залишилися мешканці 61 населеного пункту на території 7 районів. Силами                                            АТ «Чернігівобленерго» о 15 год. 29 червня електропостачання відновлено в повному обсязі;

- вдень 12 та вночі 13 липня сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання, були відключені 2 ЛЕП 10 кВ повністю та 5 ЛЕП 10 кВ частково, знеструмлені 55 трансформаторних пунктів. Без електропостачання залишалися мешканці 10 населених пунктів на території 3 районів. Силами                АТ «Чернігівобленерго» о 18 год. 30 хв. 13 липня електропостачання відновлено в повному обсязі.

- 30 липня сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання, були відключені 6 ЛЕП 10 кВ та 7 ділянок ЛЕП 10 кВ, знеструмлена                                               101 трансформаторна підстанція. Без електропостачання залишалися мешканці                    23 населених пунктів на території 7 районів. Силами АТ «Чернігівобленерго» о                 04 год. 19 хв. 31 липня електропостачання відновлено в повному обсязі.

-  26 серпня сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання, було відключено 5 ЛЕП 10 кВ. Без електропостачання залишалися мешканці                               12 населених пунктів на території 3 районів. Силами АТ «Чернігівобленерго» о                15 год. 46 хв. 26 серпня електропостачання відновлено в повному обсязі.

- в ніч з 3 на 4 вересня сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання, було відключено 5 ЛЕП 10 кВ, 109 трансформаторних підстанцій. Без електропостачання залишались мешканці 26 населених пунктів на території 3 районів. Силами  АТ «Чернігівобленерго» о 16 год. 57 хв. 04 вересня електропостачання відновлено в повному обсязі.

-  17 вересня сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання, було відключено  68 ЛЕП 10 кВ повністю, 21 ЛЕП 10 кВ частково,                                   948 трансформаторних підстанцій. Без електропостачання залишалися мешканці     207 населених пунктів на території 17 районів. Силами АТ «Чернігівобленерго» о                  23 год. 30 хв. 19 вересня електропостачання відновлено в повному обсязі.

-  27 вересня сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання, було відключено  1 ЛЕП 10 кВ повністю, 6 ЛЕП 10 кВ частково, 61 трансформаторну підстанцію. Без електропостачання залишалися мешканці  11 населених пунктів на території  3 районів.	Силами АТ «Чернігівобленерго» о 17 год. 28 вересня електропостачання відновлено в повному обсязі.

- 30 вересня сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання, було відключено 10 ЛЕП 10 кВ повністю, 3 ЛЕП 10 кВ частково.                                      Без електропостачання залишалися мешканці 18 населених пунктів на території                6 районів. Силами АТ «Чернігівобленерго» о 22 год. 01 жовтня електропостачання відновлено в повному обсязі.

- 18 жовтня сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання, було відключено 7 ЛЕП 10 кВ та 99 трансформаторних підстанцій. Без електропостачання залишалися мешканці 30 населених пунктів на території                        7 районів. Силами АТ «Чернігівобленерго» станом на 06 год. 19 жовтня електропостачання було відновлено в повному обсязі;

- 13-17 грудня сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання, було відключено  2 ЛЕП 110 кВ, 3 ЛЕП 35 кВ, 175 ЛЕП 10 кВ, 1 підстанцію 35 кВ, 2016 трансформаторних підстанцій 10 кВ. Без електропостачання залишалися мешканці 448 населених пунктів на території 15 районів області та вул. Космонавтів і  вул. Доценка в м. Чернігові. Силами АТ "Чернігівобленерго" о 17 год. 40 хв.                        20 грудня електропостачання було відновлено в повному обсязі.

- в ніч з 24 на 25 грудня сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання, було відключено 18 ЛЕП 10 кВ, 13 ділянок ЛЕП 10 кВ,                         293 трансформаторні підстанції 10 кВ. Без електропостачання залишалися мешканці 73 населених пунктів на території 13 районів. Силами  АТ "Чернігівобленерго" о                 20 год. 25 грудня електропостачання було відновлено в повному обсязі.

- в ніч з 28 на 29 грудня сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання, було відключено 13 ЛЕП 10 кВ, 9 ділянок ЛЕП 10 кВ,                      198 трансформаторних підстанцій 10 кВ. Без електропостачання залишалися мешканці 45 населених пунктів на території 7 районів. Силами  АТ "Чернігів-обленерго" о 08 год. 30 грудня електропостачання  було відновлено в повному обсязі.

Внаслідок ускладнення погодних умов (пориви сильного вітру) зареєстровано 5 випадків пошкодження покрівель будівель різного призначення, а саме:

- 14 березня сталося пошкодження покрівель будівель в с. Городище Бахмацького району по вул. 8-го Березня, 42 на території ТОВ «Чернігівська м'ясна компанія»: покрівля будівлі ангару №1 (80х20 м, стіни цегляні, покрівля брезентова по металевому риштуванні) на площі близько 150 м2; покрівля будівлі ветеринарної служби (25х20 м, стіни цегляні, покрівля шиферна по дерев’яному риштуванні) на площі близько 50 м2; покрівля будівлі складу №1 (40х30 м, стіни цегляні, покрівля шиферна по дерев’яному риштуванні) на площі близько 20 м2; покрівля будівлі електротрансформаторної (8х5 м, стіни цегляні, покрівля шиферна по дерев’яному риштуванні) на площі близько 10 м2.

- 23 червня сталося часткове руйнування конструктивних елементів покрівель 9 будівель на території с. Рейментарівка Корюківського району: будівлі сільського клубу (вул. Шевченка, 5), 2 житлових будинків та 6 будівель господарського призначення;

- 28 червня сталося часткове руйнування конструктивних елементів покрівель 20 будівель на території с. Ковпита Чернігівського району: будівлі Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, будівлі Будинку культури,  14 житлових будинків та 4 будівель господарського призначення;

- 17 вересня в с. Вихвостів Городнянського району було пошкоджено близько 210 кв. м металевої покрівлі на будівлі загальноосвітньої школи І-ІІ ступеню, покрівля будівлі ферми на площі 20 кв. м на території СТОВ "ВІРА" та частково пошкоджено конструктивні елементи покрівель 2 житлових будинків,                              2 господарчих будівель в приватних господарствах;

- 17 вересня в с. Наумівка Корюківського району сталося  часткове пошкодження конструктивних елементів покрівель 21 житлового будинку та                     9 будівель господарського призначення в приватних господарствах.

Крім того, внаслідок короткочасних сильних опадів з градом в с. Киїнка Чернігівського району близько 16 год. 18 червня сталося підтоплення присадибних ділянок 7 домогосподарств. Станом на 19 год. 05 хв. вода самопливом зійшла з підтоплених територій. Для надання допомоги населенню з відкачування води залучалося відділення АРЧ АРЗ СП (3 чоловіки особового складу, 1 одиниця техніки, 1 мотопомпа).

VІІ. Заходи щодо забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту області до реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру

Підготовка органів управління і сил цивільного захисту Чернігівської області до дій за призначенням здійснюється під час навчань та тренувань, а саме:

- 20 лютого проведено штабне тренування з органами управління і силами ланок функціональних та територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Чернігівської області щодо виконання завдань під час пропуску льодоходу та весняної повені;

- 19 березня проведено штабне тренування з органами управління і силами ланок функціональних та територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Чернігівської області щодо виконання завдань із запобігання та ліквідації пожеж у лісових масивах, на торфовищах та екосистемах під час пожежонебезпечного періоду;

- 28 квітня проведено штабне тренування з органами управління та силами ланок територіальної та функціональної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Чернігівської області щодо виконання завдань під час виникнення надзвичайних ситуацій на хімічно небезпечних об’єктах;

- 10 червня проведено штабне тренування з органами управління цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Чернігівської області щодо переведення з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період;

- 08 жовтня проведено штабне тренування з органами управління та силами ланок територіальної та функціональної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Чернігівської області щодо виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду;

- 30 листопада проведено командно-штабне навчання (в режимі відеоконференції) з організації реагування органів управління та сил цивільного захисту в осінньо-зимовий період із залученням новопризначеного керівного складу органів місцевого самоврядування.

Завдання на 2020 рік визначені розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 26 грудня 2019 року №764 «Про організацію цивільного захисту області у 2020 році».

У грудні 2019 року було проаналізовано всі надзвичайні ситуації і небезпечні події та дії органів управління і сил під час пропуску весняної повені та льодоходу у минулі роки і на цій основі розроблений та 13 грудня 2019 року на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затверджений план дій обласних управлінь, організацій і підприємств, районних державних адміністрацій і виконкомів міських рад, органів місцевого самоврядування щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у весняний період 2020 року на території Чернігівської області.

У січні-лютому здійснювалися організаційні заходи щодо забезпечення сталого функціонування систем житлово-комунального господарства та об’єктів енергетичного комплексу в зимових умовах та недопущення порушення нормальних умов життєдіяльності населення області.

Протягом лютого-березня 2020 року були розглянуті всі надзвичайні ситуації і події, які сталися у весняно-літній пожежонебезпечний період 2019 року, та дії органів влади під час гасіння пожеж у природних екосистемах області. На основі аналізу був розроблений і 11 березня 2020 року на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затверджений комплексний план заходів обласних управлінь, організацій і підприємств, місцевих органів виконавчої влади щодо протидії масовим пожежам лісів, торфовищ і сільгоспугідь у весняно-літній період 2020 року. Проводився моніторинг пожежної обстановки в природних екосистемах області.

В зв’язку з поширенням на території України коронавірусної хвороби                   COVID-19 з 12 березня на території країни введений карантин, а з 25 березня запроваджено режим надзвичайної ситуації. В області проводився комплекс протиепідемічних та карантинних заходів із запобігання поширення коронавірусної хвороби COVID-19. З метою протидії пандемічному інфекційному захворюванню                                COVID-19 була виконана наступна організаційна робота: проведено 52 засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і 46 засідань штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, за результатами яких підготовлено 4 рішення штабу та 42 розпорядження Керівника робіт з ліквідації надзвичайної ситуації.

Здійснюються організаційні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах області.

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій у зимовий період 2020/2021 року та підвищення реальної готовності органів управління, сил і засобів органів виконавчої влади, обласних управлінь, організацій і підприємств до дій у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій в зимовий період, Департаментом за участю зацікавлених управлінь, організацій і підприємств детально проаналізовані дії органів управління і сил під час погіршення погодних умов, визначені найбільш вірогідні надзвичайні ситуації, їх наслідки і вплив на роботу господарського комплексу в осінньо-зимовий період. На основі аналізу розроблено і 22 вересня 2020 року на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затверджений план заходів з підготовки обласних управлінь, організацій і підприємств, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування Чернігівської області до дій в екстремальних зимових умовах 2020/2021 року. Проводився моніторинг стану автомобільних доріг та забезпечення  безперебійного руху автомобільного транспорту, стану функціонування систем житлово-комунального господарства і об’єктів енергетичного комплексу у зимовий період, тощо.

У грудні 2020 року було проаналізовано всі надзвичайні ситуації і небезпечні події та дії органів управління і сил під час пропуску весняної повені та льодоходу у минулі роки і на цій основі розроблений та 18 грудня 2020 року на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затверджений план дій обласних управлінь, організацій і підприємств, районних державних адміністрацій і виконкомів міських рад, органів місцевого самоврядування щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у весняний період 2021 року на території Чернігівської області.

VІІІ. Проблемні питання в сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, що потребують вирішення на державному рівні

Утилізація та зберігання непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин

Внаслідок тривалого накопичення протягом минулих років на складах райагрохімів та сільгосппідприємств зберігаються заборонені і непридатні до використання хімічні засоби захисту рослин (далі ХЗЗР). Хімічні засоби захисту рослин являють собою суміші декількох хімічних речовин і представляють значну небезпеку для населення. Їх дослідження не проводилося і відповідно клас хімічної та вибухопожежної небезпеки не визначений.

Загальна кількість безгосподарних агрохімікатів становить 266,3 т, які зберігаються в 52 місцях на території  м. Прилуки, Бахмацького, Борзнянського, Варвинського, Ічнянського, Носівського, Прилуцького, Ріпкинського, Семенівського, Сновського, Сосницького, Срібнянського та Чернігівського районів. Стан 51 місця зберігання ХЗЗР є незадовільним, що створює загрозу забруднення ґрунтів і підземних водоносних горизонтів та виникнення надзвичайних ситуацій.

У 2020 році кошти на утилізацію непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин не виділялись.

Враховуючи, що значна частина складів знаходиться в басейнах річок Дніпро та Десна, які є джерелами питного водопостачання, та з метою зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище і попередження забруднення об’єктів довкілля необхідне виділення коштів у сумі 20,0 млн гривень з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища для повного знешкодження непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин на спеціалізованих підприємствах.

Питання щодо заміни аварійних ділянок двох самопливних колекторів в м. Ніжині

У місті Ніжині в аварійному стані знаходиться каналізаційний колектор по вулицях Шевченка (має чотири провали) та Синяківській (має два провали). Потребує реконструкції ділянка колектору протяжністю 900 м. У 2019 році розроблено проектну документацію та отримано позитивний експертний висновок, відповідно до якого загальна кошторисна вартість робіт з «Реконструкції самопливного каналізаційного колектору діаметром 800 мм із залізобетонних труб методом протягування поліетиленової труби діаметром 600 мм по вул. Синяківська-Шевченка в м. Ніжин Чернігівської області» складає 10002,390 тис. гривень, з них використано 49,620 тис. гривень.

Планується подати заявку на виділення субвенції із державного бюджету (передбачено співфінансування з місцевого бюджету) з метою реалізації даного природоохоронного заходу Розпорядником коштів виступає управління ЖКГ та будівництва Ніжинської міської ради.

Питання щодо аварійного стану ділянки автодороги державного значення Н-07 Київ-Суми-Юнаківка (км 180+710)

Автодорога Київ-Суми-Юнаківка побудована в 1967 році. В даний час ділянка земельного полотна на 180 км+710 автодороги довжиною біля 425 погонних метрів використовується в якості гідротехнічної споруди – дамби для прилягаючих рибогосподарських ставків: верхній площею 102 га та нижній площею 36 га. На цій ділянці при перетині Тростянецької балки для перетоку води з водосховища «Тростянецька балка» в ставок влаштовано трубу отвором 2х1,5 м та довжиною 45,76 м на збірних фундаментах.

Занепокоєння викликає  саме стан водоперепускної труби, оскільки є ймовірність її руйнування всередині тіла автодороги.

Всі ці факти негативно впливають на стан земельного полотна в цілому, що може призвести до виникнення його підмиву, руйнування шахтних стінок і нерегульованого витоку води із ставка.

З метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації на                        вищезазначеній ділянці автодороги Київ-Суми-Юнаківка необхідно провести скид води з нижнього ставка,  обстеження водоперепускної труби, після чого виготовити проектну документацію з подальшим проведенням ремонтних робіт.

Питання щодо розмиву та руйнування берегів

- смт Любеч Ріпкинського району (лівий берег р. Дніпро)

Внаслідок природних процесів переформування берегів р. Дніпро в межах ділянки її лівого берега біля смт Любеч Ріпкинського району спостерігається активне руйнування берега, що призводить до втрати земель сільськогосподарського призначення.

З метою запобігання цього негативного явища згідно розробленої проектної документації у 2009 та 2011 роках на даній ділянці річки Дніпро було реалізовано заходи з ліквідації розмиву берегу річки: побудовано берегоукріплення протяжністю 320 м.

На даний час на незакріпленій ділянці берега, між шпорами, спостерігається руйнування берега з середньорічною інтенсивністю 0,5 м/рік, а також розмив берега нижче берегоукріплення.

За останні шість років русло змістилось практично на 7 м. Середньо-багаторічна швидкість розмиву на ділянці нижче берегоукріплення становить 1,2 м/рік.

Для повної локалізації деформації русла необхідне виконання другого пускового комплексу.

- біля с. Пекарів Сосницького району (лівий берег р. Десна)

Внаслідок руйнівної дії течії р. Десна виникла загроза підмивання дорожнього полотна сполученням Сосниця-Пекарів на території Сосницького району, яке являє собою автомобільну дорогу обласного значення та є єдиним найближчим сполученням з райцентром чотирьох населених пунктів Пекарівської сільської ради.

Ця ділянка р. Десна має форму меандри, яка, розвиваючись, руйнує правий берег на ділянці протяжністю 400 м з інтенсивністю від 0,5 до 1,0 м на рік.

Починаючи з 2012 року ведеться моніторинг стану переформування берегів          р. Десна біля с. Пекарів Сосницького району, за результатами якого встановлено факт поступового розмиву правого берегу річки. Відповідно до даних моніторингу в 2020 році відстань від русла річки до автодороги становить менше 9 м.

Для забезпечення запобігання шкідливої дії вод, вищезгадана ділянка річки потребує  проведення берегоукріплювальних робіт.

- в м. Чернігові (лівий берег р. Десна)

На ділянці лівого берега р. Десна, на відстані біля 1 км від м. Чернігова, зафіксоване інтенсивне переформування берегу. В період з 2003 по 2008 роки на даній ділянці було побудовано берегоукріплення протяжністю 550 м, а саме, кріплення надводної та підводної частини у вигляді кам’яного накиду на щебеневому фільтрі. На даний час берегоукріплення виконує свою функцію, розмив не спостерігається.

Відповідно до даних щорічного моніторингу, нижче берегоукріплення спостерігається розмив ділянки. Згідно даних  моніторингу середній розмив берегу складає 1,7 м, а максимальний, зафіксований за останній рік, складає 5,2 м.

Ситуація, що склалася призводить до поступової втрати прилеглих земель (лісу). При збереженні тенденції інтенсивні руслові процеси можуть призвести до спрямлення русла річки внаслідок прориву меандри (ширина перешийку між крилами меандри на даний час становить до 125 м). Це не тільки «віддалить»                         р. Десна від міста Чернігова на 2 км, а й призведе до створення двох рукавів річки та погіршення санітарно-епідеміологічної обстановки на ділянці річки біля міста Чернігова, внаслідок замулення та заростання «старого» русла.

Для зменшення впливу шкідливої дії вод р. Десна та недопущення спрямлення русла необхідне проведення відповідних організаційних та технічних заходів, направлених на укріплення берегу на даній ділянці довжиною 350-400 м.

- с. Велике Устя Сосницького району (лівий берег р. Десна)

Водонебезпечна ситуація, що склалась біля с. Велике Устя Сосницького району, викликана  природними процесами вільного меандрування річки, які призвели до утворення звивини та характеризуються високою динамікою руслових процесів на даній ділянці протяжністю близько 1 км з поступовим зміщенням русла р. Десна в напрямку автомобільної дороги Сосниця-Шаповалівка та автомобільного мосту через р. Десна. Подальший процес переформування цієї ділянки берегу несе загрозу руйнування частини даної автомобільної дороги та підмиву опор і руйнування автомобільного мосту, що розташований на цій дорозі нижче за течією. У 2019 році завершено роботи щодо реалізації першого пускового комплексу з будівництва берегоукріплення на зазначеній ділянці.

Наразі на ділянці спостерігається незначний розмив берега між шпорами. Середня інтенсивність розмиву в 2020 році склала 0,5 м, максимальна – 2,1 м.

Для повної локалізації деформації русла необхідне виконання другого пускового комплексу берегоукріплювальних робіт.

В 2018 році з метою захисту від шкідливої дії вод даної території та об’єктів інфраструктури був розроблений робочий проект «Берегоукріплення  р. Десна біля с. Велике Устя Сосницького району Чернігівської області» Проведено процедуру відкритих торгів, визначено підрядника на виконання робіт, розпочато будівництво берегоукріплення довжиною 0,896 м.

Роботи з будівництва берегоукріплення складаються з двох пускових комплексів:

- будівництво десяти кам’яних шпор, цей захід забезпечить більш сприятливі умови для проведення намиву ґрунту при формуванні берегової лінії та укосу берега, а також значно зменшить втрати ґрунту при виконанні гідронамиву;

- формування укосу берега гідронамивом з наступним укріпленням надводної та підводної частини берега між шпорами та кріпленнями місця впадання існуючої притоки в р. Десна.

Станом на 01 січня 2020 року (починаючи з 2018 року) на проведення берегоукріплювальних робіт були виділені кошти в сумі 21 млн 138 тис. гривень.

Роботи по першому пусковому комплексу завершені.

Кошти на проведення берегоукріплювальних робіт у 2020 році не виділялись, роботи не проводились.

ІХ. Прогноз надзвичайних ситуацій та небезпечних подій

Надзвичайні ситуації та події природного характеру

Найбільш характерними для Чернігівської області надзвичайними ситуаціями та небезпечними подіями природного характеру є пожежі у природних екосистемах, небезпечні процеси і явища геологічного та гідрометеорологічного характеру, також спостерігається високий рівень медико-біологічних загроз.

Серед медико-біологічних загроз найбільшу небезпеку становлять інфекційні захворювання людей та інфекційні захворювання тварин.

Так, у 2020 році зареєстровано 2 медико-біологічні надзвичайні ситуації,                      одна з яких пов’язана із захворюваністю людей на коронавірусну хворобу                     COVID-19, а інша - із захворюваністю тварин (свиней та диких кабанів) на африканську чуму свиней.

Останніми роками спостерігається ріст захворюваності на інфекції, керовані засобами специфічної імунопрофілактики, що пояснюється зниженням обсягів профілактичних щеплень. Також, посилюється загроза поширення вірусних та інфекційних захворювань в умовах організованих колективів.

З огляду на тенденції розвитку медико-біологічних загроз у 2021 році слід очікувати збільшення рівня захворюваності на інфекції, керовані засобами специфічної імунопрофілактики, можливі спалахи захворюваності на сальмонельоз,  гострі кишкові інфекції та вірусні інфекції, особливо в умовах організованих колективів. Також, залишається загрозливою ситуація із захворюваністю людей на коронавірусну хворобу COVID-19.

Як і в попередні роки, до характерних гідрометеорологічних явищ, що негативно впливають на енергетику, зв’язок, комунальне господарство, автотранспорт і будівництво області, відносяться сильний дощ, сильний вітер, сильні снігопади, налипання мокрого снігу, ожеледь на проводах, ожеледиця, хуртовини тощо.

За науковими даними, середні температури на планеті зросли з кінця                       XIX століття не менше ніж на 1,1 градуса за Цельсієм, причому значна частка зростання температур припадає на останні 50 років. Такі кліматичні зміни призводять до зростання гідрометеорологічних загроз: нестійкість погодних умов внаслідок частих та різких змін повітряних мас різного походження, сильний вітер, сильні опади, тривалі періоди сухої погоди, тощо.

Останніми роками на території області спостерігаються тривалі періоди сухої погоди, які сприяють виникненню пожеж у природних екосистемах області та їх розповсюдженню на значні території.

Так, у 2020 році зареєстровано 2 надзвичайні ситуації, по’вязані із пожежами в природних екосистемах області.

Можна спрогнозувати, що, як і в минулі роки,  до найбільш ймовірних надзвичайних ситуацій природного характеру будуть відноситись надзвичайні ситуації медико-біологічного характеру, пожежі у природних екосистемах, а також такі негативні гідрометеорологічні явища як сильний вітер, сильні опади та тривалі періоди сухої погоди.

Надзвичайні ситуації та події техногенного характеру

Серед техногенних загроз найбільшу небезпеку для території та населення  Чернігівської області становлять хімічна, вибухопожежна та пожежна небезпеки.

У структурі потенційно небезпечних об’єктів (828) за видами небезпек домінують об’єкти вибухопожежної та пожежної небезпеки (91,7%).

Головна особливість житлово-комунального господарства області є значний знос основного обладнання, наявність повністю замортизованих мереж, інженерних споруд та технологічного обладнання, які фактично не поновлюються.

Такий стан справ призводить до виникнення аварійних ситуацій на об’єктах та мережах життєзабезпечення.

До значних людських втрат та травмування призводять дорожньо-транспортні пригоди та побутові пожежі, на які припадає 51,25% від загальної кількості небезпечних подій.

Так, у 2020 році зареєстровано 2 надзвичайні ситуації, пов’язані із пожежами у приватному секторі.

Виходячи з вище сказаного, можна передбачити, що рівень аварійності на об’єктах і мережах життєзабезпечення залишиться досить високим, а по кількісним показникам домінуватимуть дорожньо-транспортні пригоди та побутові пожежі.

Х. Висновки і пропозиції щодо покращення стану захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та шляхів вирішення актуальних проблем техногенної та природної безпеки

Ризики надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру з роками невпинно зростають, тому забезпечення захисту населення і територій у разі загрози  та виникнення  надзвичайних  ситуацій  є одним з найважливіших завдань держави.

Актуальність проблеми забезпечення природно-техногенної безпеки населення  і  територій  зумовлена  тенденціями  зростання втрат  людей  і  шкоди  територіям, що спричиняються небезпечними природними явищами,  промисловими аваріями і катастрофами.

Важливими чинниками функціонування системи цивільного захисту є:

підвищення ефективності превентивних заходів захисту населення й територій від надзвичайних ситуацій на принципах пріоритетності завдань щодо рятування життя та збереження здоров’я людей;

вчасне й повне виконання регіональних і місцевих програм;

накопичення матеріальних резервів усіх рівнів для проведення першочергових відновлювальних робіт;

удосконалення інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту;

навчання керівного складу та органів управління, підготовка сил і населення до дій в умовах загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, особливого періоду, воєнного та надзвичайного станів.

З метою попередження прогнозованих нещасть, зниження числа втрат населення й розмірів матеріального збитку у випадку їхнього виникнення, підвищення ефективності державного регулювання діяльності ЄДСЦЗ у наступному році необхідно забезпечити:

  - реалізацію державної політики у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру;

  - реалізацію заходів цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Чернігівської області на 2021-2025 роки;

  - створення необхідної кількості підрозділів місцевої пожежної охорони відповідно до розрахунків (нормативний час прибуття до місця виклику у сільській місцевості не повинен перевищувати 20 хвилин);

  - популяризацію культури безпеки життєдіяльності, моральних норм і норм прийнятної поведінки, спрямовані на підтримання самодисципліни, як мети підвищення рівня безпеки;

  - вдосконалення системи моніторингу та прогнозування, зокрема явищ конвективного характеру (шквалів, сильного вітру, граду, злив), що несуть найбільші загрози для функціонування господарського комплексу регіону, життєдіяльності населення;

  - вирішення проблем об’єктів та мереж життєзабезпечення:

- збільшення обсягів робіт з капітального ремонту житлових будинків;

- ліквідація аварійного та ветхого житла;

- приведення у задовільний технічний стан існуючої системи автоматичного протипожежного захисту в будинках підвищеної поверховості;

- збільшення обсягів робіт з обслуговування і ремонту житла з застосуванням новітніх енергозберігаючих технологій і матеріалів;

- приведення зон санітарної охорони та водоохоронних зон джерел питного водопостачання до нормативних вимог, забезпечення дотримання їх режимів;

- ремонт та заміна водопровідних та каналізаційних мереж;

- ремонт та реконструкція водопровідних насосних станцій;

- оновлення та реконструкція каналізаційних насосних станцій;

- реконструкція каналізаційних очисних споруд з метою зменшення обсягів неочищених та недостатньо очищених стічних вод, що скидаються у навколишнє природне середовище;

- проведення ремонту та утримання міських та сільських мереж протипожежного водопостачання у належному технічному стані.

Директор Департаменту з питань

цивільного захисту та оборонної роботи

Чернігівської облдержадміністрації			                    Сергій БОЛДИРЕВ