Проект

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням чотирнадцятої сесії шостого скликання Чернігівської обласної ради від ___вересня 2013 |
| --- | --- |

ПРАВИЛА

користування маломірними (малими) суднами на водних об’єктах

у Чернігівській області

- ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування маломірними (малими) суднами на водних об’єктах у Чернігівській області (далі – Правила) розроблено відповідно до статей 81, 67 Водного кодексу України, регламентують безпеку судноплавства та охорону довкілля, встановлюють порядок користування маломірними (малими) суднами та базами їх стоянок на річках, водосховищах та інших водоймах загального користування в межах Чернігівської області.

1.2. Правила є обов’язковими для виконання юридичними та фізичними особами, які здійснюють утримання, переміщення та експлуатацію маломірних (малих) суден на внутрішніх водних шляхах у межах Чернігівської області.

Судновласники, судноводії, а також особи, відповідальні за експлуатацію маломірних (малих) суден, зобов’язані виконувати ці Правила поряд з вимогами, встановленими Правилами судноплавства на внутрішніх водних шляхах України, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 16.02.2004 № 91, Правилами охорони життя людей на водних об’єктах України, затвердженими наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 03.12.2001 № 272, Правилами безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 16.07.2004 № 642, іншими нормативно-правовими актами України у сфері безпеки судноплавства.

1.3. Підприємства, установи і організації, які мають маломірні (малі) судна, повинні призначати осіб, відповідальних за експлуатацію та користування цими суднами та утримання їх на базах для стоянки.

1.4. Водні об’єкти на яких дозволяється плавання маломірних (малих) суден, бази для стоянки маломірних (малих) суден, місця масового відпочинку населення на воді (пляжі), місця заборонені для плавання маломірних (малих) суден, повинні бути обладнані навігаційними плавучими, береговими знаками і вогнями, у тому числі інформаційними (заборонними, попереджувальними, приписними) знаками встановленого зразка.

Відповідні знаки встановлюються ДП «Укрводшлях», місцевими органами виконавчої влади та власниками баз для стоянок маломірних (малих) суден, відповідно до компетенції і підлягають щорічному огляду працівниками Київського міжрегіонального  органу Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (далі – Укрморрічінспенкція) перед початком навігації. Схеми їх розміщення та технічні характеристики узгоджуються з Київським міжрегіональним органом Укрморрічінспекції.

1.5. Контроль за виконанням цих Правил, здійснює Державна інспекція України  з безпеки на морському та річковому  транспорті у взаємодії з органами місцевого самоврядування, виконавчою владою, іншими органами державної влади, до повноважень яких відноситься забезпечення правопорядку, охорона життя людей на воді та охорона довкілля та громадськими організаціями відповідно до чинного законодавства.

1.6. Державний нагляд за безпекою плавання маломірних (малих) суден здійснює Київське міжрегіональне Управління Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті.

1.7. У Правилах використовуються терміни у таких значеннях:

водний об’єкт – річки, водосховища та інші водойми загального користування;

маломірне (мале) судно –1) судно, найбільша довжина корпусу якого становить 24 метрів і менше (за винятком буксирів, штовхачів, криголамів, суден, які перевозять понад 12 пасажирів, вантажних суден, плав кранів і суден технічного флоту);

2) несамохідне судно та вітрильне судно валовою місткістю менш як            80 регістрових тонн (або одиниць);

3) моторне судно незалежно від потужності двигунів, але валовою місткістю не більш як 10 регістрових тонн (або одиниць);

4) несамохідне судно таке, як гребний човен вантажопідйомністю 100 і більше кілограмів, байдарка – 150 і більше кілограмів та надувне судно – 225 і більше кілограмів;

акваторія – частина водної поверхні в гранично визначених районах водного об’єкта, порту, причалу, пірсу  та ін.;

малі ріки – площа водозбору до 2 тис. км2.;

водозбір — ділянка суходолу, звідки природні води стікають у річкову систему, озеро та інші водні об'єкти.

водний мотоцикл – будь - яке мале судно, що використовує свої власні механічні засоби руху, яке здатне нести на своєму борту  одного чи кількох людей і яке побудоване чи призначене для ковзання водною поверхнею чи виконання спортивних фігур;

спортивне судно – вітрильне, гребне або моторне маломірне судно, яке відповідає вимогам спеціальних правил побудови та безпеки експлуатації, обслуговується спеціально підготовленими особами (екіпажем) та використовується виключно для занять  спортом і не використовується для комерційних перевезень  вантажів та пасажирів а також зареєстроване у будь якійсь  спортивній федерації ;

база для стоянки маломірних (малих) суден - суб’єкт господарювання, одним із статутних напрямів діяльності якого є надання послуг з безпечного утримання  маломірних (малих) суден і який утримує і використовує спеціально обладнані для цього гідротехнічні споруди або природні  берегові об’єкти, за винятком баз та інших пунктів базування суден флоту рибного господарства;

прокатна база – спеціалізована база на якій маломірні (малі) судна надаються у користування (експлуатацію) юридичним  або фізичним  особам  у встановленому  порядку;

судновласник - юридична або фізична особа, яка експлуатує судно від свого імені незалежно від того, чи є вона власником судна, чи використовує на інших законних підставах;

стоїчні судна – понтони, плав пірси, плав причали, наплавні мости, плав доріжки, плав садки, дебаркадери, плав готелі, плав ресторани та інші плавзасоби, що експлуатуються біля берега на стоянці.

темний час доби – період часу між заходом та сходом сонця.

- ПОРЯДОК ОБЛІКУ МАЛОМІРНИХ ( МАЛИХ) СУДЕН

2.1. Судновласники зобов’язані зареєструвати належні їм маломірні (малі) судна в тому числі водні мотоцикли, в порядку, передбаченому Порядком ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.1997 № 1069.

2.2. Після необхідної реєстрації маломірні (малі) судна у встановленому порядку приписуються до баз - стоянок, які відповідають вимогам безпеки судноплавства. Керівництво баз - стоянок забезпечує місце для стоянки (зберігання) маломірних (малих) суден.

Всі приписані до бази - стоянки маломірні (малі) судна вносяться до журналу приписного флоту цієї бази із зазначенням бортового реєстраційного номера, типу судна, власника судна, його адреси і телефону, місця стоянки судна на базі, часу проходження технічного огляду на придатність до плавання.

2.3. Бортовий реєстраційний номер маломірного (малого) судна, визначений під час державної реєстрації, наноситься на обох бортах такого судна.

2.4. Утримання маломірних (малих) суден здійснюється на базах - стоянках відповідно до Правил безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 16.07.2004     № 642, Правил охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 03.12.2001 № 272.

2.5. Забороняється зберігання на базах - стоянках та експлуатація маломірних (малих) суден, не зареєстрованих в установленому порядку та не приписаних до баз - стоянок, які відповідають вимогам безпеки судноплавства.

- 3. РЕЖИМ КОРИСТУВАННЯ, РАЙОН ПЛАВАННЯ ТА ПОРЯДОК РУХУ МАЛОМІРНИХ (МАЛИХ) СУДЕН

3.1. Терміни відкриття та закриття навігації для маломірних (малих) суден встановлюються розпорядженням місцевих органів виконавчої влади (щорічно) з урахуванням гідрометеорологічних умов. Заборонено користування маломірними моторними суднами, незалежно від потужності двигуна, на всіх малих річках області (Снов, Сейм, Удай, Убідь та ін.), за винятком моторних човнів, які належать контролюючим органам та рятувальним станціям.

Дозволяється пересування на маломірних  суднах (човнах) під час паводку місцевим жителям по затоплених шляхах сполучення за умови відсутності заборони на пересування з сторони територіального органу рибоохорони.

3.2. Під час руху маломірні (малі) судна повинні дотримуватись Правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах України, місцевих правил користування маломірними (малими) суднами на водних об’єктах, а також вимогам інших нормативних актів, що регламентують безпеку судноплавства та охорону навколишнього природного середовища.

3.3. На водних об’єктах, що не підпадають під дію Правил плавання на внутрішніх водних шляхах України, під час руху маломірні (малі) судна повинні дотримуватись таких основних вимог:

- якщо два моторні судна рухаються прямо або майже прямо назустріч

одне одному, вони повинні розходитись лівими бортами;

- якщо два моторні судна наближаються на курсах, що перетинаються, то судно, яке бачить інше зі сторони свого правого борту, повинно звільнити йому шлях;

- якщо два вітрильні судна наближаються одне до одного так, що виникає загроза зіткнення, одне з них дає шлях іншому таким чином:

-  якщо судна прямують різними галсами, то судно, яке йде лівим галсом,

повинне звільнити шлях іншому судну;

-  коли судна прямують однаковими галсами, то судно, що знаходиться з

боку вітру, повинно дати дорогу судну, що перебуває на протилежному

боці;

- якщо моторне судно наближається до вітрильного так, що виникає загроза зіткнення, то моторне судно повинно дати шлях вітрильному;

-  якщо судно прямує лівим галсом і бачить інше судно з боку вітру та не може розпізнати, яким галсом останнє рухається, то воно повинно дати йому шлях;

- за межами суднового ходу обгін судна можна виконувати по будь-якому

борту не створюючи аварійної сітуаціі;

- перетинати курс іншого судна рекомендується за його кормою.

Допускається перетин курсу по носу судна за умови, що після закінчення маневру відстань до судна, що наближається, буде не меншою 500 метрів.

3.4. Порядок руху та маневрування маломірних (малих) суден в межах Чернігівської області.

Маломірні (малі) судна не повинні заважати руху та маневруванню транспортних суден, а також запобігати можливості наїзду чи навалу з боку таких же суден.

Рух маломірних (малих) суден дозволяється тільки вздовж меж суднового ходу (10 метрів від кромки в напрямку осі суднового ходу) та за їх межами, затоками, рукавами та іншими водоймищами, без заходу на місцеві пляжі та райони пасажирських причалів.

Всі мости у Чернігівській області маломірним (малим) суднам дозволяється проходити тільки через прогони, розташовані з боку руху маломірних (малих) суден та позначені знаком "Рух маломірних суден".

Маломірним (малим) суднам дозволяється перетинати судновий хід під кутом 90° при відсутності на підході транспортних суден.

Маломірним (малим) суднам забороняється:

- зупинятись та ставати на якір в межах суднового ходу та 10-метрової смуги, яка прилягає до його меж;

- заходити в акваторії місцевих пляжів (крім рятувальних суден, суден міліції, суден Укрморрічінспекції та суден рибоохорони;

Місцями для тренувань спортивних суден, воднолижників та плавання під вітрилами встановлюється дільниця вздовж лівого берега р. Десна від пішохідного моста до траверса силікатного заводу, між автошляховими та залізничними мостами (м. Чернігів), а також прямі та широкі ділянки  річки довжиною більше 500 метрів при відсутності на них транспортних суден.

На дільницях, де рух вітрильних суден під вітрилами заборонений, судна повинні рухатися на веслах або буксируватися.

В місцях масового відпочинку швидкість руху маломірних (малих) суден не повинна перевищувати 15 км/год.

Стоянка та зберігання маломірних (малих) суден в межах Чернігівської області дозволяється тільки в місцях, спеціально для цього призначених та обладнаних.

4.ОБОВ’ЯЗКИ СУДНОВЛАСНИКІВ ТА ОСІБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА МАЛОМІРНІ (МАЛІ) СУДНА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЮ БАЗ – СТОЯНОК

4.1. Судновласники зобов’язані своєчасно пред’являти свої судна представникам державного підприємства «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» для здійснення ними технічного нагляду.

4.2. Судноводії зобов’язані на вимогу працівників Укрморрічінспекції зупинити судно і пред’явити суднові документи, свідоцтво (диплом) на право керування маломірним (малим) судном та надати можливість його огляду.

4.3. Посадові особи, відповідальні за експлуатацію баз для стоянок маломірних (малих) суден, зобов’язані:

забезпечити реєстрацію баз для стоянок маломірних (малих) суден в Укрморрічінспекції відповідно до розділу 2 Правил безпечної експлуатації баз для стоянок маломірних (малих) суден, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 16.07.2004 № 642;

пред’являти бази - стоянки для огляду відповідно до Інструкції про огляд баз для стоянки маломірних (малих) суден, затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 16.07.2004 № 641;

забезпечити виконання розділу 3 Правил безпечної експлуатації баз для стоянок маломірних (малих) суден, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 16.07.2004 № 642 та Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20.11.2003 № 904;

встановити на базі випускний режим відповідно до розділу 5 Правил безпечної експлуатації баз для стоянок маломірних (малих) суден, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 16.07.2004 № 642;

не допускати зберігання та стоянку суден не зареєстрованих у встановленому порядку.

4.4. При проведенні екскурсій, колективних виїздів на відпочинок на маломірних (малих) суднах керівники підприємств, організацій та установ зобов’язані призначити осіб відповідальних за безпеку людей та плавзасобів, громадський порядок та охорону навколишнього середовища.

4.5. Судна, що прибули на базу у несправному або аварійному стані повинні бути оглянуті черговим вахтової служби бази - стоянки (при необхідності із залученням представників відповідного контролюючого органу) з подальшим коротким записом про їх технічний стан у Журнал випуску суден у плавання . Інформація про аварійні судна направляється до Київського міжрегіонального територіального органу Укрморрічінспекції.

4.6. Технічний стан баз для стоянки маломірних (малих) суден перевіряється не рідше одного разу на рік Київським міжрегіональним Управлінням Укрморрічінпекції. В разі необхідності до участі в роботі комісії можуть залучатися відповідні органи виконавчої влади, до повноважень яких відноситься забезпечення правопорядку, охорона життя людей на воді, охорона довкілля та громадськими організаціями відповідно до чинного законодавства. Зазначена перевірка повинна встановлювати наявність правовстановлюючих документів на земельну ділянку та відповідність бази вимогам санітарного, екологічного, протипожежного стану  бази вимог чинного законодавства, виконання приписів  відповідних органів державного нагляду.

5. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ

5.1. Проведення на водних об’єктах  м. Чернігова та Чернігівської області спортивних змагань (регат), тренувань, свят на воді з використанням спортивних суден дозволяється лише в межах внутрішніх вод визначених п. 3.4 цих правил.

5.2. Проведення спортивних заходів, водних свят та інших заходів, що можуть завдати шкоди безпеці чи належному порядку навігації, здійснюється  з дозволу Київського міжрегіонального управління Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті.

5.3. Установи і організації фізкультури та спорту, керівники водноспортивних баз, водних станцій зобов'язані: - при проведенні змагань на водних об’єктах, не визначених для подібних заходів, повинні отримати дозвіл від відповідного структурного підрозділу Укрморрічінспекції; - на період проведення спортивных заходів визначити осіб, відповідальних за безпеку людей та плавзасобів, позначити (огородити) акваторію буйками та виставити пости на човнах для забезпечення безпеки плаванья спортивных суден.

5.4. Перехід спортивних, веслових та парусних суден від баз - стоянок до місць проведення змагань, і в зворотному напрямку, необхідно виконувати відповідно до Правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах України та під контролем тренерів.

5.5.Вихід спортивних суден та плавзасобів для тренувань та змагань дозволяється лише під керівництвом тренера у світлий час доби з обвязковою вимогою повернення на базу-стоянку за один час до заходу сонця за умови наявності супроводжуючих моторних засобів.

5.6.Категорично забороняється проведення тренувань на спортивних суднах без супроводу тренера на моторному судні та вихід у плавання спортивних суден усіх видів до закінчення весняного льодоходу і після перших льодових проявів восени.

6. ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДНИХ МОТОЦИКЛІВ

6.1. До управління водними мотоциклами допускаються тільки повнолітні дієздатні особи, які мають свідоцтво на право керування маломірним (малим) судном з відповідною потужністю двигуна або даним типом судна.

6.2. Забороняється передача водних мотоциклів, взятих на прокат однією особою, для користування іншій особі.

6.3. Плавання (їзда) на водних мотоциклах дозволяється тільки у світлий час доби у визначених місцях, за умови використання водієм і пасажирами водного мотоцикла індивідуальних рятувальних засобів.

6.4. Вихід водних мотоциклів у плавання дозволяється тільки за наявності на базі - стоянці чергового катера для надання, на випадок необхідності, допомоги водію водного мотоцикла або наявності договору між власником водного мотоцикла і рятувально-водолазною службою про забезпечення рятувальних дій.

6.5. Плавання на водних мотоциклах дозволяється не далі як 500 метрів від берегової лінії, але у будь-якому разі на відстані, достатній для того, щоб спостерігати за рухом такого водного мотоциклу з берегу.

6.6. У місцях масового відпочинку людей на воді (пляжів) плавання водних мотоциклів дозволяється із зовнішньої сторони не ближче 100 метрів від буйкової огорожі пляжу.

6.7. Заправка паливно-мастильними матеріалами водних мотоциклів повинна проводитись тільки на березі за межами територій пляжу і місць масового відпочинку.

7. ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРОКАТНИХ БАЗ

7.1. Прокатні бази створюються та експлуатуються відповідно до Правил безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 16.07.2004  № 642.

7.2. Експлуатація прокатної бази у разі відсутності або закінчення терміну дії необхідних документів забороняється.

7.3. Прокатна база повинна бути обладнана стендами з інформацією про прокатну базу, особу, відповідальну за діяльність прокатної бази, правила випуску суден, правила користування суднами, інструкція з техніки безпеки, інформація щодо попередження нещасних випадків та надання першої допомоги потопаючим, інструкція про порядок надання інформації про надзвичайні події та аварійні випадки з маломірними (малими) суднами.

7.4. На прокатній базі повинен бути обладнаний рятувальний пост з постійним чергуванням рятувальників. Якщо на прокатній базі знаходиться 26 і більше суден, то на ній має бути чергове рятувальне судно. Чергові рятувального посту, а також судноводій рятувального судна повинні володіти відповідними знаннями та навичками – прийоми рятування потопаючих, надання невідкладної медичної допомоги потерпілим на воді.

Експлуатація прокатної бази без рятувального поста, рятувального судна забороняється.

7.5. На прокатній базі забороняється:

надавати в прокат самохідні чи моторні маломірні (малі) судна дітям до 18 років, особам, які не мають права керувати такими суднами, та особам, які знаходяться в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

випуск людей на маломірних (малих) суднах без рятувальних жилетів;

випуск суден, якщо фактична та прогнозована гідрометеорологічна обстановка на водоймі небезпечна для плавання суден даного типу.

7.6. Гребні судна, водні велосипеди видаються напрокат особам, яким виповнилося 16 років, а моторні судна, водні мотоцикли і вітрильні судна - особам, яким виповнилося 18 років, і які мають свідоцтва на право керування моторними чи вітрильними суднами відповідної категорії.

Користуватися гребними суднами і водними велосипедами, моторними і вітрильними суднами особам, яким не виповнилося відповідно 16 та 18 років, дозволяється під наглядом батьків, тренерів чи викладачів під час навчання. Відповідальність за порушення   цих Правил у такому випадку покладається на батьків, тренерів та викладачів.

7.7. Забороняється здійснювати прокат маломірних суден поза прокатними базами, які створені та експлуатуються відповідно до чинного законодавства України та цих Правил.

8. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНА ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ НА ВОДІ

8.1. Вихід маломірних (малих) суден у плавання дозволяється за сприятливих погодних умов, технічної справності судна, наявності устаткування та спорядження, переліченого у документах класифікаційного товариства, наявності діючих суднових документів та відповідного свідоцтва (диплому) на право керування судном, у тому числі відмітки про своєчасне проходження перевірки знань, наявності Суднового білету або Свідоцтва про право власності та Свідоцтва про право плавання під державним прапором, діючих Свідоцтва про придатність судна до плавання та Технічного талону про проведення технічного огляду малого судна, наявності суднового обладнання та рятівних засобів згідно з установленими нормами, а також наявності одного примірника цих правил.

8.2. Виняток для випуску маломірних (малих) суден при несприятливих погодних умовах допускається для суден, що за судновими документами не мають обмежень щодо фактичних або прогнозованих погодних умов.

8.3. Категорично забороняється плавання на маломірних (малих) суднах за наявності у них наступних несправностей та у випадках:

наскрізні пробоїни корпусу судна незалежно від їх місцезнаходження;

відсутність передбачених конструкцією деталей кріплення рульового пристрою або пошкодження його складових частин, або незабезпечення надійності його роботи;

наявність витоків палива, вібрації, відсутність або несправність глушника, пошкодження системи дистанційного керування двигуном, незабезпечення надійного включення (виключення) реверс-редуктора, несправність блокування запуску двигуна (мотора) при включеному реверсі;

невідповідність нормам комплектації та обладнання судна, зазначеним в свідоцтві про придатність судна до плавання;

відсутність, несправність або невідповідність розпізнавальних вогнів у темний час доби;

відсутність розпізнавальних державних бортових номерів, або назви судна, встановлених норм;

відсутність рятувальних засобів згідно свідоцтва на обладнання та забезпечення судна;

не одягнення та не правильне фіксування рятувальних жилетів екіпажу та пасажирів судна.

8.4. Керівники баз - стоянок, з яких здійснюється випуск маломірних (малих) суден, організовують оповіщення судноводіїв про гідрометеорологічні умови та прогноз погоди.

8.5. Судноводії маломірних (малих) суден зобов'язані:

забезпечувати безпеку плавання судна та безпеку пасажирів;

уміти своєчасно надавати допомогу потерпілим на воді;

вести постійне спостереження  водної акваторії з метою попередження аварійної ситуації і надання своєчасної допомоги людям, іншим маломірним (малим) суднам та плавзасобам, які потрапили у форс-мажорні обставини;

при погіршенні гідрометеорологічних умов прямувати до укриття;

на вимогу осіб, що контролюють безпеку руху, негайно зупинити судно, пред'явити свідоцтво на право керування, документ, що засвідчує належність судна, а в необхідних випадках надавати усні чи письмові пояснення з приводу порушень або пригоди на воді.

8.6. У разі аварійного випадку з маломірними (малими) суднами необхідно негайно повідомити представника Київського міжрегіонального органу Укрморрічінспекції в м. Чернігів або безпосередньо Київське міжрегіональне управління Укрморрічінспекції.

8.7. Під час плавання на безпалубному маломірному (малому) судні пасажири та члени екіпажу повинні бути одягнені у рятувальні жилети.

8.8. Рятувальні засоби, що використовуються на маломірних (малих) суднах, повинні бути технічно справні та мати Сертифікат Регістра судноплавства України.

8.9. Судноводіям маломірних (малих) суден забороняється:

виходити в плавання на судні, що не зареєстровано відповідно до чинного законодавства, не має номерних знаків на бортах, не пройшло технічного огляду;

виливати за борт відходи паливно-мастильних матеріалів та викидати сміття;

здійснювати плавання до початку та після офіційного закриття навігації для маломірних (малих) суден та в районах, де заборонено рух маломірних (малих) суден без дозволу Київського міжрегіонального органу  Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті;

керувати судном в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;

передавати керування судном особам, які перебувають в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;                                                                                            перевозити пасажирів, що перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння будь якого ступеня.

порушувати норми пасажиромісткості та вантажопідйомності судна;

керувати судном, не маючи при собі відповідного свідоцтва або диплому;

здійснювати рух при видимості менше 500 метрів;

ставати на якір у межах суднового ходу (фарватеру);

заходити на акваторії пляжів, місць, відведених для відпочинку та проведення тренувальних плавань суден;

маневрувати або зупинятися поблизу суден, що не є маломірними (малими) суднами;

зупинятися біля пасажирських або вантажних причалів ближче ніж за         200 метрів;

виходити на судновий хід (рекомендований курс, встановлену смугу руху), якщо видимість менше 1000 метрів, крім того, і в темний час доби;

заходити на акваторії затонів, підхідних та водоскидних каналів КЕП «Чернігівська ТЕЦ»

здійснювати рух швидкісних суден, якщо видимість менше 1000 метрів;

швартуватися до плавучих навігаційних знаків;

перевозити вибухові та вогненебезпечні вантажі;

купатися з борту судна, яке не обладнане для цього.

8.10. Судноводій повинен знати та пам'ятати, що у всіх випадках, які не передбачені цими Правилами, він має вживати всіх заходів, продиктованих практикою судноплавства для забезпечення безпечного плавання та попередження нещасних випадків на воді, враховуючи те, що ці Правила не звільняють його від відповідальності за наслідки, які можуть виникнути від невжиття таких заходів.

9. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ МАЛОМІРНИМИ (МАЛИМИ) СУДНАМИ

9.1. Власники і судноводії маломірних (малих) суден зобов'язані не допускати дій, що завдають шкоди навколишньому природному середовищу, вимагати цього від інших осіб і своєчасно інформувати природоохоронні  органи про виявлені недоліки та порушення.

9.2. 3 метою посилення охорони навколишнього природного середовища від забруднення та охорони рибних запасів рух маломірних (малих) суден, крім суден контролюючих органів, а також суден, які здійснюють господарське забезпечення відповідних територій, забороняється:

на ділянках, відведених для промислового рибальства, та нерестовищах;

в заповідниках та заказниках;

в місцях знаходження водозаборів та станцій перекачування води.

9.3. Вказані ділянки та інші заборонені для руху маломірних (малих) суден акваторії повинні бути погоджені з Київським міжрегіональним територіальним органом Укрморрічінспекції та об лаштовані інформаційними знаками за рахунок риболовецьких організацій, власників заповідників, заказників, водозаборів, станцій перекачування води та інших власників.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

10.1. Юридичні та фізичні особи, які допустили порушення цих Правил, несуть відповідальність у встановленому чинним законодавством України порядку.

10.2. Якщо порушення цих Правил стало причиною організації рятувальної операції на воді, то усі витрати, які пов'язані з цією операцією, відшкодовує винна особа.

10.3. Відповідальність за забезпечення безпеки плавання маломірних (малих) несуть особи, яким належать вказані судна  або які використовують їх на інших умовах.

10.4. Особи, які користуються маломірним (малим) судном, взятим напрокат, несуть відповідальність за порушення цих Правил нарівні з власниками маломірних (малих)суден.

10.5. Маломірні (малі) судна, затримані як такі, що не відповідають вимогам безпеки плавання, а також наносять шкоду навколишньому середовищу під час їх експлуатації, або вилучені в осіб, які перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, утримуються на обладнаних штрафних майданчиках адміністрацією бази-стоянки за рахунок власників.

ПОГОДЖЕНО

В. о. начальника Київського міжрегіонального

управління Державної інспекції України

з безпеки на морському та річковому транспорті                                     В. Сушко