Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею

громадськості

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОРІВСЬК»

Юридична адреса: 17020, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Максим, вул. Чернігівська, 66.

Підприємство розташоване на одному промисловому майданчику за адресою, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Максим, вул. Чернігівська, 66 та спеціалізується на збиранні зернових культур з полів, включаючи: відвантаження, тимчасове зберігання зернових культур для подальшої реалізації

Фактична потужність підприємства складає 7140 т зернових та технічних культур.

Режим роботи основного технологічного устаткування – однозмінний, двох змінний в період заготівлі. Режим роботи опалювальних котлів – цілодобовий в опалювальний період. Режим роботи складу ПММ – цілодобовий протягом року. За рік на підприємстві в основному виробництві використовуються наступна сировина та матеріали :

-зернові та технічні культури -7140 т/рік;

-щепа деревини (для зерносушарки) – 639 м3/рік.

У допоміжному виробництві використовується:

- для потреб транспорту на рік використовується 5 т бензину та 180 т дизельного пального,

- для ремонтних робіт: 0,06 тон електродів АНО-4 та абразивних матеріалів 0,05т.

До складу підприємства входять:

- Зерносклад №1 (дж.1);

- Зерносклад №2 (дж.2);

- Зерносклад №3 (дж.3);

- Зерносклад №4 (дж.4);

- Комплекс з очистки-сушки зерна типу КЗС-50 : завальна яма (дж.5), сепаратор (дж.6), сушарка (дж.7,8) ;  бункер для зернових та технічних культур (дж.9),

- Майстерня (дж. 10,11);

- Будинок механізаторів, котел дров’яний ALTEP 12 кВт у побутовому приміщенні (дж.12);

- Ємності зберігання дизельного палива об’ємом 5 м3 кожна ( дж. 13-24);

- Ємність зберігання бензину А-92 об’ємом 3 м3 ( дж. 25,26);

- Паливо роздавальна колонка ДТ (дж. 27);

- Паливо роздавальна колонка бензин (дж. 28);

- Вагова

- Контора, два котли на природному газі  Atron 24 (дж.29,30);

- Сторожка, піч дров’яна (дж.31);

- Їдальня (дж.32,33).

На промисловому майданчику проводяться роботи з приймання, очистки, сушки та зберігання зернових та технічних культур; зберігання, ремонт та обслуговування автомобільної, тракторної техніки та іншого рухомого складу.

Зернові та технічні  культури з ланів на промисловий майданчик поставляються автосамоскидами, попередньо зважуються на ваговій. Зерно, яке має задовільну вологість та те, що не потребує очищення, може відразу вивантажуватися з автотранспорту у зерносклади.  Зернові та технічні  культури, які пройшли очистку та сушку, також автотранспортом завозяться та вивантажуються у ці зерносклади. На підприємстві обладнано чотири зерносклади №№1,2,3,4. Потужність вузла переміщення – 20 т/год. Через  склад №1 на протязі року проходить по 2000 тон зернових та технічних культур, через склад №2 – 640 т/рік, через склад №3 – 3500 т/рік, через склад №4 – 1000 т/рік.

Зернові та технічні  культури, які потребують очищення та сушки, вивантажують в завальну яму комплексу з очистки-сушки зерна (типу КЗС-50). За рік вивантажують 7140 т . Потужність вузла переміщення - 20 т/год. Далі переміщуються транспортером в завантажувальну норію на технологічну лінію.

Очистку проводять на скальператорі СКО-100. Скальператор призначений для попереднього очищення - видалення великої домішки та сміття із зерна. Він комплектується  повітряним сепаратором ВСН-130.  ВСН-130 призначений для очищення зерна від домішок, що відрізняються аеродинамічними властивостями. Вихідний продукт надходить у пневмосепаруючий канал повітряного сепаратора, де продувається висхідним потоком повітря, створюваним окремим відцентровим вентилятором. Очищений продукт виводиться з машини самопливом. Легкі домішки, захоплені повітрям, відокремлюються в осадовій камері і виводяться за допомогою шнека. Повітряний сепаратор обладнано циклоном типу ЦН-15-400х2УП.

Для зменшення вологості зернові подаються закритою норією у сушарку.

Принципова схема роботи зерносушарки ЗШ-1200 ОР: зернові та технічні культури, призначені для сушки, постачаються в накопичувач в верхній частині сушильної вежі, далі вони під дією сили тяжіння послідовно в процесі сушіння потрапляють в нижню частину сушильної вежі. Поперечно до напрямку руху продукту за допомогою вентилятора через сушильну колону подається гаряче повітря. У верхній частині всмоктується тепле повітря (відбувається сушка зерна). Просушене зерно норією подається у верхню зону охолоджувача і самопливом переміщається в нижню зону під впливом температури атмосферного повітря. В нижній частині вводиться охолоджене повітря (відбувається охолодження зерна). Висушений продукт надходить в накопичувальний бункер. Відпрацьоване повітря видаляється з сушки в атмосферу через решітки у боковій частині сушки, які знаходяться на висоті 6 м та мають розміри 2*15 метра (еквівалентний діаметр розраховано за формулою: de =4 S / П,

де S - площа поперечного перерізу труби некруглої форми,

П - повний змочений периметр труби).

Обігрів сушки проводять теплогенератором попереднього спалювання ТПГ-1000-2000 на  твердому паливі потужністю 1000 кВт. Паливо - щепа деревна.  Річна витрата щепи – 639 м3.

Після очищення та сушки зернові та технічні культури накопичуються в окремому бункері на 150 тон. По мірі накопичення вивантажуються в автотранспорт. Потужність вузла загрузки  – 60 тон/год.

Очищені та висушені зернові автотранспортом вивантажують у чотири зерносклади для тимчасового зберігання.

В майстерні виконується нескладний слюсарний ремонт. Для заточування інструменту встановлено заточувальний верстат. Для свердлення в металевих заготівках встановлено свердлильний верстат.

Для зварювання металевих деталей обладнане місце електродугового зварювання (для роботи застосовуються електроди АНО-4, витрата - 60 кг/рік).

Для обігріву побутового приміщення, яке розміщено у будинку механізаторів, обладнано   котел дров’яний ALTEP 12 кВт на твердому паливі (використовують дрова). Витрата палива – 7 тон на рік.

Ємності зберігання дизельного палива об’ємом 5 м3 кожна Дихальні клапани від резервуарів з дизельним паливом висотою 4 м, діаметром 0,04 м. Кількість цистерн 6 одиниць.

Ємності зберігання дизельного палива об’ємом 5 м3 кожна Струбцини шлангів при зливі ДП висотою 2 м, діаметром 0,04 м. Кількість цистерн 6 одиниць.

Ємність зберігання бензину А-92 об’ємом 3 м3 Дихальний клапан від резервуару з бензином марки А-92 висотою 4,0 м, діаметром 0,04 м.

Ємність зберігання бензину А-92 об’ємом 3 м3

Струбцина шлангу при зливі бензину марки А-92 висотою 2 м, діаметром 0,04 м.

Паливо роздавальна колонка ДТ Клапан заправного пістолету паливо роздавальної колонки для заправки ДП, висотою 2 м, діаметром 0,01 м.

Паливо роздавальна колонка бензину Клапан заправного пістолету паливо роздавальної  колонки висотою 2 м, діаметром 0,01 м для заправки бензином марки А-92.

Контора Для опалення приміщень  встановлено два котли  на природному газі Atron 24 потужністю 23,8 кВт кожен.  Витрата палива – 2,167 тис.м3  на рік.

Сторожка Для опалення приміщення обладнано пічью дров’яною на твердому паливі (використовують дрова). Витрата палива – 2 тон на рік.

Їдальня Для опалення приміщення встановлено котел на твердому паливі (використовують дрова). Витрата палива – 3 м3 ( 2т) на рік.

Для приготування їжі є гарячий цех. Гарячий цех обладнаний побутовою газовою піччю, над якою встановлено зонт витяжної вентиляції. Витрата природного газу – 731,6м3. На протязі року у гарячому цеху виготовляються (смажать») 1,1 тони їжі.

Мийку посуду проводять теплою водою з мийним рідким засобом типу „Gala” (річна витрата – 50 л).

На території підприємства на цей час знаходиться 33 джерела викидів, з яких до атмосферного повітря викидаються наступні забруднюючі речовини: залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану), оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, метан, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом/пил легованої сталі, недиференційований за складом пил (аерозоль), пил абразивно-металевий, пил зерновий, сірководень, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, акролеїн, бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець). Валовий викид складає: 1,66314223 т/рік. Крім того, парникові гази:   діоксиду вуглецю  -  60,63 т/рік та оксиду діазоту - 0,00842 т/рік

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця  Лист 1

| Но- мер з/п | Забруднююча речовина |  |  |  | Фактичний обсяг викидів (т/рік) | Потенційний обсяг викидів (т/рік) | Порогові значення потенційних викидів для взяття на держа- вний облік (т/рік) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код забруд- нюючої речовини |  |  | Найменування забруднюючої речовини |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " МОРІВСЬК " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 03000/10417, 2902, 10414, 10431 06000/337 04001/301 12000/410 01003/123 01104/143 11004/1301 11000/2754 05002/333 11000/2704 | Речовини у вигляді суспендова-них твердих частинок (мікрочас-тинки та волокна)/ Пил зерновий, Недиференційований за складом пил (аерозоль), Пил металевий (легуючих сталей), Пил абразивно-металевий Оксид вуглецю ### Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) Метан ### Залізо та його сполуки (у перера-хунку на залізо) Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану Акролеїн НМЛОС - Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець Сірководень НМЛОС - Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець) |  |  | 0,83802 0,4118 0,3785 0,0001 0,0003 0,00004 2,3*10-7 0,007874 0,0000222 0,01601 | 0,83802 0,4118 0,3785 0,0001 0,0003 0,00004 2,3*10-7 0,007874 0,0000222 0,01601 | 3,0 1,5 1,0 10,0 0,1 0,005 0,004 1,5 0,03 1,5 |  |
| Усього |  |  |  |  | 1,65266643 | 1,65266643 |  |  |
| Найбільш поширенні забруднюючи речовини |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 | 03000/10417, 2902, 10414, 10431 06000/337 04001/301 05002/333 |  | Речовини у вигляді суспендова-них твердих частинок (мікрочас-тинки та волокна)/ Пил зерновий, Недиференційований за складом пил (аерозоль), Пил металевий (легуючих сталей), Пил абразивно-металевий Оксид вуглецю ### Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) Сірководень |  | 0,83802 0,4118 0,3785 0,0000222 | 0,83802 0,4118 0,3785 0,0000222 |  | 3,0 1,5 1,0 0,03 |
| Усього |  |  |  |  | 1,6283422 | 1,6283422 |  |  |

Таблиця  Лист 2

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Небезпечні забруднюючи речовини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 | 01003/123 01104/143 11004/1301 |  | ### Залізо та його сполуки (у перера-хунку на залізо) Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану Акролеїн | 0,0003 0,00004 2,3*10-7 |  | 0,0003 0,00004 2,3*10-7 |  |  |  | 0,1 0,005 0,004 |
| Усього |  |  |  | 0,00034023 |  | 0,00034023 |  |  |  |  |
| Інші забруднюючи речовини присутні у викидах об`акта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 | 12000/410 11000/2754 11000/2704 | Метан НМЛОС - Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець НМЛОС - Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець) |  | 0,0001 0,007874 0,01601 | 0,0001 0,007874 0,01601 |  |  |  | 10,0 1,5 1,5 |  |
| Усього |  |  |  | 0,023984 | 0,023984 |  |  |  |  |  |
| Забруднюючи речовини, для яких нестановлені ГДК (ОБДР) в атмосферному повітрі населених місць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 | 04002/- 07002/- |  | Азоту (1) оксид (N2O) Вуглецю діоксид | 0,00007 60,6258 |  | 0,00007 60,6258 |  |  |  | 0,1 500,0 |
| Усього |  |  |  | 60,62587 |  | 60,62587 |  |  |  |  |

Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря

Оскільки на об'єкті відсутні викиди, які відводяться від декількох джерел утворення і надходять в атмосферне повітря через централізовані джерела викидів, таблиця 6.3 не заповнюється.

| Номер дже рела викиду | Джерела утворення |  | Місце відбору проб | Діаметр газоходу або А х В, мм | Параметри газопилового потоку в газоході |  |  | Забруднююча речовина |  |  | Максима-льна масова концентрація забруднюючої речовини, мг/м3 | Масова витрата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | найменування | № |  |  | витрата, на вході в ГОУ, м3/с | швидкість, м/с | темпе- ратура, 0° C | CAS № / CAS | код | наймену- вання |  | г/с | кг/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблиця 6.4. Характеристика установок очистки газів

| Номер джерела викиду | Наймену ван ня ГОУ | Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка |  |  | Сту-пень очи-щен-ня |  | Назва та тип установки очистки газу | На вході в ГОУ |  |  |  | На виході з ГОУ |  |  |  | Ступінь очищення газу, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | об'ємна витрата газопи- лового потоку, м3/с | масова концен- трація, мг/м3 | масова витра та, г/с |  | об'ємна витрата газопи- лового потоку, м3/с | масова концен- трація, мг/м3 |  | масова витрата, г/с |  |  |
|  |  | CAS № / CAS | код | Наймену- вання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  |
| 6 | Циклон ЦН-15-400х2УП | - | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиферен-ційованих за складом | 1 | Циклон ЦН-15-400х2УП |  | 0,97 | 2600,0 | 2,522 | 0,95 |  |  | 130,0 | 0,1235 |  | 95,0 |

Таблиця 6.5. Характеристика джерел залпових викидів

| Номер джерела викиду | Забруднююча речовина |  |  | Максимальна масова концентрація мг/м3 | Потужність викиду |  | Періодичність, раз/доба, місяць, рік | Тривалість викиду хвилин, годин | Річна величина залпових викидів, т/рік | Методика визначення показника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS № / CAS | код | найменування |  | г/с | кг/год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Залпові викиди відсутні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 6.6. Характеристика джерел неорганізованих викидів

| № ДВ | Найменування джерела викиду | Забруднююча речовина |  | Потужність викиду |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CAS № / CAS | найменування | г/сек | кг/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 210621 -переробка сільськогосподарської продукції. Зерносклад №1 | - | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом/Пил зерновий | 0,0817 | 0,29412 |
| 2 | 210621 -переробка сільськогосподарської продукції. Зерносклад №2 | - | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом/Пил зерновий | 0,0817 | 0,29412 |
| 3 | 210621 -переробка сільськогосподарської продукції. Зерносклад №3 | - | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом/Пил зерновий | 0,0817 | 0,29412 |
| 4 | 210621 -переробка сільськогосподарської продукції. Зерносклад №4 | - | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом/Пил зерновий | 0,0817 | 0,29412 |
| 5 | 210621 -переробка сільськогосподарської продукції. Комплекс з очистки-сушки зерна (типу КЗС-50). Завальная яма | - | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом/Пил зерновий | 0,0817 | 0,29412 |
| 9 | 210621 -переробка сільськогосподарської продукції. Комплекс з очистки-сушки зерна (типу КЗС-50). Бункер 150 т. | - | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом/Пил зерновий | 0,245 | 0,882 |
| 10 | 210620 – машинобудування (механічна обробка металу).Майстерня заточувальний верстат, свердлильний верстат | - - | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом/Пил абразивно-металевий Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом/Пил металевий (легуючих сталей) | 0,0027 0,0008 | 0,00972 0,00288 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 130326 – зварювання металу.Майстерня: Місце електродугового зварювання | 1309-37-1 1313-13-9 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) | 0,0008 0,00011 | 0,00288 0,000396 |
| 19 | 310503-станції обслуговування (уключаючи заправку автомобілів). Струбцина шлангу | - 7783-06-4 | Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець Сірководень | 0,00000159 4,5*10-9 | 0,000005724 16,2*10-9 |
| 20 | 310503-станції обслуговування (уключаючи заправку автомобілів) Струбцина шлангу | - 7783-06-4 | Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець Сірководень | 0,00000159 4,5*10-9 | 0,000005724 16,2*10-9 |
| 21 | 310503-станції обслуговування (уключаючи заправку автомобілів) Струбцина шлангу | - 7783-06-4 | Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець Сірководень | 0,00000159 4,5*10-9 | 0,000005724 16,2*10-9 |
| 22 | 310503-станції обслуговування (уключаючи заправку автомобілів) Струбцина шлангу | - 7783-06-4 | Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець Сірководень | 0,00000159 4,5*10-9 | 0,000005724 16,2*10-9 |
| 23 | 310503-станції обслуговування (уключаючи заправку автомобілів) Струбцина шлангу | - 7783-06-4 | Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець Сірководень | 0,00000159 4,5*10-9 | 0,000005724 16,2*10-9 |
| 24 | 310503-станції обслуговування (уключаючи заправку автомобілів) Струбцина шлангу | - 7783-06-4 | Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець Сірководень | 0,00000159 4,5*10-9 | 0,000005724 16,2*10-9 |
| 26 | 310503-станції обслуговування (уключаючи заправку автомобілів) Струбцина шлангу | 8032-32-4 | Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець) | 0,000014 | 0,0000504 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 310503-станції обслуговування (уключаючи заправку автомобілів) Клапан заправного пістолета | - 7783-06-4 | Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець Сірководень | 0,02349 0,000066 | 0,084564 0,0002376 |
| 28 | 310503-станції обслуговування (уключаючи заправку автомобілів) Клапан заправного пістолета | 8032-32-4 | Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець) | 0,0282267 | 0,10161612 |

Таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 03000 06000 04001 12000 01003 01104 11004 11000 05002 11000 | Речовини у вигляді суспендова-них твердих частинок (мікрочас-тинки та волокна)/ Пил зерновий, Недиференційований за складом пил (аерозоль), Пил металевий (легуючих сталей), Пил абразивно-металевий Оксид вуглецю ### Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) Метан ### Залізо та його сполуки (у перера-хунку на залізо) Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану Акролеїн НМЛОС - Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець Сірководень НМЛОС - Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець) | 0,838 0,412 0,379 0,000 0,000 0,000 0,000 0,008 0,000 0,016 |

Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Зернообробка  код – 210621

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)/ Пил зерновий | 0,067 |
| Усього: |  | 0,067 |

Зберігання диз.палива, заправка техніки , код – 310503

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 11000 11000 | НМЛОС-Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець Сірководень | 0,005 0,000 |
| Усього: |  | 0,005 |

Установки для спалювання < 50 мВт (Зерносушарка MECMAR 45/370 F- Пальник RS250), код 210609

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 06000 04001 03000 05001 12000 | Оксид вуглецю Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту Речовини у вигляді суспендова-них твердих частинок недиферен-ційованих за складом/ Пил зерновий, Недиференційований за складом пил (аерозоль) Сірки діоксид Метан | 0,014 0,070 0,068 0,047 0,003 |
| Усього: |  | 0,202 |

Зберігання диз.палива, заправка техніки , код – 310503

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 11000 11000 | НМЛОС-Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець Сірководень | 0,005 0,000 |
| Усього: |  | 0,005 |

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

Номер джерела викиду на карті-схемі___________________________________

Місце розташування джерела викиду___________________________________

Максимальна витрата викиду, куб.м/с___________________________________

Висота викиду, м ____________________________________________________

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично- допустимий викид, відпо- відно до законодавства, мг/куб.м | Затверджений гранично- допустимий викид |  | Термін досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мг/куб.м | г/с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пропозицій, що до дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, немає, так як джерела на майданчику ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОРІВСЬК», на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування відсутні |  |  |  |  |

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номер джерела викидів на карті-схемі: № 6 – труба. Сепаратор ВСН-130. Комплекс з очистки-сушки зерна (типу КЗС-50)

Таблиця   1

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично- допустимий викид, відпо- відно до законодавства, мг/куб.м |  | Затверджений гранично- допустимий викид, г/с | Термін досягнення затвердженого Значення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційо-ваних за складом |  | 150 | 150 |  | З дати отримання дозволу |

Номер джерела викидів на карті-схемі: № 8 – труба.  Теплогенератор попереднього спалювання ТПГ-1000-2000 на  твердому паливі потужністю 1000 кВт. Комплекс з очистки-сушки зерна (типу КЗС-50)

Таблиця   2

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційо-ваних за складом | 150 | 150 |  | З дати отримання дозволу |

Для речовин на які не встановлені нормативи ГДВ відповідно до законодавства  встановлюються наступні величини масової витрати, г/с

Оксид вуглецю – 0,5781 г/с;

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,05166 г/с;

Номер джерела викидів на карті-схемі: № 12 – труба. котел дров’яний ALTEP 12 кВт на твердому паливі. Будинок механізаторів

Таблиця   3

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційо-ваних за складом | 150 | 150 |  | З дати отримання дозволу |

Для речовин на які не встановлені нормативи ГДВ відповідно до законодавства  встановлюються наступні величини масової витрати, г/с

Оксид вуглецю – 0,0022 г/с;

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,0019 г/с;

Номера джерел викидів на карті-схемі: №№ - 13-18. Дихальні клапани. Ємності зберігання ДП № 1-6

Таблиця   4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Відсутні речовини на які встановлені гранично допустимі нормативи відповідно до законодавства |  |  |  |

Для речовин на які не встановлені нормативи ГДВ відповідно до законодавства, для кожного джерела викиду, встановлюються наступні величини масової витрати, г/с

Сірководень – 2,2*10-8 г/с;

Номер джерела викидів на карті-схемі: № 29 – труба. Котел на природному газі Atron 24 потужністю 23,8 кВт. Котора

Таблиця   5

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Відсутні речовини на які встановлені гранично допустимі нормативи відповідно до законодавства |  |  |  |

Для речовин на які не встановлені нормативи ГДВ відповідно до законодавства  встановлюються наступні величини масової витрати, г/с

Оксид вуглецю – 0,00035 г/с;

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,0007 г/с;

Номер джерела викидів на карті-схемі: № 31 – труба. Піч дров’яна. Сторожка

Таблиця   6

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційо-ваних за складом | 150 | 150 |  | З дати отримання дозволу |

Для речовин на які не встановлені нормативи ГДВ відповідно до законодавства  встановлюються наступні величини масової витрати, г/с

Оксид вуглецю – 0,0009 г/с;

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,001 г/с;

Номер джерела викидів на карті-схемі: № 32 – труба. Піч дров’яна. Їдальня

Таблиця   7

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційо-ваних за складом | 150 | 150 |  | З дати отримання дозволу |

Для речовин на які не встановлені нормативи ГДВ відповідно до законодавства  встановлюються наступні величини масової витрати, г/с

Оксид вуглецю – 0,001 г/с;

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,0014 г/с;

Номер джерела викидів на карті-схемі: № 33 – труба. Газова плита. Гарячий цех. Їдальня

Таблиця   9

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Відсутні речовини на які встановлені гранично допустимі нормативи відповідно до законодавства |  |  |  |

Для речовин на які не встановлені нормативи ГДВ відповідно до законодавства  встановлюються наступні величини масової витрати, г/с

Оксид вуглецю – 0,00018 г/с;

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,0004 г/с;

Акролеїн – 6,4*10-8 г/с;

Також на джерелах товариства здійснюються викиди речовин, на які не встановлено граничнодопустимий викид, оскільки вони  відсутні в переліку речовин, на які законодавством встановлюється норматив ГДВ:

- №№ 13-18 – НМЛОС - Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець;

- № 25 – НМЛОС - Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець);

Для викидів метану, що надходить в атмосферне повітря від спалювальних установок (теплосилових установок, що спалюють органічне паливо, і виробляють теплову (електричну) енергію), викиди не регулюються

Джерела №№ 1-5,7,9-11,19-24,26-28 – неорганізовані, регулювання викидів з цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог, викладених в розділі Умови 1.

### Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викид:

Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (у тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку, неорганізованих джерел викидів)

До викидів забруднюючих речовин

Для кожного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферне повітря не повинні перевищуватися граничнодопустимі рівні. Інших викидів в атмосферне повітря, що чинять суттєвий вплив на навколишнє природне середовище, не повинно бути.

Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:

У випадку газів (окрім продуктів спалювання):

Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).

У випадку газоподібних продуктів спалювання:

Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; 6% кисню для твердого палива.

До технологічного процесу

Не повинна змінюватися технологія виробництва.

Технологія виробництва повинна передбачати:

- максимально можливу герметизацію обладнання, що пов'язане з виділенням у повітряне середовище виробничих приміщень шкідливих речовин;

- запобігання забрудненню атмосферного повітря за межами санітарно-захисної зони понад встановлених нормативів ГДК;

- додержання граничнодопустимого рівня дії шкідливих виробничих факторів.

Необхідно забезпечити контроль за точним дотриманням технологічних регламентів виробництва підприємства.

Забороняється робота обладнання на форсованому режимі.

Необхідно здійснювати контроль за роботою контрольно-вимірювальних приладів систем управління технологічними процесами.

Суворе дотримання технологічних інструкцій ведення процесу.

Сировина, що використовується на підприємстві, повинна відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів.

Використовувати тільки ту сировину, що передбачено техрегламентом та сировинною базою.

До обладнання та споруд

Усе обладнання, що використовується на підприємстві, повинно бути сертифіковане на використання його в Україні.

Необхідно чітко дотримуватися вимог технічної документації (паспорту) відносно параметрів роботи технологічного обладнання.

Повинна бути забезпечена технічно та технологічно можлива герметизація технологічного устаткування та газохідних систем.

Приміщення й склади закритого типу повинні мати вентиляцію, що забезпечує розбавлення шкідливих домішок у повітря до ГДК і нижче.

До очистки газопилового потоку

Джерело № 6      Циклон ЦН-15-400х2УП    КПД очистки становить 95%    Пил зерновий

Установки очищення газу повинні працювати надійно, безперебійно і з показниками, що відповідають проектним. Необхідно здійснювати перевірку відповідності фактичних параметрів роботи установки очищення газу проектним не менше 1 разу на рік, а також після капітального ремонту або реконструкції установки. Результати перевірки оформлюються актом і заносяться в паспорт установки. У випадку невідповідності параметрів роботи установки проектним необхідно вжити заходи для наладки установки, її реконструкції або заміни. Установки очищення газу повинні бути оснащені пилозбірними бункерами із справними затворами. Корпус пилоочисного апарату повинен бути цілий і справний, не мати вм'ятин, пробоїн та інших пошкоджень. Фланцеві з'єднання устаткування ГОУ повинні мати прокладки, щільно прилеглі до поверхні фланців і не виступаючі всередину апаратів та повітроводів; м'які вставки між вентиляційними агрегатами і газоходами повинні бути справні, без поривів, надійно закріплені штатними бандажами. Необхідно контролювати технічний стан вентиляційного та пиловловлюючого устаткування, укриттів і огорож частин, що обертаються, не допускати попадання всередину вентиляційної установки сторонніх предметів і матеріалів; при виявленні дефектів і збоїв в роботі устаткування негайно вживати заходів по відновленню справності устаткування. Необхідно спостерігати за збереженням герметичності установки очищення газу, не допускати наднормативних витоків і підсосів газоповітряної суміші. Рівень уловленого пилу в бункерах не повинен перевищувати встановленого технічною документацією рівня; злежування і цементація пилу на стінках пилоочисного апарату і бункера не допускається. Необхідно підтримувати оптимальний режим роботи установки очищення газу відповідно до вимог інструкції з експлуатації і обслуговуванню.

До неорганізованих джерел викидів (№№1-5,7,9-11,19-24,26-28)

Відповідальний повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті проводились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

Концентрація забруднюючих речовин, що викидаються неорганізованими джерелами викидів, на робочих місцях працівників не повинна перевищувати санітарні норми, встановлені законодавством.

По усім неорганізованим джерелам викидів не повинно бути перевищено кількість та потужність використовуваного устаткування та технічних засобів.

Не повинно бути перевищено кількість використовуваної сировини, що призводить до утворення та викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Місце стоянки автотранспорту повинно мати тверде покриття.

Умова 2. До виробничого контролю:

Гранично допустимі викиди в атмосферу в рамках дозволу повинні тлумачитися наступним чином:

Періодичний моніторинг:

(а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отриманні при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

(б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

(в) Гранично допустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів.

(г) Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

Відповідальний повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ до точок відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря. Забезпечити здійснення інструментального контролю встановлених гранично допустимих викидів відповідно вимог Дозволу.

Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Суб'єкт господарювання повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Державну екологічну інспекцію у Чернігівській області (Держекоінспекцію), після того, як відбувається щось з наступного:

- будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;

- будь-яка аварія, що може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. В повідомлені вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося, та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій необхідно негайно приступити до проведення заходів по ліквідації аварії та терміново повідомити про це відповідні служби.

Суб'єкт господарювання повинен перевіряти і переглядати, за необхідності, свою готовність до аварійних ситуацій та встановлені схеми реагування, особливо після того, як мали місце нещасні випадки або аварійні ситуації.

Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися в Держекоінспекцію щорічно.

Умова 4. Інші умови.

Система управління охороною навколишнього природного середовища

Оператор повинен ввести в дію та підтримувати в дії Систему управління охороною навколишнього середовища, яка відповідає потребам Дозволу на викиди.

В даній системі повинні враховуватись всі виробничі операції та розглядатись всі практично можливі варіанти для використання більш чистих технологій, виробничих процесів для мінімізації викидів.

Інформування та підготовка персоналу

Суб'єкт господарювання повинен ввести в дію і підтримувати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря.

Повинна вестися відповідна документація про підготовку персоналу.

Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен мати необхідну кваліфікацію (володіти спеціальними знаннями, мати відповідну освіту та досвід роботи).

План природоохоронних заходів

Суб'єкт господарювання повинен підготувати план природоохоронних заходів. Даний план повинен передбачати календарні строки.

Суб'єкт господарювання повинен надавати до Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації звіт щодо виконання Плану природоохоронних заходів та цільові показники щорічно до 20 січня року, наступного за звітним.

Обов’язки

Суб'єкт господарювання повинен забезпечити, щоб особа, відповідальна за природоохоронну діяльність на підприємстві, була доступна на об’єкті в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність.

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених

нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди із зазначенням джерел викидів, періодичності вимірювання, методик виконання вимірювань, місця відбору проб.

| # Номер джерела викидів | # Найменування забруднюючої речовини | # Затверджений гранично допустимий викид, мг/ м-3 | # Періодичність вимірювання | # Методика виконання вимірювань | # Місце відбору проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 |
| 6,8,12,31,32 | Речовини у вигляді суспендованих твердих речовин | 150 | # 1 раз на рік | МВВ № 081/12-0161-05 | газохід |

Таблиця. Заходи щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування.

Заходи не встановлені

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Повне найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОРІВСЬК»

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВ «МОРІВСЬК».

Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ:  37864808

Місцезнаходження юридичної особи: 17020, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Максим, вул. Чернігівська, 66, тел. 098-049-6728, 3367906@ukr.net

Назва об’єкта / промислового майданчика: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОРІВСЬК»

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 17020, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Максим, вул. Чернігівська, 66, тел. 098-049-6728, 3367906@ukr.net

Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту, яке відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля: Діяльність об’єкту оцінці впливу на довкілля не підлягає згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): ТОВ «МОРІВСЬК» спеціалізується на збиранні зернових культур з полів, включаючи: відвантаження, тимчасове зберігання зернових культур для подальшої реалізації. Об’єкт розташовано на одному майданчику.

Структура об’єкту складається з: зерносклади №№1-4, комплекс з очистки-сушки зерна типу КЗС-50, майстерня, будинок механізаторів, вагова, їдальня, контора, опалювальні котлина твердому газовому паливі, заправка з ємностями зберігання дизпалива, бензину та ПРК.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: На території підприємства на цей час знаходиться 33 джерела викидів, з яких до атмосферного повітря викидаються наступні забруднюючі речовини: залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану), оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, метан, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом/пил легованої сталі, недиференційований за складом пил (аерозоль), пил абразивно-металевий, пил зерновий, сірководень, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, акролеїн, бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець). Валовий викид складає: 1,66314223 т/рік. Крім того, парникові гази:   діоксиду вуглецю  -  60,63 т/рік та оксиду діазоту - 0,00842 т/рік

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: Відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №448 від 27.06.2023 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розроблялися.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: Фактичні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел ТОВ «МОРІВСЬК» не перевищують нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Визначені потужності викидів відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 та забезпечують дотримання нормативів ГДК та гігієнічних нормативів на межах СЗЗ та житлової зони по усіх інгредієнтах, які присутні у викидах ТОВ «МОРІВСЬК». Відповідно до цього природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не розроблялися.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Викиди не перевищують затвердженні граничнодопустимі нормативи, а викиди забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення до ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 7,  електронна пошта: post@regadm.gov.ua