ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Повне та скорочене найменування субʼєкта господарювання – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України – 05581898.

Місцезнаходження субʼєкта господарюванняя, контактний номер телефону, адреса електронної пошти – 36014, Полтавська обл., м. Полтава, площа Павленківська, 24; т. +38 0532 50 34 00, e-mail: di.kovalenko@kernel.ua.

Місцезнаходження об'єкта / промислового майданчика – 16506, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с.Бахмач, вул.Урожайна, 41А.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля. Згідно вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність обʼєкт не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування обʼєкта.

Линовицька дільниця ПРАТ «Полтавське ХПП» призначена для приймання, первинної обробки і зберігання і відвантаження зернових культур. Річний обсяг зернових культур 115000 тонн, одночасне зберігання зернових становить 63000 тонн.

Таблиця 13.1. Перелік видів продукції, що випускається на обʼєкті/промисловому майданчику, у тому числі продукції переділів, що використовується у власному виробництві.

| Порядковий номер | Вид продукції | Річний випуск |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Зернові культури | 115000 т |

На елеваторі здійснюються всі маніпуляції, які націлені на забезпечення збереження зернових і поліпшення якісних показників.

Усі задіяні машини забезпечують проведення таких робіт, як:

- прийом;

- очищення, сушіння;

- зберігання;

- переміщення всередині комплексу;

- відпуск (до призначених пунктів за допомогою автомобільного та залізничного транспорту.

До складу підприємства входить:

- основне виробництво:

  - зерноочисний комплекс (зерноочисні апарати: сепаратор «ЛУЧ» ЗСО-200, сепаратор «ЛУЧ» ЗСО-150 (2 од.), скальператор СКБЗ-100, сепаратор «ЛУЧ» ЗСО-75);

  - зерносушильний комплекс (зерносушарка Stela MDB-XN 3/15SU, Stela GDB-XN 1/10R)

  - складське господарство (зерносклади амбарного типу – 4 од., силоси зберігання зерна – 16 од., навіс зберігання зерна);

  - вузол вивантаження зерна в залізничні вагони.

- допоміжне виробництво:

  - вагова;

  - лабораторія;

  - паливо-заправний пункт (ПЗП);

  - аварійні джерела виробництва електрики.

- адміністративно-побутовий корпус.

Виробничою схемою підприємства передбачено розміщення технологічного обладнання так, щоб забезпечити безперервне виконання операцій із зерном та їх доцільну черговість, звести до мінімуму транспортні операції та вантажно-розвантажувальні роботи із зерном, виключити можливість змішування різнорідних партій зерна.

Зернові на підприємство надходять автотранспортом від перевірених постачальників згідно укладених договорів. Відбір проб здійснюється автоматично при заїзді та виїзді транспорту на елеваторний комплекс. Зважування партій зернових здійснюється на автовагах.

Власною лабораторією контролюються необхідні показники зерна, встановлюється його класність відповідно до діючих ДСТУ.

У разі засміченості зернових вони надходять на очистку, якщо зерно вологе – на сушіння. Операції можна здійснювати і паралельно: гнучкість схеми позначається на можливості перебудови маршрутів та у здатності одночасно проводити кілька операцій з мінімальною кількістю обладнання.

На об’єкті діють дві лінії доробки зерна:

- на базі зерносушарки Stela MDB-XN 3/15SU;

- на базі зерносушарки Stela GDB-XN 1/10R.

Лінія на базі зерносушарки Stela MDB-XN 3/15SU.

Зерно на лінію доставляється самоскидами і розвантажується безпосередньо до завальної ями.

В процесі приймання зерна в повітря робочої зони виділяєься пил, який вловлюється системою аспірації АС-4 і, після очищенні в циклоні ЦОЛ-15, викидається в атмосферу. З бункеру завальної ями підземними скребковими ланцюговими транспортерами зерно транспортується до норії, якою піднімається для попереднього очищення в сепараторі «ЛУЧ» ЗСО-200 №1. Зерноочисна машина «ЛУЧ» ЗСО складається з повітряного і ситового сепараторів. Вхідний продукт, який надходить в машину через приймальний патрубок, подається в пневмосепаратуючий канал повітряного сепаратора, де продувається вхідним потоком повітря, створюваним окремим відцентровим вентилятором. Легкі домішки, що відрізняються аеродинамічними властивостями, захоплюються повітрям, відокремлюються в осадовій камері і виводяться за допомогою шнека. Запилене повітря первинної пневмосепарацїї системою аспірації АС-1 поступає на циклон ЦОЛ-12, очищається і викидається в атмосферне повітря. Очищений продукт виводиться з пневмосепаруючого каналу самопливом в ситовий п’ятисекційний барабан діаметром 1260 мм, де відбувається його очищення від домішок, що відрізняються за розмірами. Отримані фракції очищеного зерна і домішок окремо виводяться з машини через випускні патрубки. Очищення сит проводиться за допомогою щіток. Зерновідходи (легкі домішки з осадочної камери пневмосепаратора, крупні домішки, подрібнене зерно) через випускні патрубки сепаратора виводяться на транспортери (спільні для всіх сепараторів комплексу) для транспортування в силоси відходів, з яких через продуктопроводи вивантажуються на автотранспорт. Після попереднього очищення в сепараторі «ЛУЧ» ЗСО-200 №1 зерно через випускні патрубки транспортером подається в силоси 500 т з конусним дном, які використовуються як буферні ємності для забезпечення безперебійної роботи зерносушарки Stela MDB-XN 3/15SU. При прийманні зерна, яке не потребує попереднього очищення, потік зерна обходить сепаратор «Луч№ ЗСО-200 і направляється на транспортер подачі зерна в силосні бункери вологого зерна. До сушарки з силосів вологе зерно подається ланцюговим транспортером до норії, якою піднімається на верхній ланцюговий транспортер сушарки в надсушильний бункер.

Сушіння зернових культур здійснюється в зерносушарці Stela MDB-XN 3/15SU. Зерносушарка Stela MDB-XN 3/15SU складається з трьох суміжних камер у вигляді вертикальних шахт: камера гарячого теплоносія, камера сушильна, камера відпрацьованого теплоносія. Теплоносієм є суміш толочних газів з атмосферним повітрям. Свіже повітря всмоктується в нижній частині сушильної установки, нагрівається площинним газовим пальником і проходить через нижні секції сушарки, так звану зону сухого продукту, разом з нагрітим повітрям із зони охолодження. Ще порівняно гаряче відпрацьоване повітря з цієї зони, проходить в верхню частину сушильної установки за допомогою осьового вентилятора і знову змішується із зовнішнім повітрям, нагрітим другий газовим пальником. Це гаряче повітря спочатку проходить через зону сушарки, де знаходиться вологни продукт, перш ніж він знову виводитися назовні, як відпрацьоване повітря за допомогою другого вентилятора. Температура повітря в нижній і верхній сушильних зонах налаштовується незалежно. Висушене зерно норією Н3 піднімається для первинного очищення в сепараторах «ЛУЧ» ЗСО-150. Сепаратор «ЛУЧ» ЗСО-150 має таку ж конструкцію, що і «ЛУЧ» ЗСО-200, але ситовий барабан має чотири секції і номінальна продуктивність сепаратора «ЛУЧ» ЗСО-150 нижча. Сепаратори мають розімкнений цикл повітря – пневмосепаруючий канал аспірується з очищенням в циклоні. Сепаратори «ЛУЧ» ЗСО-150 №2 та «ЛУЧ» ЗСО-150 №3 працюють паралельно. Очищене в циклонах ЦОЛ-4,5 повітря викидається в атмосферу, вловлені домішки направляються до бункеру відходів. Після сепараторів №2 та №3 зерно піднімається норією Н4 на верхні транспортери зерна для транспортування до силосів з конусним днищем на охолодження або на пункти відвантаження або до норії Н6 для підняття на транспортери до силосів зберігання на 2000 т та 5000 т.

З силосів зберігання зерно нижніми транспортерами подається до норії Н7, якою продукт піднімається на транспортери до пунктів відвантаження на залізницю або в автотранспорт, або, при необхідності, для вторинного очищення в сепараторах «ЛУЧ» ЗСО-150 №2 та «ЛУЧ» ЗСО-150 №3, а вже потім до пунктів відвантаження.

При відвантаженні зерна в залізничні вагони або в автотранспорт через зернопроводи з силосів на пунктах відвантаження, зерно переміщується відкритим струменем і в атмосферу неорганізовано викидаються речовини у вигляді суспендованих твердих частинок. Вивантаження відходів з бункерів відходів зерноочисної робочої башти в атмосферу неорганізовано викидаються речовини у вигляді суспендованих твердих частинок.

Лінія на базі зерносушарки Stela GDB-XN 1/1 OR.

На лінію зерно подається самоскидами до завальної ями під навісом або транспортером з лінії сушарки Stela MDB-XN 3/15SU до норії Н1. При вивантаженні зерна до завальної ями в атмосферу неорганізовано викидаються речовини у вигляді суспендованих твердих частинок. З завальної ями транспортером зерно подається до норії, якою продукт піднімається для подачі на попереднє очищення в барабанному скальператорі СКБЗ 100. Принцип роботи скальператору полягає в послідовному очищення зерна від грубих, великих сторонніх домішок, соломи і стебел. Вхідна зернова суміш надходить рівномірно через приймальний патрубок по лотку всередину приймальні частини решітчатого циліндру. Проходячи через отвір, очищене від домішок зерно по випускного патрубка, освіченій нижніми похилими стінками корпусу, виводиться з машини і подається на подальшу переробку. Грубі домішки поступово переходячи до відкритої частини решетного циліндра, звільняються від застряглих в них зерен і скидаються шнеком в випускний патрубок для відходів. На верхній частині циліндру встановлено вентилятор, який витягує з скальператора легкі домішки. Після очищення в циклоні ЦОЛ-6 аспіроване повітря викидається в атмосферу. Відходи скальператору вивантажуються по трубопроводу в причеп. Після попереднього очищення зерно норією піднімається для завантаженім силосу забезпечення роботи сушарки Stela GDB-XN 1/10R. При прийманні зерна, яке не потребує попереднього очищення, потік зерна обходить скальператор і по зернопроводу направляється до норії завантаження буферної ємності. Продукт, призначений для сушіння, постачається в накопичувач зверху сушильної башти норією. Під дією сили тяжіння зернові культури послідовно в процесі сушіння потрапляють в нижню частину. Поперечно до напрямку руху продукту за допомогою вентилятора через сушильну колону всмоктується повітря. У верхній частині всмоктується тепле повітря (відбувається сушіння зерна), в нижній частині вводитися охолоджене повітря (відбувається охолодження зерна). Повітря нагрівається площинним газовим пальником. Крім того, використовується не тільки відпрацьований повітря, що надходить із зони охолодження, але і відпрацьоване повітря (а отже енергія в ньому) з нижніх сушильних секцій за допомогою окремого вентилятора рециркуляції направляються повторно. Рециркуляція повітря блокується під час вивантаження продукту за допомогою пневматичного клапана рециркуляції повітря. Вологе відпрацьоване повітря відводиться за межі сушки назовні. Відпрацьоване повітря, насичене пилом всмоктується за допомогою радіального вентилятора і очищається в відцентровому сепараторі. Висушений продукт норією піднімається для подачі продукту на очищення в сепараторі «ЛУЧ» ЗСО-75 або на повторне сушіння. Зерноочисна машина «ЛУЧ» ЗСО складається з повітряного і барабанного ситового сепараторів. Вхідний продукт, який надходить в машину через приймальний патрубок, подається в пневмосепаратуючий канал повітряного сепаратора, де продувається вхідним потоком повітря, створюваним окремим відцентровим вентилятором. Легкі домышки, що відрізняються аеродинамічними властивостями, захоплюються повітрям, відокремлюються в осадовій камері і виводяться за допомогою шнека. Запилене повітря первинної пневмосепарації системою аспірації поступає на батарейний циклон, очищається і викидається в атмосферне повітря. Очищений продукт виводиться з пневмосепаруючого каналу самопливом в ситовий чотирисекційний барабан діаметром 900 мм, де відбувається його очищення від домішок, що відрізняються за розмірами. Отримані фракції очищеного зерна і домішок окремо виводяться з машини через випускні патрубки. Очищення сит проводиться за допомогою щіток. Легкі домішки з осадочної камери пневмосепаратора, крупні домішки та подрібнене зерно через випускні патрубки сепаратора виводяться в бункер, з якого через трубопровід вивантажуються на автотранспорт. Зерно після очищення в сепараторі самопливом по зернопроводу подається на транспортер для завантаження підлогових складів або в силос готового продукту, звідки норією піднімається для завантаження в автотранспорт.

При відвантаженні зерна в автотранспорт через зернопровід норії зерно переміщується відкритим струменем і в атмосферу неорганізовано викидаються речовини у вигляді суспендованих твердих частинок. Вивантаження відходів в автотранспорт з бункеру відходів сепаратора «ЛУЧ» ЗСО-75, на причеп зі скальператора СКБЗ 100 в атмосферу неорганізовано викидаються речовини у вигляді суспендованих твердих частинок.

Для опалювання приміщень в холодний період року працюють твердопаливні котли VERNER AOTB-V45 (2 од.) та котел Marten. Під час спалювання палива (дрова) до атмосферного повітря викидаються: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, оксид вуглецю, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), а також парникові гази: вуглецю діоксид, азоту (1) оксид [N2O] та метан.

Для забезпечення електрикою виробництва у разі аварійного відключення від місцевих електромереж встановлено дві дизельні електростанції FOGO FDG500S та Carod CTI-440 LI 437 кВА, а також бензогенератор FG 6500.

Дрібний ремонт устаткування здійснюється зварювальним апаратом.

Зберігання дизельного палива, яке використовується для заправки дизельних електростанцій та тепловозу, здійснюється в ємності (V = 3 м3). Видача палива здійснюється через паливний пістолет.

Територія елеватору огороджена по периметру бетонним забором висотою 2 м. Автотранспортні зв’язки по території здійснюються по сформованій дорожній мережі з твердим покриттям. Передбачена можливість під’їзду пожежних машин до виробничих та побутових споруд.

Потужність та продуктивність технологічного устаткування підприємства наведено в таблиці.

Потужність та продуктивність технологічного устаткування

| Найменування устаткування | Кіль-кість | Проектна виробнича потужність/ продуктивність | Фактична виробнича потужність/ продуктивність | Режим роботи устаткування, год/рік | Баланс часу роботи устаткування (час роботи / час простою) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерносушарка Stela MDB-XN 3/15SU | 1 | до 150 т/год. | до 150 т/год. | Сезонний | 2535 / 6225 |
| Зерносушарка Stela GDB-XN 1/10-R | 1 | До 62,5 т/год. | До 62,5 т/год. | Сезонний | 1325 / 7435 |
| Сепаратор «ЛУЧ» ЗСО-200 | 1 | 200 т/год. | 200 т/год. | Періодичний | 290 / 8470 |
| Сепаратор «ЛУЧ» ЗСО-150 | 2 | 150 т/год. | 150 т/год. | Періодичний | 290 / 8470 |
| Скальператор СКБЗ-100 | 1 | 100 т/год. | 100 т/год. | Періодичний | 1150 / 7610 |
| Сепаратор «ЛУЧ» ЗСО-75 | 1 | 75 т/год. | 75 т/год. | Періодичний | 1540 / 7220 |
| Котел АОТВ V-45 | 2 | 45 кВт | 38,3 кВт | Сезонний | 4320/ /4440 |
| Котел Мартен | 1 | 17 кВт | 14,5 кВт | Сезонний | 4320 / 4440 |
| Дизельна електростанція FOGO FDG500S | 1 | 330 кВА | 300 кВА | Аварійний | 70 / 8690 |
| Дизельна електростанція Carod CTI-440 LI 437 кВА | 1 | 437 кВА | 400 кВА | Аварійний | 30 / 8730 |
| Бензогенератор FG 6500 | 1 | 6,5 кВт | 6,5 кВт | Аварійний | 250 / 8510 |
| Резервуар зберігання ДП | 1 | 3 м3 | 3 м3 | Постійний | 8760 / 0 |

Терміни введення в експлуатацію технологічного устаткування, нормативний строк його амортизації, дата проведення останньої реконструкції або модернізації технологічного устаткування, зміни показників продуктивності устаткування внаслідок реконструкції у порівнянні з проєктними показниками наведено в таблиці.

| Найменування устаткування | Кіль-кість | Дата введення в експлуатацію | Нормативний строк амортизації | Дата проведення реконструкції / модернізації | Зміни показників |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерносушарка Stela MDB-XN 3/15SU | 1 | 2015 | 10 років | Не проводилася | - |
| Зерносушарка Stela GDB-XN 1/10-R | 1 | 2015 | 10 років | Не проводилася | - |
| Сепаратор «ЛУЧ» ЗСО-200 | 1 | 2015 | 10 років | Не проводилася | - |
| Сепаратор «ЛУЧ» ЗСО-150 | 2 | 2015 | 10 років | Не проводилася | - |
| Скальператор СКБЗ-100 | 1 | 2015 | 5 років | Не проводилася | - |
| Сепаратор «ЛУЧ» ЗСО-75 | 1 | 2015 | 5 років | Не проводилася | - |
| Котел АОТВ V-45 | 2 | 2015 | 5 років | Не проводилася | - |
| Котел Мартен | 1 | 2015 | 5 років | Не проводилася | - |
| Дизельна електростанція FOGO FDG500S | 1 | 2025 | 5 років | Не проводилася | - |
| Дизельна електростанція Carod CTI-440 LI 437 кВА | 1 | 2025 | 5 років | Не проводилася | - |
| Бензогенератор FG 6500 | 1 | 2025 | 5 років | Не проводилася | - |

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Таблиця 13.2. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

| № з/п | Забруднююча речовина |  | Фактичний обсяг викидів (т/рік) | Потенційний обсяг викидів (т/рік) | Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | найменування |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Усього для обʼєкта / промислового майданчика |  |  | 15,5167 | 15,5167 |  |
| Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин |  |  |  |  |  |
| 1 | 03000/ 10417, 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) (пил зерновий, недиференційований за складом пил (аерозоль)) | 11,2297 | 11,2297 | 3,0 |
| 2 | 04001/ 10102-44-0 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2] | 2,9145 | 2,9145 | 1,0 |
| 3 | 05001/ 7446-09-5 | Сірки діоксид | 0,0172 | 0,0172 | 1,5 |
| 4 | 06000/ 630-08-0 | Оксид вуглецю | 1,1317 | 1,1317 | 1,5 |
| Усього |  |  | 15,2931 | 15,2931 |  |
| Перелік небезпечних забруднюючих речовин |  |  |  |  |  |
| 1 | 01003/ 1309-37-1 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,0005 | 0,0005 | 0,1 |
| 2 | 01104/ 1313-13-9 | Манган та його сполуки у перерахунку на діоксид мангану | 0,00005 | 0,00005 | 0,005 |
| Усього |  |  | 0,00055 | 0,00055 |  |
| Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами обʼєкта / промислового майданчика |  |  |  |  |  |
| 1 | 11000/ 2754 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) (вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець) | 0,039 | 0,039 | 1,5 |
| 2 | 12000/ 74-82-8 | Метан | 0,0631 | 0,0631 | 10 |
| 3 | -/ 7631-86-9 | Кремнію діоксид аморфний | 0,0001 | 0,0001 | - |
| 4 | -/ 13463-67-7 | Титану діоксид | 0,00004 | 0,00004 | - |
| Усього |  |  | 0,1022 | 0,1022 |  |
| Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених міст |  |  |  |  |  |
| 1 | 04002/ - | Азоту (1) оксид [N2O] | 0,1208 | 0,1208 | 0,1 |
| 2 | 07000/ - | Вуглецю діоксид | 3378,1991 | 3378,1991 | 500 |
| Усього |  |  | 3378,3199 | 3378,3199 | - |

Таблиця 13.3. Характеристика установок очистки газу

| № джерела викиду | Найменування ГОУ | Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка |  |  | Ступень очищен-ня | Назва та тип установки очистки газу | На вході ГОУ |  |  | На виході з ГОУ |  |  | Ступінь очищення газу, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CAS №/ CAS | код | найменування |  |  | обʼємна витрата газопилового потоку, м3/с | масова концентрація, мг/м3 | масова витрата, г/с | обʼємна витрата газопилового потоку, м3/с | масова концентрація, мг/м3 | масова витрата, г/с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Циклон | - | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиферен-ційованих за складом | 1 | ЦОЛ-15 | 3,529 | 1330,36 | 4,69484 | 3,535 | 37,25 | 0,131679 | 97,2 |
| 2 | Циклон | - | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиферен-ційованих за складом | 1 | ЦОЛ-12 | 2,643 | 1036,81 | 2,740289 | 2,641 | 48,73 | 0,128696 | 95,3 |
| 3 | Циклон | - | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиферен-ційованих за складом | 1 | ЦОЛ-4,5 | 0,868 | 751,69 | 0,652467 | 0,860 | 62,39 | 0,053655 | 91,7 |
| 4 | Циклон | - | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиферен-ційованих за складом | 1 | ЦОЛ-4,5 | 0,920 | 828,0 | 0,76176 | 0,918 | 57,96 | 0,053207 | 93 |
| 35 | Циклон | - | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиферен-ційованих за складом | 1 | ЦОЛ-6 | 1,332 | 1266,14 | 1,686498 | 1,326 | 72,17 | 0,095697 | 94,3 |
| 39 | Циклон | - | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиферен-ційованих за складом | 1 | 4БЦШ-450 | 1,501 | 708,16 | 1,062948 | 1,482 | 72,94 | 0,108097 | 89,7 |

Таблиця 13.4. Дані потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від обʼєкта / промислового майданчика

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 00000 | Усього для обʼєкта / промислового майданчика | 15,517 |
| 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,001 |
| 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) | 0,000 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 11,230 |
| 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2] | 2,915 |
| 04002 | Азоту (1) оксид [N2O] | 0,121 |
| 05001 | Сірки діоксид | 0,017 |
| 06000 | Оксид вуглецю | 1,132 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 0,039 |
| 12000 | Метан | 0,063 |
| 07000 | Вуглецю діоксид | 3378,199 |
| - | Кремнію діоксид аморфний | 0,000 |
| - | Титану діоксид | 0,000 |

Таблиця 13.5. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

| Процеси спалювання в малих установках |  | код | 003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Забруднююча речовина |  |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| код | найменування |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) |  | 0,633 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) |  | 0,187 |
| 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2] |  | 0,257 |
| 04002 | Азоту (1) оксид [N2O] |  | 0,003 |
| 05001 | Сірки діоксид |  | 0,017 |
| 06000 | Оксид вуглецю |  | 0,128 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) |  | 0,038 |
| 12000 | Метан |  | 0,003 |
| 07000 | Вуглецю діоксид |  | 79,445 |

| Неорганізовані викиди від поширення (розподілу) нафтопродуктів |  | код | 009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Забруднююча речовина |  |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| код | найменування |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) |  | 0,001 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) |  | 0,001 |

| Зберігання, оброблення та транспортування металопродукції |  | код | 030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Забруднююча речовина |  |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| код | найменування |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) |  | 0,001 |
| 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) |  | 0,001 |
| 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) |  | 0,000 |
| - | Кремнію діоксид аморфний |  | 0,000 |
| - | Титану діоксид |  | 0,000 |

| Інші стаціонарні джерела викидів |  | код | 060 |
| --- | --- | --- | --- |
| Забруднююча речовина |  |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| код | найменування |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) |  | 14,882 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) |  | 11,043 |
| 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2] |  | 2,657 |
| 04002 | Азоту (1) оксид [N2O] |  | 0,118 |
| 06000 | Оксид вуглецю |  | 1,004 |
| 12000 | Метан |  | 0,060 |
| 07000 | Вуглецю діоксид |  | 3298,754 |

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва.

Оскільки обʼєкт відноситься до другої групи, інформація заходи не плануються відповідно до вимог Інструкції.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин.

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично-допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин не встановлюються у зв’язку з тим, що на підприємстві викиди найбільш поширених та небезпечних забруднюючих речовин не перевищують встановлених нормативів граничнодопустимих викидів.

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва. Дотримуватися техрегламенту. Не допускати утворення нових джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря без попередньої розробки та погодження відповідної дозвільної документації.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Залпові джерела відсутні на обʼєкті.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов’язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності в задовільний стан. Заходи не встановлюються. Вся територія обʼєкта знаходиться в задовільному стані.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря. Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря розробляється для обʼєктів, які згідно з законодавством уважаються обʼєктами підвищеної небезпеки (включені до Державного реєстру обʼєктів підвищеної небезпеки). Обʼєкт не включено до Державного реєстру обʼєктів підвищеної небезпеки.

Заходи щодо регулювання при несприятливих метеорологічних умовах (НМУ). Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» (РД 52.04.52-85), затверджених Державним комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю природного середовища 01.12.86, для об’єктів, які розташовані в населених пунктах, де Українським гідрометеорологічним центром проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов (НМУ).

Бахмацька дільниця розташована в с.Бахмач, де Українським гідрометеорологічним центром не проводиться прогнозування несприятливих метеорологічних умов.

Забруднення приземного шару атмосферного повітря, що створюють викиди дільниці залежить від метеорологічних умов. В окремі періоди, коли метеорологічні умови сприяють накопиченню забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери, концентрації забруднюючих у повітрі можуть різко зростати.

Щоб у ці періоди не допускати виникнення високого рівня забруднення, необхідно завчасне прогнозування таких умов і своєчасне скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Під регулюванням викидів забруднюючих речовин в атмосферу розуміється їх короткочасне скорочення в періоди НМУ, що призводять до формування високого рівня забруднення повітря. Регулювання викидів здійснюється з урахуванням прогнозу НМУ на основі попереджень про можливість небезпечного зростання концентрацій забруднюючих речовин в повітрі з метою його запобігання.

Прогнозування високих рівнів забруднення, передачу попереджень (оповіщень) та їх скасування здійснюють прогностичні підрозділи Українського гідрометеорологічного центру.

Попередження про підвищення рівня забруднення повітря для окремих джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу складаються, коли очікуються НМУ, при яких максимальні концентрації забруднюючих речовин у повітрі, що створюються джерелом або групою джерел, можуть перевищувати См (розрахункова максимальна концентрація забруднюючих речовин, що має місце при відсутності НМУ). Для даного випадку до НМУ відносяться: піднесена інверсія вище джерела, штильовий шар нижче джерела, тумани. Попередження складаються як для окремих джерел викидів, так і по місту в цілому.

Для окремих джерел викидів складаються попередження трьох ступенів:

- попередження першого ступеня складається, якщо передбачається один з комплексів НМУ, наведених в «Методичних вказівках з прогнозом забруднення повітря у містах», при цьому очікуються концентрації в повітрі одного або декількох контрольованих речовин вище ГДК;

- другого ступеня - якщо передвіщаються два таких комплекси одночасно (наприклад, якщо при небезпечній швидкості вітру очікується і піднесена інверсія, і несприятливий напрям вітру), коли очікуються концентрації одного або декількох контрольованих речовин вище 3 ГДК;

- третього ступеня - коли після передачі попередження другого ступеня небезпеки надходить інформація показує, що при встановлених метеорологічних умовах вжиті заходи не забезпечують необхідну чистоту атмосфери; при цьому очікуються концентрації в повітрі одного або декількох забруднюючих речовин вище 5 ГДК.

Регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферу при несприятливих метеорологічних умовах передбачає їх короткочасне зниження. Здійснюється регулювання на основі попереджень про можливе небезпечне зростання концентрацій домішок в повітрі з метою його попередження.

При розробці заходів щодо регулювання викидів враховується внесок різних джерел в створенні граничних концентрацій домішок. Крім того, для кожного конкретного інгредієнта, по якому передбачається регулювання викидів, враховується його фактичний викид в атмосферу даним підприємством. Для деяких інгредієнтів, приземні концентрації яких незначні, регулювання викидів може не проводитися.

Таким чином, у кожному конкретному випадку необхідно визначати на яких джерелах і по якому інгредієнту слід скорочувати викиди з метою досягнення найбільшого ефекту при регулюванні викидів з урахуванням пріоритетності забруднюючих речовин, передбачається черговість скорочення середніх виділень.Заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування на обʼєкті не передбачаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Заходи не плануються.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству.

Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан забруднення атмосферного повітря здійснюється за результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та даними, що одержані при проведені інструментальних методів досліджень акредитованими лабораторіями в установленому законодавством порядку.

Гігієнічним критерієм для визначення граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу є відповідність їх розрахункових концентрацій на межі СЗЗ гігієнічним регламентам.

Автоматизовані розрахунки забруднення атмосфери виконані по програмі «ЕОЛ 2000 [h]» (Windows версія). Розрахункові модулі програми реалізують «Методику розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі забруднюючих речовин, що втримуються у викидах підприємств» ОНД-86.

На підставі проведених розрахунків та лабораторних вимірювань концентрації забруднюючих речовин не перевищують затверджених гігієнічних регламентів.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів:

Таблиця 13.6. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

| Номер джерела викидів: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Місце розташування джерела викиду: |  |  |  |  |
| Максимальна витрата викиду, кубічних метрів на секунду: |  |  |  |  |
| Висота викиду, метрів: |  |  |  |  |
| Найменування забруднюючих речовин | Граничнодопустимий викид відповідно за законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид |  | Строк досягнення |
|  |  | мг/м3 | г/с |  |
| На обʼєкті відсутні джерела викидів, віднесені до основних |  |  |  |  |

Таблиця 13.7 Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номери джерел викидів: №1 – вихідний патрубок циклону ЦОЛ-15

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 | З дати отримання дозволу |

Номери джерел викидів: №2 – вихідний патрубок циклону ЦОЛ-12

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 | З дати отримання дозволу |

Номери джерел викидів: №3, 4 – вихідний патрубок циклону ЦОЛ-4,5

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 | З дати отримання дозволу |

Номери джерел викидів: №6-8 – труба зерносушарки Stela MDB-XN 3/15SU

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати (г/с):

- Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,138889 з дати отримання дозволу.

- Оксид вуглецю – 0,031218 з дати отримання дозволу.

- Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,082639 з дати отримання дозволу.

Номери джерел викидів: №36 – вихідний патрубок циклону ЦОЛ-6

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 | З дати отримання дозволу |

Номери джерел викидів: №37 – труба зерносушарки Stela GDB-XN 1/10-R

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати (г/с):

- Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,24109 з дати отримання дозволу.

- Оксид вуглецю – 0,031237 з дати отримання дозволу.

- Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,082704 з дати отримання дозволу.

Номери джерел викидів: №39 – вихідний патрубок циклону 4БЦШ-450

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 | З дати отримання дозволу |

Номери джерел викидів: №49 – скидна свічка зерносушарки Stela GBD-XN 1/10-R

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати:

- Метан – 0,208333 г/с з дати отримання дозволу.

Номери джерел викидів: №№50, 51 – скидна свічка ГРП

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати:

- Метан – 0,416667 г/с з дати отримання дозволу.

Номери джерел викидів: №52 – труба котлу «Marten»

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 | З дати отримання дозволу |

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати (г/с):

- Оксид вуглецю – 0,429324 з дати отримання дозволу.

- Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,010055 з дати отримання дозволу.

Для речовини Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), викиди яких не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, гранично допустимі викиди не встановлюються.

Номери джерел викидів: №53 – труба котлу АОТВ V-45

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 | З дати отримання дозволу |

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати (г/с):

- Оксид вуглецю – 0,4477 з дати отримання дозволу.

- Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,014207 з дати отримання дозволу.

Для речовини Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), викиди яких не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, гранично допустимі викиди не встановлюються.

Номери джерел викидів: №54 – труба котлу АОТВ V-45

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 | З дати отримання дозволу |

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати (г/с):

- Оксид вуглецю – 0,418103 з дати отримання дозволу.

- Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,011187 з дати отримання дозволу.

Для речовини Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), викиди яких не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, гранично допустимі викиди не встановлюються.

Номери джерел викидів: №54 – вентиляційна решітка приміщення топкової

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати (г/с):

- Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,000077 з дати отримання дозволу.

- Оксид вуглецю – 0,000051 з дати отримання дозволу.

- Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,000054 з дати отримання дозволу.

Для речовини Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), викиди яких не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, гранично допустимі викиди не встановлюються.

Номери джерел викидів: №56 – патрубок бензинового генератору FG 6500

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати (г/с):

- Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,000444 з дати отримання дозволу.

- Оксид вуглецю – 0,000778 з дати отримання дозволу.

- Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,019778 з дати отримання дозволу.

- Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,000009 з дати отримання дозволу

Для речовини Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) (вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець), викиди яких не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, гранично допустимі викиди не встановлюються.

Номери джерел викидів: №57 – патрубок дизельної електростанції FOGO FDG500S

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати (г/с):

- Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,02381 з дати отримання дозволу.

- Оксид вуглецю – 0,020238 з дати отримання дозволу.

- Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,31627 з дати отримання дозволу.

- Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,047619 з дати отримання дозволу

Для речовини Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) (вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець), викиди яких не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, гранично допустимі викиди не встановлюються.

Номери джерел викидів: №58 – патрубок дизельної електростанції Carod CTI-440 LI 437 кВА

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати (г/с):

- Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,024074 з дати отримання дозволу.

- Оксид вуглецю – 0,02037 з дати отримання дозволу.

- Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,319444 з дати отримання дозволу.

- Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,048148 з дати отримання дозволу

Для речовини Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) (вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець), викиди яких не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, гранично допустимі викиди не встановлюються.

Номери джерел викидів: №60 – дихальний клапан резервуару з ДП (V=3 м3)

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Для речовини Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) (вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець), викиди яких не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, гранично допустимі викиди не встановлюються.

Джерела №№5, 9-34, 36, 38, 40-48, 59, 61 – неорганізовані. Для неорганізованих джерел викидів граничнодопустимі викиди не встановлюються відповідно до діючого законодавства. Регулювання цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди до:

- викидів забруднюючих речовин (у тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку).

Суб’єкт господарювання (Оператор) повинен забезпечити, щоб всі роботи на об’єкті проводились таким чином, щоб викиди в атмосферне повітря не призводили до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

Суб’єкт господарювання (Оператор) повинен забезпечити суворе дотримання технологічного процесу в частині, що пов’язана із можливим виділенням та надходженням забруднюючих речовин у атмосферне повітря.

Суб’єкт господарювання (Оператор) повинен здійснювати контроль за роботою контрольно-вимірювальних приладів систем управління технологічними процесами.

Сировина та матеріали, що використовуються у виробничих процесах, повинні відповідати технічним умовам (погодженим у встановленому законодавством порядку), державним стандартам та регламентам технологічних процесів. Використовувати тільки ту сировину, що передбачена технічним регламентом.

Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно до затверджених технологічних регламентів та інструкцій з додержанням вимог природоохоронного законодавства України.

- дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання.

Таблиця 13.8. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання

| Джерело утворення |  | Забруднююча речовина |  | Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, мг/м3 | Технологічний норматив викидів відповідно до законодавства, мг/м3 |  | Затверджений гранично допустимий викид | Строк досягнення затвердженого значення гранично допустимого викиду |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| найменуван-ня, марка, вид палива | номер | код | найменування |  | поточний | перспек-тивний |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Джерело №___ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На обʼєкті відсутні викиди, що відводяться від окремих типів обладнання. Умова не встановлена |  |  |  |  |  |  |  |  |

- обладнання та споруд.

Суб’єкт господарювання (Оператор) повинен забезпечувати безперебійну ефективну роботу і підтримання у справному стані споруд, устаткування.

Технологічне устаткування, яке використовується на об’єкті, повинно відповідати проектній та технічній документації (заводських паспортів, інструкції з експлуатації і т.ін.) відносно параметрів роботи технологічного устаткування.

Повинна бути забезпечена герметизація технологічного устаткування.

Технологічне устаткування не повинне працювати у форсованому режимі.

Контрольно-вимірювальні прилади технологічного устаткування повинні бути у працюючому стані.

Перед початком роботи перевірити герметичність резервуарів, арматури, трубопроводів, при виявленні протікання негайно вжити заходів до їх усунення

Використовувати тільки технічно справне, заземлене обладнання, забезпечувати постійний контроль за його станом

Суб’єкт господарювання (Оператор) повинен вести щоденний облік часу роботи стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

- очистки газопилового потоку.

Суб’єкт господарювання повинен забезпечити експлуатацію ГОУ згідно з наказом Мінприроди України від 06.02.2009 №52 «Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газу»: ГОУ повинні працювати надійно, безперебійно і з показниками, що відповідають проєктним.

Забороняється експлуатація технологічного устаткування, оснащеного газоочисними установками (ГОУ) без їх використання, з будь-яких причин (поломки, регламентні роботи з обслуговування та ремонту, заміна фільтрувальних елементів, тощо).

Ступінь очищення газоочисного устаткування, встановленого на підприємстві, повинна забезпечувати дотримання встановлених нормативів викидів забруднюючих речовин.

Газоочисне обладнання повинно проходити щорічній лабораторно-інструментальний контроль ефективності роботи, а також в наступних випадках:

- після реконструкції, капітального ремонту або довгострокової консервації;

- при зміні технологічного режиму роботи технологічного устаткування;

- при очевидному зниженні ефективності.

При перевірці ефективності роботи газоочисних установок повинні визначатися наступні параметри:

- обсяги газоповітряної суміші на вході і на виході газоочисної установки;

- величини масової витрати і концентрації забруднюючих речовин на вході і на виході газоочисної установки;

- температура на вході і на виході газоочисної установки;

- інші специфічні показники, характерні для певних типів газоочисного устаткування.

Всі виміряні показники повинні порівнюватися з проєктиними даними і даними попередніх випробувань. На основі отриманих даних по випробовуванню газоочисної установки приймаються рішення щодо необхідності ремонту, вдосконалення або заміни на більш ефективну.

Необхідно систематично проводити обслуговування, технічні огляди та планові ремонти газоочисного устаткування.

Необхідно підтримувати в герметичному стані газоходи та їх мережі, які ведуть від джерел утворення забруднюючих речовин до газоочисних установок.

- виробничого контролю.

Виробничий контроль повинен здійснюватися відповідно до вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

Гранично допустимі викиди в атмосферне повітря в рамках дозволу повинні тлумачитися наступним чином:

Періодичний моніторинг:

- для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити відповідний період пробовідбору, а отримані при таких вимірюваннях величини не повинні перевищувати дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин;

- результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду;

- граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Жоден з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів;

- для всіх інших параметрів, жоден із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферне повітря, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:

- у випадку газів: температура 273 К, тиск 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості);

- у випадку газоподібних продуктів спалювання: температура: 273 К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; 3 % кисню для газоподібного та рідкого палива, 6% кисню для твердого палива.

Оператор повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ до місць відбору проб для контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а також безпечний доступ до будь-яких інших точок пробовідбору та моніторингу.

Виробничий контроль за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин повинен здійснюватися спеціалізованими організаціями, лабораторіями, які мають відповідну акредитацію.

При визначенні розташування та обладнання місць відбору проб, виконанні відбору проб організованих промислових викидів стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря керуватись вимогами КНД 211.2.3.063-98 «Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів».

Визначення концентрацій забруднюючих речовин проводити згідно «Переліку методик виконання вимірювань (визначень) складу та властивостей проб об’єктів довкілля, викидів, відходів і скидів, тимчасово допущених до використання Мінприроди України», затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 02.01.2008 та методикам атестованим в України за установлюваним порядком.

- переліку заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання.

Таблиця 13.9. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання

| Номер джерела викиду | Джерело утворення |  | Назва забруднюючої речовини | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Періодичність вимірювання | Методика виконання вимірювань | Місце відбору проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | найменування, марка, вид палива | номер |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| На обʼєкті відсутні джерела, для яких встановлено технологічні нормативи. Умова не встановлена |  |  |  |  |  |  |  |

- дозволених обсягів залпових викидів (дозволений обсяг залпових не повинен перевищувати 3-х кратне значення гранично допустимого викиду відповідно до законодавства).

Таблиця 13.10. Дозволені обсяги залпових викидів

| Номер джерела викиду | Забруднююча речовина |  | Макси-мальна масова концент-рація, мг/м3 | Потужність викиду |  | Періодич-ність, раз/доба, місяць, рік | Трива-лість викиду, хвилин, годин | Річна величина залпових викидів, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | найменування |  | г/с | кг/год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| На обʼєкті відсутні залпові джерела. Умова не встановлена |  |  |  |  |  |  |  |  |

- адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (визначаються відомства, які повідомляються при відповідних ситуаціях).

Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен надсилати повідомлення, як по телефону, так і електронною поштою до Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА як можливо скоріше, після того, як відбувається щось з наступного:

будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;

будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У повідомленні суб’єкт господарювання (Оператор) повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

Суб’єкт господарювання (Оператор) повинен документально фіксувати будь-які аварії, що трапились на об'єкті. В повідомленні, яке надається Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище.

Звіт про зафіксовані аварії за довільною формою повинен надаватися Департаменту, як складова частина звіту щодо виконання плану природоохоронних заходів за рік. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з затвердженими інструкціями.

- вимог до неорганізованих джерел викидів, спрямованих на попередження, мінімізацію, скорочення або припинення викидів забруднюючих речовин.

Джерела №№5, 9-34, 36, 38, 40-48, 59, 61 неорганізовані.

Оператор повинен забезпечити, щоб роботи на цьому джерелі робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об’єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

По всім неорганізованим джерелам викидів не повинно бути перевищено кількість та потужність використовуваного устаткування та технічних засобів.

Не повинно бути перевищено кількість використовуваної технологічної сировини, що призводить до утворення та викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Суворо дотримуватись правил пожежної та техногенної безпеки, приймати превентивні заходи щодо попередження аварійних ситуацій, що можуть привести до забруднення навколишнього середовища.

Своєчасно проводити профілактичний, плановий та поточний ремонти технологічного обладнання для оптимізації технологічного процесу.

Технічний персонал повинен забезпечити виконання робіт на обʼєкті таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об’єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

Технологічне обладнання, яке експлуатується на обʼєкті, повинно бути в належному стані для мінімізації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.