Інформація про одержання дозволу для ознайомлення з нею громадськості, яка є частиною документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Червонопартизанського ПСГ та СБО стоків Мринського ВУПЗГ АТ «Укртрансгаз»

# 16. Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

## 16.1. Відомості щодо суб’єкта господарювання / промислового майданчика

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Акціонерне товариство «Укртрансгаз».

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: 30019801.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 9/1; тел.: +38(044)-461-20-95; e-mail:  forletter@utg.ua .

Місцезнаходження об’єкта / промислового майданчика: Україна, 17114, Чернігівська область, Ніжинський район, Мринська об’єднана територіальна громада, село Плоске, вулиця Лісова, будинки 1, 2.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: Червонопартизанське ПСГ та СБО стоків Мринського ВУПЗГ є діючим об’єктом, що введений в експлуатацію в 1985 році. Розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження господарської діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження діяльності або подовження строків її провадження, реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту, перепрофілювання діяльності з моменту введення в експлуатацію не проводилося. Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 року №1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критерії визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля» ведення господарської діяльності АТ «Укртрансгаз» на об’єкті Червонопартизанське ПСГ та СБО стоків Мринського ВУПЗГ не підлягає оцінці впливу на довкілля.

## 16.2. Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об’єкта

Червонопартизанське ПСГ призначене для забезпечення надійності газопостачання споживачів м. Києва, а також Київської, Чернігівської та Сумської областей. Червонопартизанське ПСГ під’єднано до магістрального газопроводу Київ – Брянськ.

Станція біологічної очистки стоків  призначена для очистки стоків.

Технологічний процес експлуатації Червонопартизанського ПСГ складається з двох сезонів: закачування газу в ПСГ та відбору газу із ПСГ. Календарно, початок і кінець кожного сезону визначається на підставі затвердженого балансу газу в ПСГ та режимів експлуатації ПСГ АТ «Укртрансгаз». Технологічний режим експлуатації ПСГ безперервно змінюється. Також змінюються параметри роботи свердловин і технологічного обладнання з підготовки газу до подальшого транспортування. Зміни технологічного режиму в процесі експлуатації пов’язані з динамікою пластового тиску, вибійного тиску, дебітами свердловин, тисками в трубному і затрубному просторах.

Оскільки Акціонерне товариство «Укртрансгаз», код ЄДРПОУ 30019801 (далі – Товариство) внесено до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №83. Згідно з положеннями Конституції України та Закону України «Про інформацію» суб’єктом господарювання застосовується право на визначення певної інформації як такої, що є з обмеженим доступом. Детальні відомості про виробничі потужності за кожним типом технологічного устаткування Червонопартизанського ПСГ та СБО стоків відносяться до інформації з обмеженим доступом. Доступ до будь-яких відомостей, що визначені як інформація з обмеженим доступом встановлено чинним законодавством України та внутрішніми положеннями про інформаційну безпеку.  В зв’язку з чим детальні відомості про виробничі потужності за кожним типом технологічного устаткування Червонопартизанського ПСГ та СБО стоків (інформація не стосується статей 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України) не підлягають поширенню за межі допуску до такої інформації, дублювання таких відомостей в інших документах, що можуть бути поширені за межі структури Товариства не допускається. Така інформація може бути отримана за відповідними запитом зацікавлених сторін, у законодавчо встановленому порядку.

## 16.3. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

У відомостях щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами наведені таблиці 6.1, 6.4, 6.7, 6.8 пункту 9 Документів.

Таблиця 6.1. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

| Порядковий номер | Забруднююча речовина |  | Фактичний обсяг викидів, т/рік | Потенційний обсяг викидів, т/рік | Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | найменування |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 06000 | Оксид вуглецю | 2,749 | 2,749 | 1,5 |
| 2 | 07000 | Вуглецю діоксид | 4612,082 | 4612,082 | 500 |
| 3 | 12000 | Метан | 522,973 | 522,973 | 10 |
| 4 | 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,000181 | 0,000181 | 0,1 |
| 5 | 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану ) | 1,2E-5 | 1,2E-5 | 0,005 |
| 6 | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 0,001 | 0,001 | 3 |
| 7 | 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) | 6,601 | 6,601 | 1 |
| 8 | 04002 | Азоту (1) оксид [N2О] | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| 9 | 04003 | Аміак | 0,003 | 0,003 | 1,5 |
| 10 | 05001 | Сірки діоксид | 0,001 | 0,001 | 1,5 |
| 11 | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 3,169 | 3,169 | 1,5 |
| 14 | 15000 | Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор) | 0,042 | 0,042 | 0,1 |
| 15 | 16000 | Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) | 6,90E-05 | 6,90E-05 | 0,05 |
| 17 | 16001 | Фтористий водень | 3,5E-5 | 3,5E-5 | 0,05 |
| Усього для об'єкта / промислового майданчика |  |  | 5147,821297 | 5147,821297 | - |
| Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 6000 | Оксид вуглецю | 2,749 | 2,749 | 1,5 |
| 2 | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 0,001 | 0,001 | 3 |
|  | 4001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) | 6,601 | 6,601 | 1 |
| 3 | 5001 | Сірки діоксид | 0,001 | 0,001 | 1,5 |
| Усього |  |  | 9,352 | 9,352 | - |
| Перелік небезпечних забруднюючих речовин |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,000181 | 0,000181 | 0,1 |
| 2 | 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану ) | 1,2E-5 | 1,2E-5 | 0,005 |
| 3 | 15000 | Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор) | 0,042 | 0,042 | 0,1 |
| 4 | 16000 | Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) | 6,90E-05 | 6,90E-05 | 0,05 |
| 6 | 16001 | Фтористий водень | 3,5E-5 | 3,5E-5 | 0,05 |
| Усього |  |  | 0,042297 | 0,042297 |  |
| Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта / промислового майданчика |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 12000 | Метан | 522,973 | 522,973 | 10 |
| 2 | 04003 | Аміак | 0,003 | 0,003 | 1,5 |
| 3 | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 3,169 | 3,169 | 1,5 |
| Усього |  |  | 526,145 | 526,145 | - |
| Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 7000 | Вуглецю діоксид | 4612,082 | 20,484 | 500 |
| 2 | 4002 | Азоту (1) оксид [N2О] | 0,2 | 0,001 | 0,1 |
| Усього |  |  | 4615,015 | 4615,015 | - |

Відповідно до  Додатку I до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справляти шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря Червонопартизанське ПСГ та СБО стоків Мринського ВУПЗГ АТ «Укртрансгаз» підлягає взяттю на державний облік та, відповідно до пункту 4 розділу І Інструкції про вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами (затверджена Наказом Міндовкілля від 27.06.2023 №448, що зареєстрований в Мінюсті 23.08.2023 за №1475/40531), відноситься до другої  групи

Таблиця 6.4. Характеристика установок очистки газів

| Номер джерела викиду | Наймену- вання ГОУ | Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка |  |  | Ступень очищення | Назва та тип установки очистки газу | На вході в ГОУ |  |  | На виході з ГОУ |  |  | Ступінь очищення газу, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | об'ємна витрата газопи- лового потоку, м3/с | масова концен- трація, мг/м3 | масова витрата, г/с | об'ємна витрата газопи- лового потоку, м3/с | масова концен- трація, мг/м3 | масова витрата, г/с |  |
|  |  | CAS № або CAS | код | наймену- вання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примітка:

Устаткування очистки газів на об’єктів відсутні. Таблиця не заповнена.

Таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) | 6,601 |
| 04002 | Азоту (1) оксид [N2О] | 0,200 |
| 06000 | Оксид вуглецю | 2,749 |
| 7000 | Вуглецю діоксид | 4612,082 |
| 05001 | Сірки діоксид | 0,001 |
| 12000 | Метан | 522,973 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 0,001 |
| 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,000 |
| 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану ) | 0,000 |
| 16001 | Фтористий водень | 0,000 |
| 16000 | Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) | 0,000 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 3,169 |
| 04003 | Аміак | 0,003 |
| 15000 | Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор) | 0,042 |
|  | Усього для об'єкта / промислового майданчика | 5147,821 |

Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

| NFR: | Small combustion | код | 1.A.4.a.i |
| --- | --- | --- | --- |
| SNAP: | Commercial/institutional – Combustion plants <50MW | код | 020103 |

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 06000 | Оксид вуглецю | 2,749 |
| 07000 | Вуглецю діоксид | 4611,675 |
| 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) | 6,596 |
| 04002 | Азоту (1) оксид [N2О] | 0,200 |
| 11000 | Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | 0,399 |
|  | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) | 4621,619 |

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

| NFR: | Pipeline transport | код | 1.A.3.e.i |
| --- | --- | --- | --- |
| SNAP: | - | код | - |

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 12000 | Метан | 522,937 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 0,012 |
|  | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) | 522,949 |

Примітка:

До  EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook перехресні посилання між NFR та SNAP включені у тих випадках, де в цьому є доцільність. Перехресне посилання між NFR 1.A.3.e.i Pipeline transport та SNAP в Guidebook відсутнє.

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

| NFR: | Fugitive emissions: exploration, production and transport of natural gas | код | 1.B.2.b |
| --- | --- | --- | --- |
| SNAP: | Distribution networks | код | 050603 |

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 12000 | Метан | 0,026 |
|  | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) | 0,026 |

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

| NFR: | Industrial wastewater handling | код | 5.D.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| SNAP: | Wastewater treatment in industry | код | 091001 |

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 12000 | Метан | 0,010 |
| 04003 | Аміак | 0,003 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 2,758 |
| 15000 | Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор) | 0,042 |
|  | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) | 2,813 |

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

| NFR: | Other industrial processes | код | 2.H.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| SNAP: | Other (including asbestos products manufacturing) | код | 040617 |

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) | 0,005 |
| 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,000 |
| 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану ) | 0,000 |
| 06000 | Оксид вуглецю | 0,000 |
| 3000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 0,001 |
| 16001 | Фтористий водень | 0,000 |
| 16000 | Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) | 0,000 |
| 05001 | Сірки діоксид | 0,001 |
| 12000 | Метан | 0,000 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 0,000 |
| 7000 | Вуглецю діоксид | 0,407 |
| 04002 | Азоту (1) оксид [N2О] | 0,000 |
|  | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) | 0,414 |

## 16.4. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва (що виконані або/та які потребують виконання) відповідно до пункту 11 Документів надаються для об’єктів, які віднесені до першої групи.

Червонопартизанське ПСГ та СБО стоків відноситься до об’єктів другої групи.

Таблиця 7.1 додатку 7 до Інструкції не надається.

## 16.5. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин (що виконані або/та які потребують виконання) відповідно до пункту 14 Документів.

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин

Перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин відсутні. Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин не передбачені.

Таблиця 10.1. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин (Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин)

| Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) | Найменування заходу | Строк виконання заходу | Номер джерела викиду на карті-схемі | Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн. | Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

Примітка:

Заходи не передбачені, таблиця не заповнена.

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва

Окремих заходів щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва не передбачено.  Суб’єкт господарювання в обов’язковому порядку зобов’язаний дотримуватися умов, що встановлюються в Дозволі щодо технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку та дозволених обсягів викидів.

Таблиця 10.1. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин (Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва)

| Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) | Найменування заходу | Строк виконання заходу | Номер джерела викиду на карті-схемі | Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн. | Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

Примітка:

Заходи не передбачені, таблиця не заповнена.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Окремі заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не передбачені.  Суб’єкт господарювання в обов’язковому порядку зобов’язаний дотримуватися умов, що встановлюються в Дозволі щодо технологічного процесу, обладнання та споруд, та дозволених обсягів залпових викидів.

Таблиця 10.1. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин (Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря)

| Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) | Найменування заходу | Строк виконання заходу | Номер джерела викиду на карті-схемі | Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн. | Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

Примітка:

Заходи не передбачені, таблиця не заповнена.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан

Червонопартизанське ПСГ та СБО стоків є діючим об’єктом Мринського ВУПЗГ АТ «Укртрансгаз» На сьогодні суб’єкт господарювання не планує припиняти господарську діяльність на об’єкті, рішення суб’єкта господарювання щодо виведення з експлуатації об’єкту відсутнє - вимоги постанови КМУ від 28.03.2018 №209 не застосовуються (зокрема і щодо наявності відповідних заходів). На даний момент заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан не передбачені.

Таблиця 10.1. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин (Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан)

| Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) | Найменування заходу | Строк виконання заходу | Номер джерела викиду на карті-схемі | Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн. | Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

Примітка:

Заходи не передбачені, таблиця не заповнена.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах

Червонопартизанське ПСГ та СБО стоків, що розміщені за адресою: Україна, 17114, Чернігівська область, Ніжинський район, Мринська об’єднана територіальна громада, село Плоске,  вулиця Лісова, будинки 1, 2. За своїм місцем розміщення об’єкт не знаходиться в населеному пункті, де гідрометеорологічними організаціями ДСНС проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов. Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах  не передбачені.

Таблиця 10.1. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин (Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах)

| Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) | Найменування заходу | Строк виконання заходу | Номер джерела викиду на карті-схемі | Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн. | Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

Примітка:

Заходи не передбачені, таблиця не заповнена.

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування не передбачені.

Таблиця 10.1. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин (Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування)

| Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) | Найменування заходу | Строк виконання заходу | Номер джерела викиду на карті-схемі | Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн. | Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

Примітка:

Заходи не передбачені, таблиця не заповнена.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Відповідно до порядку ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки та їх обліку (затв. Постановою КМУ від 13.09.2022 №1030) Червонопартизанське підземне сховище газу Мринського виробничого управління підземного зберігання газу ідентифіковано як об’єкт підвищеної  небезпеки.

Згідно з листом Державної служби України з надзвичайних ситуацій №26-2404-142 від 19.04.2024 Червонопартизанське ПСГ Мринського ВУПЗГ віднесено до об’єктів підвищеної небезпеки І класу за № 26-2404-142 від 19.04.2024.

Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря розробляється для об'єктів, які згідно з законодавством вважаються об'єктами підвищеної небезпеки і надається в таблиці 10.2.

Таблиця заповнена згідно з розрахунками, які проводились під час ідентифікації об’єкта підвищеної небезпеки та ПЛАС.

Таблиця 10.2. Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

| Найменування об'єкта підвищеної небезпеки | Місцезнаходження об'єкта підвищеної небезпеки | Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті | Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об'єкта | Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря | Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації | Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Червонопартизанське ПСГ Мринського ВУПЗГ АТ «Укртрансгаз» | Україна, 17114, Чернігівська область, Ніжинський район, Мринська об’єднана територіальна громада, село Плоске, вулиця Лісова, будинки 2 | Природний газ / 19622516,6781827 т | Зріджені займисті гази / P2 Займисті гази | Метан | В плані заходів включається: - підтримання нормального технічного стану технологічного обладнання ПСГ; - збирання, зберігання і аналізування інформації про технічний стан обладнання ПСГ; - забезпечення виконання профілактичних і ремонтних робіт; - своєчасне виявлення та оперативне усунення дефектів на ПСГ Періодичний обхід/огляд обладнання. Своєчасне опосвідчення запобіжних пристроїв. Дотримання встановлених правил безпечної експлуатації обладнання. Дотримання графіка ППР. Огляд, обслуговування площадки ФА, огорожі, усунення виявлених пошкоджень. | При аварійній ситуації суб'єкт господарювання приймає необхідні заходи по локалізації та ліквідації аварійного стану відповідно оперативної частини ПЛАС: Оповіщення, збір і виїзд аварійної бригади; локалізація аварії відключенням аварійної дільниці газопроводу, ПСГ і скидання газу на свічу; прийняття необхідних заходів з безпеки населення, прилеглих транспортних комунікацій і місць їх перетину із газопроводами, а також цивільних і промислових об’єктів; попередження споживачів про можливе припинення постачання газу або скорочення обсягів його; прийняття необхідних заходів з максимального використання залишеного в роботі газотранспортного обладнання, лінійної частини магістральних газопроводів; обмеження або припинення закачування/відбору газу; повідомлення місцевих адміністративних і наглядових органів влади про аварію; організація роботи з залученням і використанням технічних, матеріальних і людських ресурсів найближчих місцевих організацій; організація супроводження співробітниками поліції аварійної техніки, яка направляється до місця ліквідації аварії; ліквідація аварій у можливо короткі терміни. |
| Червонопартизанське ПСГ Мринського ВУПЗГ АТ «Укртрансгаз» | Україна, 17114, Чернігівська область, Ніжинський район, Мринська об’єднана територіальна громада, село Плоске, вулиця Лісова, будинки 2 | Діетиленгліколь/ 334,5064 т/ | ДЕГ / Р5с Займисті рідини | Діетиленгліколь | В плані заходів включається: - підтримання нормального технічного стану технологічного обладнання ПСГ; - збирання, зберігання і аналізування інформації про технічний стан обладнання ПСГ; - забезпечення виконання профілактичних і ремонтних робіт; - своєчасне виявлення та оперативне усунення дефектів на ПСГ Періодичний обхід/огляд обладнання. Своєчасне опосвідчення запобіжних пристроїв. Дотримання встановлених правил безпечної експлуатації обладнання. Дотримання графіка ППР. Огляд, обслуговування площадки ФА, огорожі, усунення виявлених пошкоджень. | При аварійній ситуації суб'єкт господарювання приймає необхідні заходи по локалізації та ліквідації аварійного стану відповідно оперативної частини ПЛАС: Оповіщення, збір і виїзд аварійної бригади; локалізація аварії відключенням аварійної дільниці газопроводу, ПСГ і скидання газу на свічу; прийняття необхідних заходів з безпеки населення, прилеглих транспортних комунікацій і місць їх перетину із газопроводами, а також цивільних і промислових об’єктів; попередження споживачів про можливе припинення постачання газу або скорочення обсягів його; прийняття необхідних заходів з максимального використання залишеного в роботі газотранспортного обладнання, лінійної частини магістральних газопроводів; обмеження або припинення закачування/відбору газу; повідомлення місцевих адміністративних і наглядових органів влади про аварію; організація роботи з залученням і використанням технічних, матеріальних і людських ресурсів найближчих місцевих організацій; організація супроводження співробітниками поліції аварійної техніки, яка направляється до місця ліквідації аварії; ліквідація аварій у можливо короткі терміни. |

## 16.6. Відомості про дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів

Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови не перевищують гігієнічних нормативів повітря населених місць і відповідають вимогам чинного законодавства України.

Нормативна санітарно-захисна зона об’єкта витримана.

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені

Суб’єкт господарювання зобов’язується дотримуватися природоохоронних заходів у відповідності до вимог статті 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

## 16.7. Відомості про відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству

Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні). Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів відповідають вимогам чинного природоохоронного законодавства та не перевищують затверджені нормативи граничнодопустимих викидів .

Для неорганізованих стаціонарних джерел викиду нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу. Для залпових джерел викиду регулювання здійснюється  шляхом встановлення дозволених обсягів залпових викидів. Дозволений обсяг залпових викидів не повинен перевищувати 3-х кратне значення гранично допустимого викиду відповідно до законодавства.